Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

# Кафедра систем управления

# Лабораторная работа №4

# Организация синхронной работы подразделений

# Выполнила:								Проверил:

# Студентка гр. 522402						Орда П.А.

# Климович А.В.

# Минск 2009

Цель работы - организация синхронной работы подразделении, применение табличных величин для сбора статистики и ввода исходных данных.

Практические задания

Задание 1. Разработка имитационной программы для анализа работы участка технологического процесса производства.

Базовые операторы:  split, assemble, gather.

На участке цеха по выпуску напитков выполняются следующие операции: заполнение бутылок напитком и закупоривание, наклейка этикеток, установка бутылок в ящики.

Пустые бутылки по одной поступают в цех в среднем через каждые a с (экспоненциальная случайная величина). По мере поступления бутылки устанавливаются в поддон, вмещающий 25 бутылок. Поддон с бутылками поступает к машине, выполняющей заполнение и закупоривание. Эти операции выполняются для всех бутылок в поддоне одновременно и занимают b с на поддон (обе операции вместе). На закупоренные и заклеенные бутылки наклеиваются этикетки; эта операция занимает c с на бутылку (включая извлечение ее из поддона, наклеивание этикетки и установку обратно в поддон). По окончании всей обработки бутылки из поддона перегружаются в ящики, вмещающие по 6 бутылок.

Всего на участке используется d поддонов. Перемещение поддона от места подачи пустых бутылок к машине для заполнения и закупоривания, от нее - к месту наклейки этикеток, и оттуда - к месту перегрузки бутылок в ящики занимает по e с; возвращение пустого поддона к месту подачи пустых бутылок занимает 20 с.

Разработать имитационную программу для анализа процесса работы участка в течение недели (5 дней по 3 смены). Предложить возможные методы повышения выпуска продукции при минимальных изменениях технологического процесса производства.

Вариант задачи:

| Вариант | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 212 | Uniform(8,10) | 4 | 10 |

Листинг:

poddon storage 4

generate ,,,1

aaa advance (exponential(1,0,2))

split 1,aaa

assemble 25

queue och

enter poddon

depart och

advance 10

advance 21,2

advance 10

split 24

advance (uniform(3,8,10))

assemble 25

advance 10

leave poddon

terminate

generate (1440#5)

terminate 1

start 1

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000           7200.000    18        0          1

NAME                       VALUE

AAA                             2.000

OCH                         10001.000

PODDON                      10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE             1             0       0

AAA                 2    ADVANCE           3548             1       0

3    SPLIT             3547             0       0

4    ASSEMBLE          3547             1       0

5    QUEUE              141             0       0

6    ENTER              141             0       0

7    DEPART             141             0       0

8    ADVANCE            141             0       0

9    ADVANCE            141             0       0

10    ADVANCE            141             0       0

11    SPLIT              141             0       0

12    ADVANCE           3525            25       0

13    ASSEMBLE          3500             0       0

14    ADVANCE            140             0       0

15    LEAVE              140             0       0

16    TERMINATE          140             0       0

17    GENERATE             1             0       0

18    TERMINATE            1             0       0

QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY

OCH              1    0    141    141     0.000      0.000      0.000   0

STORAGE          CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

PODDON           4    3   0     2      141   1    1.187  0.297    0    0

Задание 2. Разработка имитационной программы для процесса работы мастерской.

Базовые операторы:  split, assemble, gather.

Мастерская по наладке устройств, получает задания каждые a мин. Устройство состоит из 3 частей. Бригада ремонтников (3 чел) после получения устройства в течение (5  2) мин разбирает его на части и каждый из рабочих занимается своей частью в течение b мин. Затем части отправляются на тестирование, а бригада берется за новое устройство, но только после отправки всех 3 частей. Тестирование занимает по c минут на часть, после чего устройство собирают в течение (6  3) мин и отправляют на склад.

Разработать имитационную программу для анализа процесса работы мастерской в течение дня (2 смены). Предложить способы повышения эффективности работы ремонтников.

Вариант задачи:

| Вариант | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296 | 152, 125, 172 | 62, 53, 21 |

Листинг:

abc	function p4,d3

1,blocka/2,blockb/3,blockc

initial x$col,3

generate 29,6

advance 5,2

test E x$col,3

savevalue col,0

split 2,FN$abc,4

blocka	seize ms1

advance 15,2

release ms1

savevalue col+,1

advance 6,2

transfer ,sborka

blockb	seize ms2

advance 12,5

release ms2

savevalue col+,1

advance 5,3

transfer ,sborka

blockc	seize ms3

advance 17,2

release ms3

savevalue col+,1

advance 2,1

transfer ,sborka

sborka	assemble 3

advance 6,3

terminate

generate (480#30)

terminate 1

start 1

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000          14400.000    28        3          0

NAME                       VALUE

ABC                         10000.000

BLOCKA                          6.000

BLOCKB                         12.000

BLOCKC                         18.000

COL                         10001.000

MS1                         10002.000

MS2                         10003.000

MS3                         10004.000

SBORKA                         24.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE           495             0       0

2    ADVANCE            495             0       0

3    TEST               495             0       0

4    SAVEVALUE          495             0       0

5    SPLIT              495             0       0

BLOCKA              6    SEIZE              495             0       0

7    ADVANCE            495             1       0

8    RELEASE            494             0       0

9    SAVEVALUE          494             0       0

10    ADVANCE            494             0       0

11    TRANSFER           494             0       0

BLOCKB             12    SEIZE              495             0       0

13    ADVANCE            495             1       0

14    RELEASE            494             0       0

15    SAVEVALUE          494             0       0

16    ADVANCE            494             0       0

17    TRANSFER           494             0       0

BLOCKC             18    SEIZE              495             0       0

19    ADVANCE            495             1       0

20    RELEASE            494             0       0

21    SAVEVALUE          494             0       0

22    ADVANCE            494             0       0

23    TRANSFER           494             0       0

SBORKA             24    ASSEMBLE          1482             0       0

25    ADVANCE            494             0       0

26    TERMINATE          494             0       0

27    GENERATE             1             0       0

28    TERMINATE            1             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

MS1              495    0.516      15.005  1     1482    0    0     0      0

MS2              495    0.398      11.567  1     1486    0    0     0      0

MS3              495    0.586      17.050  1     1487    0    0     0      0

SAVEVALUE                RETRY       VALUE

COL                      0              0

Задание 3. Синхронизация  работы, формирование таблиц.

Базовые операторы: match, adopt.

В цех поступают заготовки двух типов. Заготовки первого типа поступают через a  минут и обрабатываются на станке в течении b минут. Брак на операции составляет c %. Заготовки второго типа поступают на другой станок с интервалом d минут, обрабатываются e минут. Брак составляет f %. После этого обе детали попадают одновременно на третий станок, где собираются в одну деталь в течение g минут.

Определить минимальное и максимальное время сборки одной детали – от поступления заготовки до собранной детали. Занести время обработки деталей в таблицу с интервалом 1 минута.

Вариант задачи:

| Вариант | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-8 | Normal(6,1) | 2 | Exponential(10) | Normal(8,1) | 1 | 10-12 |
| 5 | 6-10 | Normal(8,1) | 4 | Exponential(7) | Exponential(7) | 5 | 8-10 |

Листинг:

generate ,,,1

met1	advance 1

split 1,met1

transfer .100,stanok1,stanok2

stanok1	advance  (duniform(1,6,8))

seize stan1

advance (normal(2,6,1))

release stan1

block1	match block2

transfer .980,,stan3

terminate

stanok2	advance (exponential(3,0,10))

seize stan2

advance (normal(4,8,1))

release stan2

block2	match block1

transfer .990,,stan3

terminate

stan3	assemble 2

advance  (duniform(5,10,12))

terminate

generate 480

terminate 1

start 1

Выходная статистика:

START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

0.000            480.000    23        2          0

NAME                       VALUE

BLOCK1                          9.000

BLOCK2                         16.000

MET1                            2.000

STAN1                       10000.000

STAN2                       10001.000

STAN3                          19.000

STANOK1                         5.000

STANOK2                        12.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1    GENERATE             1             0       0

MET1                2    ADVANCE            480             1       0

3    SPLIT              479             0       0

4    TRANSFER           479             0       0

STANOK1             5    ADVANCE            441           361       0

6    SEIZE               80             0       0

7    ADVANCE             80             1       0

8    RELEASE             79             0       0

BLOCK1              9    MATCH               79            43       0

10    TRANSFER            36             0       0

11    TERMINATE            0             0       0

STANOK2            12    ADVANCE             38             2       0

13    SEIZE               36             0       0

14    ADVANCE             36             0       0

15    RELEASE             36             0       0

BLOCK2             16    MATCH               36             0       0

17    TRANSFER            36             0       0

18    TERMINATE            0             0       0

STAN3              19    ASSEMBLE            72             0       0

20    ADVANCE             36             0       0

21    TERMINATE           36             0       0

22    GENERATE             1             0       0

23    TERMINATE            1             0       0

FACILITY       ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

STAN1             80    0.981       5.888  1       87    0    0     0    356

STAN2             36    0.613       8.177  1        0    0    0     0      0

CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE

481    0           0.000      1      2      3

Вывод: организовали синхронную работу подразделения, применили табличные величины для сбора статистики и ввода исходных данных.