## Лабораторная работа № 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИКОВ СООБЩЕНИЙ И КАНАЛОВ СВЯЗИ

- 1. Цель работы

Исследование информационных характеристик источника дискретных  сообщений и канала связи без шума.

- 2. Общие сведения

2.1.  Содержание лабораторной работы

Лабораторная работа содержит пять задач. Исходными данными является закон распределения двумерной дискретной случайной величины (X,Y), который необходимо сформировать на основе таблицы 1 в соответствии с Вашим индивидуальным  номером (см. п.2.2).

В лабораторной работе необходимо вычислить:

1. Энтропию  источника дискретных сообщений.

2. Избыточность источника дискретных сообщений.

3. Среднее количество взаимной информации I(Y→X).

4. Скорость создания информации источником дискретных сообщений.

5. Скорость передачи информации и пропускную способность бинарного   канала без шума.

2.2. Исходные данные

Формирование исходных данных.  В таблице 1 вычеркните  строки с номерами j, 9-j  и столбцы с номерами i, 9-i. Здесь j − последняя, а i − предпоследняя цифры Вашего  индивидуального номера. Оставшиеся после вычеркивания строки обозначьте в порядке  возрастания символами y1,...,y8, а оставшиеся столбцы − символами x1,...,x8. Далее, просуммируйте все оставшиеся в таблице 1 числа (цифры первого столбца и первой строки не суммировать) и разделите каждое из "участвовавших" в суммировании чисел на результат суммирования. Полученные данные сведите в таблицу 2.

Таблица 1. Таблица для формирования исходных данных.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 16 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 45 | 22 | 17 | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 19 | 54 | 26 | 35 | 29 | 13 |  |  |  |
| 3 |  | 11 | 39 | 76 | 70 | 51 | 31 |  |  |  |
| 4 |  | 8 | 14 | 31 | 95 | 82 | 57 |  |  |  |
| 5 |  |  | 12 | 29 | 69 | 97 | 74 | 11 |  |  |
| 6 |  |  |  | 17 | 47 | 73 | 83 | 30 | 6 |  |
| 7 |  |  |  |  | 31 | 43 | 36 | 62 | 13 | 5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 15 | 25 | 37 | 7 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 9 | 21 |

Таблица 2. Закон распределения  случайной величины (X,Y).

|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,016 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| y2 | 0,008 | 0,045 | 0,017 | 0,023 |  |  |  |  |
| y3 | 0,006 | 0,019 | 0,026 | 0,035 | 0,029 | 0,013 |  |  |
| y4 |  | 0,008 | 0,031 | 0,094 | 0,082 | 0,057 |  |  |
| y5 |  |  | 0,029 | 0,069 | 0,096 | 0,074 |  |  |
| y6 |  |  |  | 0,031 | 0,043 | 0,036 | 0,013 | 0,005 |
| y7 |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,037 | 0,007 |
| y8 |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,021 |

В таблице 2 (в качестве примера) приведены исходные данные контрольного задания, соответствующие  варианту с двумя последними цифрами 73 (в таблице 1  вычеркнуты строки 3 и 6 и столбцы 7 и 2).

После формирования  таблицы 2 выполните проверку следующего условия:

i=18j=18p(xi,yi)=1.00,				(1)

где p(xi,yi) − вероятность совместного появления событий xi и yi (число в полученной таблице исходных данных, стоящее на пересечении i-го столбца и j-ой строки).

Если условие  (1) не выполняется, то   найдите и исправьте ошибку.

Примечание. Отличие от нуля в третьей цифре после запятой в (1) следует рассматривать как погрешность вычислений.

При решении задач понадобятся законы распределения случайных величин X, Y и условных случайных величин (X|yi) (j=1, 2, ..., 8). Вероятности и условные вероятности событий этих случайных величин вычисляются соответственно по следующим формулам:

p(xi)=j=18p(xi,yj), 				(2)

p(yj)=i=18p(xi,yj), 				(3)

p(xi|yj)=p(xi,yi)p(yj). 				(4)

Расчеты по формулам (2) − (4)  выполняются  при решении приведенных ниже задач.

### 2.3. Задачи лабораторной   работы

1. Вычислить энтропию дискретной случайной  величины X.

Указания. Энтропия дискретной случайной  величины определяется по формуле

H(X)=−i=1np(xi)log2p(xi),

где p(xi) −  вероятность события xi, определяемая в этой задаче по формуле (2).

2, В предположении, что случайная величина Х из примера 1 является математической моделью источника дискретных сообщений, вычислить информационную избыточность этого источника.

Указания. Информационная избыточность источника дискретных сообщений   определяется по формуле

R=Hmax−H(X)Hmax,

где Hmax=log2n − максимальная  энтропия источника сообщений.

3, В предположении, что сообщения источника из задачи 2 наблюдаются посредством устройства, математическая модель которого задана случайной величиной Y и что задано совместное распределение случайных величин X и Y, вычислить среднее количество взаимной информации I(Y→X) (количество информации, поставляемое в среднем на один опыт данным устройством относительно сообщений, вырабатываемых источником).

Указания. Среднее количество взаимной информации определяется по формуле

I(Y→X)=H(X)−H(X|Y),

где

H(X|Y)=−j=1mp(yj)i=1np(xi|yj)log2p(xi|yj)

Здесь H(X|Y) − условная энтропия случайной величины  X. Вероятности p(yj) и условные вероятности p(xi|yj) в этой задаче определяются по формулам (3)  и (4). Вычисление I(Y→X) можно выполнять и по другим формулам.

4. Вычислите скорость создания информации источником дискретных сообщений из задачи 2 при условии, что длительность передачи каждого символа (буквы)  источника одинакова и составляет  τи=3,75⋅10−3c.

Указания. Скорость создания информации источником дискретных  сообщений  определяется по формуле

H(X)=H(X)τи,

где τи  − длительность передачи буквы источника.

5. Определите скорость передачи информации и пропускную способность бинарного канала без шума, если для передачи сообщения источника из задачи 2 используется равномерный двоичный код, а длительность передачи элементарной кодовой посылки τk=1,25⋅10−3c.

Указания. Пропускная способность бинарного канала без шума С и скорость передачи информации I при использовании равномерного двоичного кода определяется по формулам

C=1τk;		I=H(X)ℓτk,

где H(X) - энтропия источника,  ℓ − количество элементарных кодовых посылок, необходимых для передачи одной буквы источника. Для определения I закодируйте буквы источника равномерным двоичным кодом.

- 3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомьтесь  с материалом, изложенным в пункте 2, этой  работы.

3.2. Сформируйте исходные данные в соответствии с Вашим индивидуальным  номером.

3.3. Выполните согласно п. 2.3 необходимые вычисления. Расчеты рекомендуется выполнять с использованием Microsoft Excel или Matlab.

3.4. Проанализируйте  полученные результаты.

3.5. Оформите отчет и защитите лабораторную работу.

3.6. Выключите компьютер и приведите в порядок рабочее  место.

- 4. Содержание отчета

4.1. Цель работы.

4.2. Сформированные в соответствии с Вашим индивидуальным  номером  исходные данные.

4.3. Результаты решения задач  с необходимыми пояснениями.

4.4. Анализ полученных результатов.

4.5. Выводы по работе.

- 5. Контрольные вопросы

1. Какие значения может принимать избыточность источника дискретных сообщений?

2. В каком случае будет иметь место  I(Y→X)=0?

3. Что характеризует в выражении I(Y→X)=H(X)−H(X|Y) условная  энтропия H(X|Y)?

4. Влияют ли на скорость передачи информации статистические характеристики источника информации?

5. Зависит ли пропускная способность канала связи  от свойств источника информации?