Министерство образования и науки Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу “Основы автоматизации управления”

на тему “Методы и модели оперативного управления производством. Задачи определения оптимальной партии запуска

продукции в производство.”

Выполнила студентка гр.******                        _________      *********

(подпись)

Руководитель                                                        _________      Батин Н.В.

(подпись)

Минск

2004

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава I. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ	6

1.1. Понятие ОУП	6

1.1.1. Основные системы ОУП	7

1.1.2 Календарное планирование	14

1.2 Примеры применения оперативного управления в производстве	19

1.2.1 Пример применения календарного планирования	22

1.3. Применение методов ОУП	25

в автоматизированных системах управления	25

Глава II. ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ	30

ПАРТИИ ЗАПУСКА ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО	30

2.1 Модель экономичного размера партии	30

2.2 Модель производства партии продукции	34

Глава III. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА	39

3.1. Блок-схема алгоритма	39

3.2. Описание работы с программой	39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	43

ПРИЛОЖЕНИЕ	44

# ВВЕДЕНИЕ

Одним из главнейших элементов системного анализа работы предприятия является определение оптимального режима производства. Это касается выпуска готовых изделий, планирования производства отдельных деталей, узлов, режимов загрузки оборудования, взаимодействия отдельных участков, перемещения запасов и т.д. Конкретизация плана во времени должна становиться более детальной при переходе от общих производственных подразделений (объединение, предприятие) к таким подразделениям, как цех, участок, рабочее место.

В настоящее время широко развиты математические методы планирования производства. Среди различных направлений развития методов планирования выделяется разработка статистических методов и моделей, которые в явной форме учитывают действие на производственный процесс различных случайных факторов и предусматривают принятие плановых решений в условиях неполной определенности.

Развиваются так же методы оперативного управления производством. Возросшее качество производственного планирования, технического развития автоматизированных систем управления производством требуют создания методов оперативного управления (ОУ), обеспечивающих выполнение производственных планов с минимальными потерями и максимальным использованием возможностей АСУП.

В теории ОУ широкое распространение получили в основном 2 направления: теория сетевых моделей и теория управления запасами. Эти направления не исчерпывают тематики ОУП в целом: сетевые модели эффективны лишь для производственных объектов определенного класса, а объектом теории управления запасами в основном служит сфера материально-технического снабжения [8].

Процессу производства предшествует этап планирования. Производственные планы определяют, что должно производиться, в каком количестве, кем, когда и каким образом, т. е. устанавливают объект, номенклатуру, объем, сроки и технологию производства. Производственный процесс на современном предприятии, как правило, расчленен на отдельные стадии; в задачи производственного планирования входит согласование этих стадий. В частности, в функции календарного планирования входит такое упорядочение последовательности производственных работ, при котором каждая работа обеспечивается предметом труда (продуктом предшествующей стадии) и запланированный объем работ на каждый момент времени соответствует производственным возможностям объекта.

Однако в ходе реализации производственных планов на каждом «микроуровне» (на уровне отдельного рабочего, отдельного предмета труда, в течение отдельного дня и т. д.) возникают случайные отклонения, обусловленные особенностями процесса производства. Система оперативного управления производством предназначена для обеспечения выполнения планов в условиях действия случайных отклонений (возмущающих факторов). В функции системы оперативного управления входит конкретизация или корректировка планов на основе оперативной информации о состоянии производственного объекта с целью уменьшения влияния возмущающих факторов на ход производственного процесса. В иерархии задач управления производством оперативное управление располагается на самом нижнем уровне и играет роль посредника между планированием и объектом планирования [8].

Понятие оптимальности системы оперативного управления производством определяется ее назначением. Поскольку система оперативного управления должна обеспечить реализацию плановых заданий, ее параметры, как правило, не должны оказывать влияние на выпуск продукции предприятием, но должны лишь нейтрализовать дезорганизующее действие возмущений. Таким образом, оптимальное управление - это управление, при котором потери, вызываемые действием возмущений, минимальны.

# Глава I. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

## 1.1. Понятие ОУП

Оперативное управление производством – это принятие управленческим персоналом решений в реально складывающейся или сложившейся производственной ситуации. В этих  условиях разработанные плановые задания или решения руководителей производственных подразделений должны обеспечить строгий и четкий во времени порядок выполнения запланированных работ.

Цикл оперативного управления объединяет планирование, организацию, учет, контроль, анализ, формирование управляющих воздействий, контроль за их исполнением. В настоящее время эти процедуры все больше переплетаются. Задача оперативного планирования состоит в организации слаженной работы всех подразделений предприятия по обеспечению ритмичного выпуска продукции при экономном расходовании ресурсов.

В основе оперативного управления производством лежат объективные соотношения, присущие производственному процессу и определяемые его структурой. В ходе оперативного управления осуществляется повседневное руководство процессом производства и получают разработку вопросы оптимального использования производственных ресурсов предприятия.

Основная задача оперативного управления производством состоит в установлении и поддержании определенных количественных соотношений между отдельными частичными процессами изготовления продукции с целью обеспечения выполнения производственного задания в установленные сроки и с минимальными затратами материалов, труда, времени и денежных средств.

Функции оперативного управления производством используются для решения следующих основных задач:

- Номерного учета движения конечных изделий в производстве от закладки до отгрузки

- Контроля цеховых комплектаций конечных изделий и узлов

- Учета движения в производстве номерных узлов и деталей

- Документального учета межцеховых передач партий изделий и полуфабрикатов

- Пооперационный учет в производстве с выдачей нарядов на рабочие места

- Автоматическая генерация сменных заданий

- Управления процессом запуска/выпуска продукции цехов в соответствии с уточненным заданием

- Формирования отчетов о фактическом выпуске продукции подразделениями предприятия

- Анализа выполнения плановых заданий цехами предприятия

- Анализ выполнения заказов производственными подразделениями

- Учет брака в производстве

Для обеспечения рациональной организации оперативно-производственной деятельности система оперативного управления производством должна отвечать следующим требованиям:

- система оперативного управления производством должна быть гибкой и быстро реагировать на отклонения от запланированного хода производства;

- оперативные планы, разрабатываемые в рамках этой системы, должны быть научно обоснованы, при этом в основе технико-экономических расчетов должны лежать обоснованные нормы расходования производственных ресурсов;

- в основу обеспечения рациональной организации оперативно-производственной деятельности должен быть положен принцип полной преемственности разрабатываемых календарных планов;

- оперативность принимаемых решений.

### 1.1.1. Основные системы ОУП

В современных зарубежных системах оперативного управления производством процесс подготовки производства, технического обслуживания материального обеспечения и организации движения предметов труда в производстве взаимоувязаны между собой в единую интегрированную систему.

Наиболее известны четыре интегрированные системы оперативного управления производством. Это две системы, разработанные в США и направленные на сокращение сроков выпуска продукции и снижение издержек производства за счет сокращения складских запасов: MRP-2 — система планирования производственных ресурсов, MAP - система реального обеспечения материальных ресурсов, и системы «Канбан» и «точно в срок», разработанные в Японии.

Система «Канбан» представляет собой систему оперативного регулирования производственных запасов и материальных потоков между отдельными подразделениями предприятия, построенную по принципу вытягивания предметов труда с предшествующих участков. Обязательным условием функционирования системы «Канбан» является поставка исключительно доброкачественных и бездефектных материалов и полуфабрикатов. Основная идея системы «Канбан» состоит в том, чтобы производить детали не впрок, а непосредственно к моменту подачи на сборку и поставлять исходное сырье и материалы только тогда, когда они необходимы для изготовления комплектующих деталей готового изделия. Страховые запасы полуфабрикатов отсутствуют. Эта система может эффективно использоваться при условии стабильной производственной программы предприятия.

«Канбан» в переводе означает каточка. Карточка прикрепляется к контейнеру (ящику) с деталями, узлами и является информацией о запросах потребителей, то есть последующих рабочих мест по ходу технологического изготовления продукции. Таки образом, не заготовительное производство определяет работу последующих этапов производственного процесса, а наоборот, потребитель (цех, участок, склад, покупатель) диктует номенклатурный план производства.

Каждый предыдущих по технологической цепочке изготовитель может знать, что он будет производить в дальнейшем только тогда, когда карточка «Канбан» на выпущенную им продукцию откреплена от контейнера на складе, то есть когда продукции фактически уже пошла на последующую обработку.

Конкретный график последовательности работ получают только линии окончательно сборки, и они «раскручивают» потоки деталей и информацию в обратную сторону. Иначе говоря, графики производства формируются движением карточек «Канбан». Производство постоянно находится в состоянии настройки под рыночную конъюнктуру.

Система оперативного управления «Канбан», или система точных расписаний и инвентаризации процессов производства продукции, обеспечивает непрерывный контроль за ходом изготовления изделий и регулирования заделов деталей.

При использовании системы «Канбан» суточные графики производства составляются только для главного сборочного конвейера. Для цехов и участков, обслуживающих главный конвейер, графики производства не составляются (им устанавливаются лишь ориентировочные месячные объемы производства).

В этом - одно из важнейших отличий данной системы от системы MRP, в которой каждый участок и цех получает централизованно подготовленный график производства. Другими словами, цехи и участки не имеют жесткого плана и графика, они организуют свою работу на основе заказа цеха-потребителя.

При работе по системе «Канбан» производство постоянно находится в состоянии настройки, идет его юстировка под изменение рыночной конъюнктуры. Однако колебания спроса и рыночной конъюнктуры имеют свои пределы, за границами которых эта система  начинает давать сбои.

Предел прочности системы, по данным различных исследователей, составляет + 10% укрупненного плана. Колебания более крупного порядка предполагают более глубокие изменения, в частности ротацию и регулирование количества работников. Система «Канбан» предполагает специфический подход к выбору и оцениванию поставщиков, основанный на работе с узким кругом поставщиков, отбираемых по их способности гарантировать поставку "точно вовремя" комплектующих изделий высокого качества. При этом количество поставщиков сокращается в два и более раз, а с оставшимися поставщиками устанавливаются длительные хозяйственные связи. Головная фирма оказывает поставщикам различную помощь, направленную в первую очередь на повышение качества поставляемой ими продукции. Внедрение данной системы предполагает также применение системы всестороннего управления качеством, автономного контроля качества продукции, комплексной системы обеспечения высококачественной работы оборудования, распространение кружков качества. Практическое применение системы «Канбан» дает фирмам значительный эффект. Анализ опыта ряда фирм Западной Европы, внедривших эту систему, показывает, что она дает возможность уменьшить запасы производственные на 50%, запасы товарные - на 8% при значительном ускорении оборачиваемости оборотных средств и повышении качества продукции.

Система «точно в срок» (just-in-time)  представляет собой высокоинтегрированную  систему комплексного решения производственных проблем. Цель этой системы состоит в сокращении накладных расходов производства за счет минимизации потерь и затрат ресурсов: «нуль брака», «нуль переналадки», «нуль партионности», «нуль простоев», «нуль завалов и заторов», «нуль подготовительно-заключительного времени», «нуль перемещений» и «нуль поломок». Философия системы «точно в срок» заключается в непрерывном совершенствовании производства, борьбе с потерями и различного рода недостатками.

Наличие в производстве страховых запасов рассматривается как неэффективная работа руководства компании.

Страховые запасы формируются по двум основным причинам:

- сбои в поставках. Страховые запасы позволяют предотвратить остановку производства;

- возрастание спроса на продукцию. В этом случае страховые запасы дают возможность, не дожидаясь дополнительной партии сырья, увеличить объемы производства.

Система “точно в срок” является жестко ориентированной на спрос, который является основой для корректирования текущих параметров поставки, а значит в части создания запасов для страхования изменения спроса нет необходимости.

Производитель при переходе на концепцию “точно в срок” главное внимание уделяется выбору “надежных” поставщиков, что является определяющим для успешного применения данной концепции. Для сравнения указывается, что американские и европейские производители смогли внедрить концепцию “точно в срок” только через 10-15 лет после японцев, так как надежность поставок была очень низкой.

С поставщиками устанавливаются партнерские отношение, количество которых, как правило, небольшое, при этом с их стороны должно уделяться основное внимание приоритетному обслуживанию данного производства, т.е. поставка должна выполняться несмотря ни на что. Так как любой сбой в поставках в связи с отсутствием страховых запасов на производстве приведет к нарушению производственного расписания, срывам договорных обязательств или, что еще хуже, отклонениям в протекании технологических процессов.

Эта система оказывает особенно сильное влияние на четыре области производства:

- управление материально-техническим снабжением;

- структуру производственного центра;

- отношения «поставщик-потребитель»;

- отношения «управление — непосредственное производство».

В конечном итоге система направлена на интеграцию и автоматизацию каждой стадии производства, начиная с проектирования и вплоть до гарантийного обслуживания потребителя. Характерные черты этой тенденции — проектирование с учетом возможностей производства, автоматизированное производство и контроль качества с использованием ЭВМ. Фактически специалисты по системе «точно во срок» выступают даже против его внедрения до тех пор, пока вышеперечисленные требования не будут полностью выполнены.

JIT способствует мелкосерийному производству благодаря тому, что позволяет ежедневно менять ассортимент продукции в соответствии со спросом. До внедрения гибких производственных систем (ГПС) мелкосерийное производство считалось убыточным из-за того, что установка соответствующего автоматического оборудования на короткий режим работы обходилась слишком дорого. Однако сегодня ГПС убеждают в том, что мелкосерийное производство экономически оправдано и технически возможно, вплоть до изготовления изделия в единственном экземпляре. JIT-система делает переналадку оборудования для изготовления разных деталей экономичной как с точки зрения стоимости, так и времени. Кроме того, при переходе с производства одного типа детали на другой расходы могут быть значительно снижены за счет изменения лишь программы изготовления (сборки), а не замены узлов оборудования, т.е. без остановки производства. При концепции JIT переход от групп станков к производственным ячейкам позволяет максимально использовать и другую организацию производства — групповую технологию. По традиционной методике фирма, производящая, например, интегральные схемы, может группировать вместе все оборудование, например, для монтажа компонентов в одной части предприятия, печи отжига будут в другой части и т.д. Секционное построение производства ведет к отказу от групповой расстановки оборудования и созданию нескольких ячеек, в каждой из которых будет по одному станку каждого типа, размещенных последовательно в соответствии с технологическим процессом.

Система MRP-2 (Маnufacturing Resource Planning). В конце 60-х годов мощные компании с большим количеством автоматизированных рабочих мест начали поиск способа упростить управление производственными процессами. Первым шагом на этом пути стало появление идеи единой модели данных в масштабе всей организации. Так появилась концепция систем MRP (Material Requirements Planning) – автоматизированное планирование потребности в сырье и материалах для производства.

Главное достижение MRP-систем – минимизация затрат, связанных со складскими запасами.

Метод планирования производственных ресурсов – MRP II — результат естественного развития системы MRP. Поскольку MRP предназначена для планирования необходимых материалов, идея охватить области деятельности, от которых и зависят пополнение или расходы материалов, выглядит вполне логичной. Таким образом, MRP-II, это планирование по MRP, плюс функции управления складами, снабжением, продажами и производством. Т.к. на промышленном предприятии большинство денежных средств ,так или иначе, связано с производством или запасами, используя вышеперечисленные функции, становиться возможным и включение в единую систему функций управления финансами и учета.

Система MRP-2 охватывает управление материальным потоком от закупки сырья и комплектующих до реализации готовой продукции и включает в себя подсистемы: прогнозирования сбыта и закупок, управление закупками, управление технической подготовкой производства, управление производством, управление запасами, управление сбытом, калькуляцию затрат, внутрифирменного планирования, имитационного моделирования процессов производства хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и финансового управления, управления контрактами, управления информацией управленческой деятельности, управление качеством продукции и др.

Система MRP-2 является в настоящее время международным стандартом организации и управления предприятием. В качестве основных принципов система MRP-2 использует следующие положения:

- основа организации оперативно-производственной деятельности — непрерывный однонаправленный поток взаимодополняющих заказов;

- снабжение, производство и сбыт рассматриваются как типовые этапы движения заказов по сквозным единым графикам их выполнения;

- минимизация запасов материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;

- оптимизация заделов незавершенного производства;

- учет ограничений на используемые для выполнения заказы ресурсы (времени, материальные, трудовые, финансовые, информационные);

- выполнение заказа тогда, когда это нужно потребителю;

- интеграция и компьютеризация процессов выполнения заказов и управления предприятием.

Недостатком системы MRP-2 являются плохие адаптационные возможности к условиям реального производства. Этот недостаток преодолевается в случае использования системы реального обеспечения материальными ресурсами MAP (Маterial Availability Planning).

В соответствии с этой системой оперативное планирование осуществляется не на основе перспективного производственного плана, а на базе дискретного потока данных относительно фактически поступающих заказов на поставку продукция. В этих условиях процесс определения размеров партий и продуктовой структуры выпуска продукции приобретает динамичный характер и протекает под воздействием оценки главного фактора: величины затрат на материальные ресурсы, поступающие из внешних источников. При этом учитываются сроки поставок материальных ресурсов, а также «перекрестное» воздействие множества факторов и требований, которые в системе МАР считаются неопределенными. Таким образом, в рамках системы МАР исходными являются данные о фактическом поступлении заказов на продукцию, а параметрами, регулирующими размеры партий готовой продукции, - данные о фактическом кумулятивном урезке затрат на материальные ресурсы, складывающемся в текущем периоде. Размеры партий определяются в разрезе различных видов одновременно производимой продукции с таким расчетом, чтобы не допускалось превышения предельного уровня вложений в материальные ресурсы.

Для управления процессом производства на предприятии во времена директивной экономики в отечественной науке были разработаны комплексы моделей, которые описывали все стороны функционирования этой сложной системы. На основе обобщения опыта плановой работы было установлено восемь традиционных систем оперативного управления производством, которые сложились в различных отраслях промышленности. Это «позаказная», «по опережениям», «на склад», «по цикловым комплектам», «по комплектовочным номерам», «по заделам», «по ритму выпуска» и «партионно-периодическая» системы. Эти системы оперативного управления производством по сравнению с зарубежными не являются интегрированными. Но они более разнообразны и совершенны в методическом плане, а зарубежные более совершенны в программном обеспечении.

Все вышеперечисленные отечественные и зарубежные системы оперативного управления построены на статическом восприятии хода производственного процесса, а поэтому не могут обеспечить использования рабочего времени рабочих и оборудования более чем на 70%. В 1991 году в Московском государственном университете управления была разработана «Маршрутная система оперативного управления непоточным производством» (МС ОУНП), которая позволяет поднять уровень использования рабочего времени до 90%.

Преимущества маршрутной системы оперативного управления непоточным производством состоят в обеспечении: ритмичной, согласованной работы всех звеньев производства по единому графику и равномерном выпуске продукции; максимальной непрерывности процесса производства; максимальной надежности плановых расчетов и минимальной трудоемкости плановых работ; достаточной гибкости и маневренности в устранении отклонений от запланированных графиков работ; непрерывности планового руководства; соответствия типу и характеру конкретного производства, т. е. МС ОУНП фактически позволяет реализовать основные требования, предъявляемые к идеальным системам оперативного управления.

Маршрутная система оперативного управления непоточным производством базируется на:

- предварительно упорядоченном движении деталей по типовым технологическим маршрутам;

- всемерной унификации и типизации технологических маршрутов с целью упрощения связей между производственными подразделениями;

- использовании расширенного состава календарно-плановых нормативов для согласования технико-экономического планирования производства и поставок продукции с оперативным планированием производства;

- применении объемно-динамического метода выполнения календарно-плановых расчетов, который позволяет согласовать сроки прохождения изделий в производстве с равномерной и полной загрузкой рабочих мест на производственных участках;

- специальном организационном механизме сменно-суточного планирования, обеспечивающем поддержание производственного процесса в запланированном режиме работы.

Основным фактором, влияющим на выбор системы оперативного управления, является тип производства. Так, например, для большинства отраслей промышленности серийный тип производства характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры изделий партиями, повторяющимися через определенные отрезки времени и главная задача календарного планирования как основной подсистемы оперативного управления производством, состоит в определении размера партии выпуска и периодичности запуска ее в обработку.

Непосредственно управление производством осуществляется на основе планирования, организации работ, координации, контроля за исполнением решений и регулирования хода производства.

Большинство задач, решаемых в подсистеме оперативного управления производством – расчётные. Для их решения могут применяться методы линейного и нелинейного программирования, сетевые методы, методы динамического программирования, методы теории и расписаний и т.д.

Рассмотрим в качестве примера модели оперативного управления непрерывным производством (химическое производство):

- Линейная модель.

Задача оперативного управления в данном случае сводиться к задаче линейного программирования.

- Нелинейная модель.

При решении зада оперативного управления для сложных технологических комплексов достаточно часто возникает необходимость в рассмотрении нелинейных моделей комплекса.

Показатели качества продуктов, получаемых при химических реакциях, и глубина протекания реакций зависят от производительности агрегатов. С ростом производительности сверх номинальной показатели качества обычно ухудшаются. Аналогичные зависимости могут иметь место не только для химических, но и для физических процессов. Для сложных агрегатов, состоящих из большого числа аппаратов, насосов и другого оборудования, оптимальной является номинальная производительность, при которой согласованы возможности отдельных технологических единиц. Отклонение от этого оптимального значения приводит к проявлению «узких мест», ограничению производительности и росту потеть, а следовательно, и затрат.

В ряде случаев введение нелинейностей может существенно повлиять на выбор оптимального решения.

- Линейная модель с переменными коэффициентами.

- Модель комплекса на основе типовых операций.

### 1.1.2 Календарное планирование

Подчиненная роль системы оперативного управления по отношению к производственному планированию выражается, в частности, в том, что ее свойства должны соответствовать принятой на предприятии системе планирования, плановым параметрам производства и собственно плановым заданиям. В наибольшей степени процессы оперативного управления связаны с календарным планом и его параметрами.

Задачи календарного планирования отличаются большой степенью сложности. Если в цехе обрабатываются тысячи разнообразных деталей на различном оборудовании, то существует большое количество вариантов очередности и периодичности их запуска в производство, формирования технологических маршрутов, использования оборудования, которое может взаимозаменяться.

Оперативно-календарное планирование (ОКП) и представляет собой комплекс различных методов, организационных форм и технико-экономических расчетов, направленных на обеспечение слаженности и согласованности работы всех звеньев производства.

Кроме того, оперативное планирование должно быть направлено на отыскание наиболее эффективных вариантов использования производственных ресурсов предприятия. При этом надо опираться на создаваемое организацией производства рациональное сочетание живого труда с вещественными факторами процесса производства. Такое сочетание представляет собой необходимую и обязательную базу для оперативного управления, так как оптимальное планирование плохо организованного производства лишено всякого смысла.

В современных условиях календарное планирование является определяющим этапом внутрифирменного планирования. Именно календарный план может показать не только то, что нужно достичь в результате оперативно-производственной деятельности в конечном счете, но также и показать, как это сделать и как должно развиваться выполнение плана во времени и пространстве.

Таким образом, с одной стороны, ОКП можно рассматривать как метод организации производственного процесса во времени и пространстве, а с другой стороны, как комплекс технико-экономических расчетов по составлению оперативных планов на различные отрезки времени.

Оперативно-календарное планирование охватывает межцеховой и внутрицеховой уровни иерархии производства. Результатом оперативно-календарного планирования на межцеховом уровне может быть оперативный план предприятия в целом и графики выпуска полуфабрикатов и готовой продукции. Причем в ходе оперативно-календарного планирования производится четкая взаимная увязка цеховых календарных планов. На внутрицеховом уровне содержание ОКП составляет формирование месячных и декадных календарных графиков занятости оборудования и графиков плотности работ.

Рассмотрим следующие виды календарного планирования (рис. 1.1.):

Оперативно-календарное

планирование

Внутрицеховое планирование

Единичное производство

Межцеховое планирование

Серийное производство

Массовое производство

Рис. 1.1. Классификация оперативно-каледарного планирования

1. Межцеховое планирование разрабатывает календарные планы-графики выпуска деталей, сборочных единицы с разбивкой по цехам и самостоятельными подразделениями, контролирует ход выполнения этих заданий.

а) в единичном производстве

Особенности календарного планирования единичного производства обусловлены большой номенклатурой выпускаемых изделий при небольшом масштабе производства отдельных наименований.

На уровне межцехового планирования основной планово-учетной единицей является ЗАКАЗ. Задачами календарного планирования в единичном производстве являются: выполнение каждого заказа в срок, равномерная загрузка оборудования, сокращение производственного цикла выполнения заказа.

В рамках позаказной системы планово-учетной единицей при этой системе для заготовительных, обрабатывающих и сборочных цехов является комплект заготовок, деталей или изделия на заказ. При планировании и диспетчировании производства унифицированных и нормализованных деталей, идущих в различные изделия, планово-учетной единицей является деталь конкретного наименования.

Длительность цикла обработки деталей в единичном производстве рассчитывается не по всей номенклатуре деталей, а только по ведущим деталям изделия. Ведущие детали выбираются из числа деталей, подаваемых на сборку на первых ее этапах. К этим относятся наиболее трудоемкие детали с большим числом технологических операций.

Особенность внутрицехового календарного планирования в единичном производстве состоит в том, чтобы, во-первых, довести в подетальном, а в некоторых случаях (при разработке сложных и трудоемких деталей) в пооперационном разрезе задания цехового плана по каждому участку и рабочему месту, во-вторых, обеспечить их равномерную загрузку и, в-третьих, обеспечить оперативную подготовку всего необходимого для выполнения сменно-суточных заданий. Эти задачи решает производственно-диспетчерского бюро цеха.

б) в серийном производстве

Главная задача календарного планирования в серийном производстве – комплектное обеспечение деталями и сборочными единицами сборочных цехов завода.

В серийном производстве реализуется принцип партионности, т.е. заготовки, детали, сборочные единицы производятся не поштучно, а партиями.

Под партией деталей понимается количество одноименных деталей, обрабатываемых непрерывно на одном или нескольких рабочих местах при одной наладке оборудования, т.е. с однократными затратами подготовительно-заключительного времени.

Межцеховое календарное планирование серийного производства состоит в определении количества партий деталей и изделий и календарных сроков их запуска и выпуска из данного цеха.

Для заготовительных и обрабатывающих цехов планово-учетные единицы устанавливаются в соответствии с выбранной системой оперативного планирования. В крупносерийном производстве при относительно небольшой номенклатуре обрабатываемых деталей наиболее целесообразна подетальная система, а для средне- и мелкосерийного производства – комплект.

В зависимости от метода формирования комплекта различают комплектно-узловую, комплектно-цикловую, машинно-комплектную и условно-машинно-комплектную системы оперативного планирования.

Для оперативного управления цехом (участком) разработка только месячных оперативных заданий недостаточна. Необходимо детализировать месячное задание на более короткие отрезки времени – декады, недели, сутки, смены, а иногда и часы. Декадные (недельные или пятидневные) задания для специализированных участков с установившейся номенклатурной с относительно постоянным и значительным выпуском могут не изменяться в течение нескольких декад (недель) или более длительного периода времени. Такие планы называются стандарт-планами.

Под стандарт-платном понимается календарный план-график работы участка, линии или рабочего места на относительно короткий отрезок времени, используемый многократно в течение длительно периода. Стандарт-планы составляются по участкам (подетальные) или по рабочим местам (подетально-пооперационные). Пример подетально-пооперационного стандарт-плана приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование рабоч. места | Рабочие дни и смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Токар.станок |  |  | 4-25 |  |  |  | 4-21 |  | 6-12 |  |  | 4-21 |
| Фрезерн.стан. |  | 1-12 |  |  |  | 4-31 |  |  |  |  |  |  |

В таблице 1.1 числа 1-12, 4-25 и так далее обозначат номера обрабатываемых деталей.

Итак, остановимся на соотношении календарного планирования и оперативного управления в многономенклатурном серийном производстве. Как уже говорилось выше, значительная номенклатура продукции и наличие случайных возмущающих факторов обусловливают применение здесь принципа объемно-календарного планирования. В общих чертах этот принцип сводится к следующему. Горизонт планирования разбивается на отрезки времени (планово-контрольные периоды), и при разработке календарного плана все сроки устанавливаются лишь с точностью до принадлежности тому или иному планово-контрольному периоду. При этом учитывается невозможность точного согласования моментов выхода предметов труда с предыдущей стадии производства и их запуска на последующую стадию. Весьма плодотворным классом математических моделей для такого типа производства оказались модели массового обслуживания, интерпретирующие партии предметов - как заявки на обслуживание, рабочие места - как каналы обслуживания, длительность обработки - как время обслуживания.

Колебания производственных заданий, вырабатываемых системой оперативного управления в ответ на отклонение параметра производства, вызывают дополнительную вариацию времени обслуживания. В связи с этим изменяются среднее время ожидания обслуживания и соответственно оборотные средства, связанные с межоперационным пролеживанием.

Таким образом, оценка того или иного оператора управлений зависит от размера партий, от величины планово-контрольного периода, от средней продолжительности обслуживания, словом от всего комплекса календарно-плановых норм производства. Динамические свойства системы ОУП также зависят от перечисленных параметров, т.к. одна из важнейших динамических характеристик - длительность производственного цикла - зависит от размера партии.

Обратное влияние ОУ на модели планирования состоит в том, что качество обслуживания определяет степень расхождения между плановым и фактическим показателями производства. Эта особенность требует своего учета при планировании.

в) в массовом производстве

На предприятиях с массовым типом производства основной формой движения предметов труда является поток. Для этих предприятий характерен высокий уровень специализации рабочих мест, постоянное закрепление за рабочими местами и участками определенных операций, деталей, узлов, что позволяет планировать запуск и выпуск по каждому наименованию деталей в соответствии с их потребностями для бесперебойного обеспечения процесса сборки изделий на конвейере.

В этих условиях наиболее приемлемой системой оперативно-производственного планирования следует считать ту, которая позволяет строго регламентировать работу отдельных производственных подразделений во времени, обеспечивать равномерный выпуск изделий на конвейере.

Основными календарно-плановыми нормативами в массовом производстве являются технико-экономические параметры поточных линий.

Такт – это промежуток времени между выпуском с последней операции поточной линии двух последовательно изготовленных экземпляров данного изделия (детали).

Для того, чтобы работа поточной линии осуществлялась бесперебойно, в заданном такте, необходимо создание оптимальных заделов, уровень которых должен быть строго регламентирован.

Примеры заделов: технологические, межоперационных транспортный, страховой (резервный), межлинейные (межцеховые), транспортный и оборотный складской.

2. Внутрицеховое планирование.

Внутрицеховое оперативное планирование – это такая деятельность по оперативно-управленческому планированию, в результате которой месячная производственная программа цеха (участка) распределяется по дням и по рабочим местам. При этом сменно-суточные задания каждому рабочему разрабатываются так, чтобы обеспечивалась своевременная и комплектная сдача готовой продукции, полная загрузка каждого рабочего места и сокращение циклов изготовления изделий.

Внутрицеховое оперативное планирование включает календарно-плановые расчеты, которые проводятся с целью распределения месячного производственного задания цеха участкам на более короткие плановые периоды. В результате этих расчетов формируются сменно-суточные задания мастеру (бригаде) и каждому рабочему. Формирование сменно-суточных заданий осуществляется исходя из номенклатурного планового задания на короткие плановые периоды с учетом хода пооперационного изготовления деталей.

Формы и методы внутрицехового планирования определяются в первую очередь принятой системой межцехового календарного планирования.

## 1.2 Примеры применения оперативного управления в производстве

Пример 1. Остановимся более подробно на японской модели оперативного управления производством, включающей в себя такие системы, как «Канбан» и «Точно в срок», где изобретателем этого метода считается фирма «Тойота». Обе эти системы разработаны и впервые в мире реализованы фирмой "Тойота" (Япония). В 1959 г. эта фирма начала эксперименты с системой «Канбан», а в 1962 г. начат процесс перевода всего производства на её принципы. Впоследствии запад перенял их у Японии.

Компания, в отличие от американских, европейских и, особенно, предприятий бывшего СССР, создала интегрированную производственную систему, ориентированную на каждого конкретного потребителя, а не на массового среднего покупателя. Она сумела совместить два таких, на первый взгляд, исключающих друг друга подхода: массовый выпуск и индивидуальную ориентацию, дело в том, что массовое производство основано на выпуске относительно узкого ассортимента продукции крупными партиями, а ориентация на конкретного потребителя требует изготовления широкой ассортиментной гаммы продукции мелкими и средними партиями. Оказывается, это противоречие разрешимо. Практически такой подход реализуется за счет налаженной подготовительной работы, создания огромного количества вариантов стандартного исполнения (модификаций, комплектаций и т.д.) блочных и модульных решений, позволяющих учесть почти любые варианты вкусов потребителей. Кроме этого,  важно понять основные принципы их взаимодействия:

- обязательное формирование в системе управления концерна, фирмы и отдельного завода достаточно автономных и самостоянельно взаимодействующих производственных звеньев или проще – реструктуризация. Это особенно актуально для наших гигантов промышленности;

- безусловное выполнение каждым звеном точно и в срок своих производственных функций. Здесь следует остановиться и отметить, что принципиальная особенность японской системы - горизонтальные, а не вертикальные, как у нас, связи. Производственные звенья в Японии не просто существуют автономно, но самостоятельно и непосредственно взаимодействуют с точностью часового механизма, а этого не может быть без реструктуризации;

- гибкое использование рабочей силы;

- непрерывное внедрение творческих и новаторских идей в производстве;

Следует обратить внимание еще на некоторые, достаточно непривычные для нашего понимания, моменты.

Прежде всего это касается области практического планирования производства на предприятии. Основная идея системы Toyota заключается в том, чтобы поддерживать непрерывный поток продукции на заводах с целью гибкой перестройки производства при изменении спроса. На первый взгляд, такие понятия, как «непрерывный поток» и «перестройка», для наших хозяйственников не совместимы. Японцы нашли выход в том, что, по существу, отказались от производства продукции крупными партиями и создали непрерывно-поточную систему много предметного производства, выпускают изделия малыми партиями. Суть ее – в организации слаженной работы всех технологической цепочки. Традиционный метод решения задачи повышения гибкости производства за счет создания страховых запасов, увеличения объемов незавершенного производства оказался неэффективным.

Обычно решение проблемы непрерывного изменения выпуска продукции заключается в том, что создается большой задел деталей и узлов в незавершенном производстве и поддерживается его комплектность. Сегодня это главная задача всех производственно-диспетчерских служб на наших предприятиях. Любое изменение программы выпуска требует огромной работы по перестройке сбалансированных графиков изготовления отдельных узлов и деталей.

Японцам удалось найти эффективный механизм решения этой проблемы, получивший наименование системы Kanban. В основе организации производства фирмы "Тойота" лежит годовой план производства и сбыта автомобилей, на базе которого составляются месячные и оперативные планы среднесуточного выпуска на каждом участке. Последние планы основаны на прогнозировании покупательского спроса (период упреждения - 1 и 3 мес.). Задания на выполнение той или иной операции выдаёт компьютер, только само задание печатается на карточке . Отметка, сделанная на той же карточке рабочим при завершении операции, вносится затем в компьютер.

Как уже говорилось, оптимизируется работа всей производственной системы в совокупности, как некой целостности, а не отдельных ее частей. При этом потери недостаточной оптимальности объемов отдельных партий деталей с лихвой перекрываются прибылью от оптимизации производственного процесса в целом.

Такой новаторский подход к оперативному управлению производством дал Toyota и другим японским компаниям огромный выигрыш. За счет исключительно высокой гибкости, создания повышенной готовности производственной системы к перестройке, а фактически только к настройке она обеспечивает возможность практически немедленного удовлетворения запросов покупателей. Так, средний производственный цикл выпуска одной партии конкретной модели легкового автомобиля на Toyota составляет всего 2 дня, что в 5 раз меньше, чем в США и в 10 раз меньше, чем на лучшем предприятии России — АвтоВАЗе.

Кроме того, эта система позволяет резко снизить себестоимость за счет ликвидации излишних запасов и рабочей силы. Так, коэффициент оборачиваемости материально-технических запасов на Toyota имеет фантастически большую цифру, т.е. период реализации товарно-материальных ценностей составляет 4 дня против 60 — 70 дней у основных конкурентов, поэтому себестоимость автомобиля в 2 раза ниже, чем у американских и европейских фирм (табл. 1.2.). Этот факт убедительно свидетельствует о том, какие огромные резервы имеются в сфере организации производства и в его главной функции — оперативном управлении основным производством, которое носит интегрированный характер и вбирает в себя все остальные функции управления предприятием.

Таблица 1.2.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

автомобильных компаний

| Год | Toyota | Япония | США | Германия | Россия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 41 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| 1965 | 66 | 13 | 5 | 5 | 4 |
| 1970 | 63 | 13 | 6 | 6 | 5 |
| 1980 | 87 | 15 | 6 | 6 | 5,7 |

Пример 2.

Классическая MRP-2 задача рассматривает планирование продукта и его себестоимость только с точки зрения внутреннего производства. В классических системах эта проблема частично устраняется путем привлечения методов проектного планирования, однако они обычно недостаточно гибки и интегрированы в основную систему планирования.

Пример. Дорожная машина (как и большая часть промышленного оборудования) продается с включенным в стоимость сервисным обслуживанием в течение определенного времени, поэтому в окончательную стоимость этой машины входит стоимость ее сервисного обслуживания и вы должны в течение установленного времени отслеживать, чтобы эта стоимость не вышла за определенные, заложенные в цену пределы. Поэтому технологическая карта такого рода изделия не ограничивается заводскими цехами, но и имеет существенную сервисную часть, которая также включает как работы по обслуживанию, так и требует планирования расходных и заменяемых частей. Неправильное планирование сервисной части или систематический перерасход могут существенно сказаться на общем финансовом положении предприятия.

Другой пример. Обычно реклама учитывается "котловым" методом. Но реклама может проводиться в целях продвижения только определенных марок или даже одного вида продуктов, и затраты на эту рекламу, которые при отнесении только на один продукт могут оказаться очень значительны. Вы должны включать эти затраты в анализ себестоимости по данному виду продукции.

Получается, что кроме собственно производственных затрат, должны и могут учитываться и планироваться затраты на маркетинг, предпродажную подготовку и затраты на послепродажный цикл. Обобщая, можно констатировать. что в современном понимания системы управления ресурсами предприятия ресурсы должны планироваться и контролироваться во время всего жизненного цикла товара.

Одним из особенностей метода MRP, по сравнению с управлением по точке перезаказа является то, что MRP не предполагает возможности отсутствия необходимых материалов на складе. Если все исходные данные и процедуры планирования выполнены корректно, и все отклонения выполнения плана своевременно учитываются, то все поставки деталей и материалов должны быть реализованы точно-во-время. Кроме того, MRP метод не «смотрит» в прошлое, необходимые материалы рассчитываются на основе информации о будущих потребностях и ожидаемых уровнях запасов на складах.

Однако, MRP при планировании использует принцип неограниченной загрузки, то есть игнорирует ограниченность производственных мощностей. В действительности, в реальной жизни, не все ресурсы предприятия могут рассматриваться как неограниченные. Поэтому, еще одна функция планирования MRP-II системы, это функция планирование производственных мощностей, с помощью которой выполняется анализ потребностей в необходимых материалах в привязке к производственным ресурсам и их возможностям, а так же с учетом существующей и планируемой загрузки.

### 1.2.1 Пример применения календарного планирования

Календарное планирование нашло широкое применение в жизни. Оно используется в строительстве, геологии, производстве и многих других областях. Мне хотелось бы подробнее остановиться на особенностях применения СПУ в строительстве. В настоящее время всё большее количество строительных компаний в России начинает применять системы календарного планирования для повышения эффективности своей работы.

Итак, в организациях строительного комплекса существует высокая потребность в программном обеспечении именно по календарному планированию. Поскольку нахождение оптимального способа реализации проекта по времени при максимально эффективном использовании ресурсов являются ключевыми факторами успеха, а при растущей с каждым днем конкуренции - гарантом выживания организации. В современном строительном бизнесе все более активно используются информационные технологии и специализированное программное обеспечение. Это САПР и ГИС, системы управления проектной документацией и сметное ПО. Сметные системы дают оценку проекта (под проектом мы будем понимать объект инвестиций) с точки зрения объемов работ, стоимости, общей потребности в ресурсах по проекту, но не предоставляют таких важных для успешного выполнения проекта сведений, как календарный план работ, график потребности в ресурсах, календарный профиль затрат.

Среди требований строительных компаний с подобного рода программным комплексам практически всегда фигурируют следующие пункты:

- Разработка календарных графиков производства работ с поддержкой различных уровней иерархий;

- Построение графика потребностей в ресурсах, графика расходования денежных средств на проект в целом и на отдельный вид работ, ресурсов – планирование ресурсного обеспечения;

- Возможность планирования широкого спектра ресурсов: как исполнителей и механизмов (возобновляемых ресурсов), так и материалов (расходуемых ресурсов);

- Проигрывание различных вариантов планирования – при жестких временных ограничениях и при ограниченных ресурсах. Варьирование этих способов поможет найти наиболее удачный компромисс: ``быстрее -- дешевле'';

- Нахождение наиболее ``экономного'' варианта реализации проекта за счет оптимизации стоимостных характеристик проекта при проведении проекта в различные сроки, привлечении других ресурсов;

- Анализ распределения затрат на элементы объекта, на строительные работы различных типов в соответствии со структурой статей затрат;

- Интеграция в корпоративные информационные системы (КИС), возможность импорта-экспорта данных в программы составления строительных смет, складские, бухгалтерские программы.

Часто объем расчетов в СПУ настолько велик, что требует применения ЭВМ, поэтому для решения подобных задач используется специальный класс программного обеспечения - системы календарного планирования и контроля реализации проектов или по-другому системы управления проектами (СУП). Эти системы обеспечивают поддержку основных процессов временного, ресурсного и стоимостного планирования и контроля на основе алгоритмов сетевого планирования и метода критического пути (некоторые даже ресурсно-критического).

Мне хочется отметить, что использование календарного планирования программ в строительстве имеет широкие перспективы, учитывая объемы строительства, потоки информации, множественность участников инвестиционного процесса. Вот пример из жизни.

Фирма ``Зеленоградстрой'' ЗАО ``Моспромстрой'' осуществляет практически все виды строительных работ в городе Зеленограде. Применяя календарное планирование программ сетевыми методами, ей удалось частично сдвинуть непосредственных производителей работ в сторону повышения технологической и организационной дисциплины. Строительство начало двигаться по разработанным технологическим ``захваткам''. Сроки возведения этажей плавно снижались до 9-10 суток/этаж на ``приоритетном'' корпусе ``А'' (технологический предел составляет 8,5 суток), с начальных 23-27 суток/этаж! Пример говорит сам за себя. Освоив теорию календарного планирования программ сетевыми методами, предприятия смогут наиболее оптимально планировать свою деятельность и, следовательно, их прибыль будет расти. Поэтому необходимо готовить квалифицированных специалистов в этой области. Однако, во время изучения теории, я понял, что в России недостаточно хорошей литературы по данной тематике, в отличие от Запада.

Программное обеспечение календарного планирования и контроля

Первые программы для управления проектами были разработаны почти сорок лет назад. В основе данных систем лежали алгоритмы сетевого планирования и расчета временных параметров проекта по методу критического пути. Первые системы позволяли представить проект в виде сети, рассчитать ранние и поздние даты начала и окончания работ проекта и отобразить работы на временной оси в виде диаграммы Ганта. Позже в системы были добавлены возможности ресурсного и стоимостного планирования, средства контроля за ходом выполнения работ.

Использование систем долгое время ограничивалось традиционными областями -- крупными строительными, инженерными или оборонными проектами и требовало профессиональных знаний. Однако, за последнее десятилетие ситуация в области использования ПО календарного планирования резко изменилась.

Благодаря повышению мощности и снижению стоимости персональных компьютеров, а также, при участии таких корпораций, как Microsoft и Symantec, буквально заваливших рынок дешевыми системами для управления проектами, программное обеспечение и методики управления, доступные раньше только состоятельным организациям, пришли на рабочие столы и вошли в повседневную практику менеджеров и сотрудников средних и малых компаний.

Как правило, современные системы календарного планирования, распространяемые на рынке, обеспечивают основной набор функциональных возможностей, которые включают в себя:

- средства проектирования структуры работ проекта,

- средства планирования по МКП,

- средства ресурсного планирования (описание, назначение и оптимизация загрузки ресурсов),

- некоторые возможности стоимостного анализа,

- средства контроля за ходом исполнения проекта,

- средства создания отчетов и графических диаграмм.

Различия между пакетами могут заключаться в поддерживаемых ими вычислительных платформах, мощности, наличии дополнительных средств, и в качестве реализации предоставляемых ими функций. Оценка мощности пакета включает в себя тестирование качества работы системы  и качество представления информации по проекту, а также оценку полноты и гибкости функций, необходимых для разработки плана и оперативного управления.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество универсальных программных пакетов для персональных компьютеров, автоматизирующих функции планирования и контроля календарного графика выполнения работ.

На рынке программных средств управления проектами в Беларуси наряду с известными зарубежными пакетами, такими как Microsoft Project, Open Plan, Suretrak, Primavera Project Planner присутствует и Российский пакет Spider Project. В России этот пакет наиболее популярен и используется крупнейшими корпорациями для управления самыми престижными проектами. У пакета Spider Project много отличий от своих зарубежных аналогов, которые делают его привлекательным для российских  и белорусских потребителей. Это связано и с принятой в России технологией управления проектами, которая отличается от той, которая лежит в основе зарубежных пакетов, и с тем вниманием, которое в России, как и странах СНГ,  традиционно уделяется оптимизации использования ресурсов и адекватности математических моделей объектов. Так, например, практически во всех областях приложения управления проектами планируются физические объемы работ, а длительность рассчитывается исходя из производительностей назначенных ресурсов, а не является исходной информацией.

## 1.3. Применение методов ОУП

## в автоматизированных системах управления

Приведем пример одной из наиболее распространенных систем оперативного управления производства – MES.

Проблемой современных компаний во всем мире, является отсутствие полноценной связи между руководством и производственным отделом. Компании не успевают быстро реагировать на стремительно изменяющийся рынок, оперативно отслеживать общую ситуацию внутри производства, не могут проводить анализ своей деятельности из-за отсутствия достоверных данных. Чтобы восполнить этот пробел была разработана специальная система. В Беларуси, на сегодняшний день, системы типа MES (Manufacturing Execution System) являются дефицитом. В лучшем случае предприятия используют собственные разработки, которые редко могут обеспечить нужный уровень интегрированности и аналитики. Чаще всего, основными элементами информационной системы становятся калькулятор, бумага, карандаш и телефонная трубка.

Система MES (Manufacturing Execution System) - это система управления производством, которая связывает воедино все бизнес-процессы предприятия с производственными процессами, оперативно поставляет объективную и подробную информацию руководству. Кроме того, система MES проводит анализ и определяет наиболее эффективное решение проблемы - например, для конкретного руководителя таким решением может быть переход на другие источники сырья, внедрение систем автоматизации в определенные точки технологического процесса, изменение графика поставок или сокращение ручного труда.

MES - это автоматизированная система управления производственной деятельностью предприятия, которая в режиме реального времени:

- планирует;

- оптимизирует;

- контролирует;

- документирует производственные процессы от начала формирования заказа до выпуска готовой продукции.

Система класса MES делает все производственные процессы прозрачными и обеспечивает высокую надежность планирования. Помогает выполнять производственные задания с меньшими издержками и при оптимальной загрузке производственных мощностей. Повышение эффективности, гибкости, сокращение времени производственного цикла и уменьшение брака - это лишь некоторые из преимуществ в результате применения системы.

Использование в работе предприятия технологии MES (Manufacturing Execution System) позволит осуществить следующие основные функции:

- Контроль состояния и распределение ресурсов (RAS) Эта функциональность MES-систем обеспечивает управление ресурсами производства (машинами, инструментальными средствами, методиками работ, материалами, оборудованием) и другими объектами. Также описывается детальная история ресурсов и гарантируется правильность настройки оборудования в производственном процессе, отслеживается состояние оборудования в режиме реального времени.

- Оперативное/Детальное планирование (ODS) Эта функция обеспечивает оперативное и детальное планирование работы, основанное на приоритетах, атрибутах, характеристиках и свойствах конкретного вида продукции, а также детально и оптимально вычисляет загрузку оборудования при работе конкретной смены.

- Диспетчеризация производства (DPU) Обеспечивает текущий мониторинг и диспетчеризацию процесса производства, отслеживая выполнение операций, занятость оборудования и людей, выполнение заказов, объемов, партий и контролирует в реальном времени выполнение работ в соответствии с планом. В режиме реального времени отслеживаются все происходящие изменения и вносятся корректировки в план цеха.

- Управление документами (DOC) Контролирует содержание и прохождение документов, которые должны сопровождать выпускаемое изделие, включая инструкции и нормативы работ, способы выполнения, чертежи, процедуры стандартных операций, программы обработки деталей, записи партий продукции, сообщения о технических изменениях, передачу информации от смены к смене, а также обеспечивает возможность вести плановую и отчетную цеховую документацию. Предусматривается архивирование информации.

- Сбор и хранение данных (DCA) Эта функция обеспечивает информационное взаимодействие различных производственных подсистем для получения, накопления и передачи технологических и управляющих данных, циркулирующих в производственной среде предприятия. Данные о ходе производства могут вводиться как вручную персоналом, так и автоматически с заданной периодичностью из АСУТП или непосредственно с производственных линий.

- Управление персоналом (LM) Предоставляет информацию о персонале с заданной периодичностью, включая отчеты о времени и присутствии на рабочем месте, слежение за соответствием сертификации, а также возможность учитывать и контролировать основные, дополнительные и совмещаемые обязанности персонала, такие как выполнение подготовительных операций, расширение зоны работы.

- Управление качеством продукции (QM) Предоставляет данные измерений о качестве продукции, в том числе и в режиме реального времени, собранные с производственного уровня, обеспечивая должный контроль качества и заостряя внимание на критических точках. Может предложить действия по исправлению ситуации в данной точке на основе анализа корреляционных зависимостей и статистических данных причинно-следственных связей контролируемых событий.

- Управление производственными процессами (PM) Отслеживает заданный производственный процесс, а также автоматически вносит корректировку или предлагает соответствующее решение оператору для исправления или повышение качества текущих работ.

- Управление производственными фондами (техобслуживание) (MM) Поддержка процесса технического обслуживания, планового и оперативного ремонта производственного и технологического оборудования и инструментов в течение всего производственного процесса.

- Отслеживание истории продукта (PTG) Предоставляет информацию о том, где и в каком порядке велась работа с данной продукцией. Информация о состоянии может включать в себя: отчет о персонале, работающем с этим видом продукции, компоненты продукции, материалы от поставщика, партию, серийный номер, текущие условия производства, несоответствия установленным нормам, индивидуальный технологический паспорт изделия.

На рис.1.2 представлено одиннадцать функций MES-системы и ее взаимосвязь с другими системами предприятия. Глубина связи между компонентами определяется типом продукции и производственными потребностями.

- Анализ производительности (PA) Предоставляет отчеты о реальных результатах производственных операций, а также сравнивает с предыдущими и ожидаемыми результатами. Представленные отчеты могут включать в себя такие измерения, как использование ресурсов, наличие ресурсов, время цикла производственного ресурса, соответствие плану, стандартам и другие.

Рис.1.2 Функциональная модель MES

Компания ЭпикРус работает на российском рынке с октября 1993 года и успешно внедряет корпоративные системы по управлению финансами, производством и маркетингом. Система по автоматизации производств MES (Manufacturing Execution System) сегодня еще для многих звучит непривычно. Но вполне вероятно, что скоро она может встать в один ряд с такими популярными технологиями как CRM (Customer Relationships Management) или ERP (Enterprise Resource Planning). MES – это принципиально важная функция, позволяющая создавать на производственном предприятии действительно эффективную систему управления. На западных предприятиях MES становится одним из ключевых элементов общекорпоративных систем.

Результаты внедрения MES

Вот только некоторые из преимуществ, которые, с точки зрения повышения эффективности производственных процессов, обеспечило внедрение MES:

- Значительное сокращение длительности простоев обрабатывающих центров и повышение общей производительности,

- Контролируемость производственного процесса и формирование генеалогии продукта на основе реальных производственных данных;

- Устранение операций ручной регистрации данных в цеху и ввода данных в систему планирования производства, что позволяет значительно улучшить их точность и структурированность,

- Интегрирование данных о качестве продукции, сведений о серии и производственной информации с автоматической их привязкой к готовому изделию,

- Своевременное представление полной и точной информации о состоянии производства и запасах сырья (типа сведений о составе или ведомостей материалов) производственному персоналу, обеспечивающее повышение эффективности его работы,

- Предоставление службам управления качеством, запасами и производством различной оперативной информации типа производственных сводок, данных о загрузке и простоях оборудования, объемах готовой продукции, брака, сведений о составах и данных о потреблении ингредиентов.

Уже одни эти примеры оправдывают внедрение MES. Подобные системы предоставляют производственным, проектным и контролирующим подразделениям организации единый инструмент сбора, анализа и распространения данных и документов, что позволяет значительно сократить уровень расходов на техобслуживание, обучение и внедрение.

MES позволяет создавать гибкую и чуткую информационную инфраструктуру, чрезвычайно быстро реагирующую на любые изменения в продукции, производственном процессе, составе рабочей силы и содержании рабочих процедур, обеспечивая оперативность, необходимую для успешного ведения бизнеса в современных условиях высокой конкуренции.

Для руководящего персонала MES - это источник производственной информации, данных о качестве продукции и состояния производства в целом. В то же время для операторов и рабочих сборочных цехов MES - это единый источник сведений о наряд-заказах на работу и справочной информации о наиболее эффективных методах выполнения работы, а также инструмент взаимодействия со всем предприятием в случае возникновения каких-либо вопросов или проблем.

В настоящее время MES превратились в один из ключевых элементов общекорпоративных систем. В мире такими системами уже пользуются многие компании из аэрокосмической, автомобильной, полупроводниковой, фармацевтической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности.

# Глава II. ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

# ПАРТИИ ЗАПУСКА ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

## 2.1 Модель экономичного размера партии

Если говорить о проблемах управления запасами в целом, связанных либо с заказом на партию деталей внешнему поставщику, либо с выпуском партии деталей, то стоит отметить, что политика организации производства или подачи заказов в этой ситуации должна быть такой, чтобы общие издержки были минимальными.

В любой системе управления запасами уровень последних изменяется в соответствии с циклической моделью. Процесс снижения уровня запасов определяется соответствующей моделью спроса. В некоторой точке для пополнения запаса будет сделан новый заказ. По прошествии некоторого времени, называемого временем поставки, заказ будет получен, и уровень запасов возрастет. После этого начинается новый цикл запасов.

Для упрощения процесса моделирования в модель вводится ряд предпосылок:

  - Спрос на продукцию является постоянным, или приблизительно постоянным. Если коэффициент использования запасов является постоянным, то уровень запасов также будет уменьшаться с постоянным коэффициентом.

  - Предполагается, что время поставки известно и является постоянной величиной. Это означает, что заказ можно осуществлять в точке с определенными значениями временного параметра и размера запаса (уровень повторного заказа), которые обеспечивают получение заказа в тот момент, когда уровень запасов равен нулю.

  - Отсутствие запасов является недопустимым.

  - В течение каждого цикла запасов делается заказ на постоянное количество продукции (q).

Компании, специализирующиеся на выпуске различных видов товаров, могут организовать технологический процесс не на непрерывной основе, а на основе производства партий продукции. Например, на хлебопекарном предприятии может быть принято решение о производстве партии больших батонов из непросеянной муки, затем – партии маленьких булочек, за которой должна следовать партия ячменных лепешек. Если в компании используется производство продукции партиями, то приходится решать вопрос о размере партии продукции, производимой в течение одного производственного цикла, и о том, с какой частотой следует производить партию определенной продукции. Возникающие трудности аналогичны проблемам, связанным с определением экономичного размера заказа. Вместо заказа определенного количества продукции у внешнего поставщика рассматривается объем производства определенной продукции.

Модель экономичного размера партии представлена на рис. 2.1.

q

Размер

партии

Проз-во

партии

продукции

Процесс

использования

Время, лет

Уровень

запасов

Проз-во

партии

продукции

0

Процесс

использования

Рис. 2.1. Модель экономичного размера партии.

В ходе выпуска продукции в форме производственных партий, а не при покупке продукции извне, возникают издержки, связанные со стоимостью организации технологического процесса по выпуску партии продукции и издержки производства продукции.

Введем следующую систему обозначений:

D – спрос на продукцию;

Ch – издержки хранения единицы продукции, д.е. на единицу продукции в год;

q – размер партии продукции.

Общая ежегодная стоимость производства =

Ежегодная стоимость организация технологического процесса +

Годовая сумма издержек хранения.

Обозначим через Cs стоимость организации каждого производственного цикла, тогда получаем

ТС=Сs×Dq+Ch×q2(д.е. в год),

где ТС – общая ежегодная стоимость производства.

Теперь мы должны определить значение q, при котором значение общей стоимости наименьшее.

Оптимальный размер партии q0

Для определения оптимального значения q используем операцию дифференцирования следующим образом:

ТС=Сs×Dq+Ch×q2,

ТС принимает минимальное значение, когда

dTCdq=0 и d2TCdq20;

dTCdq=−CsDq2+Ch12

и

d2TCdq2=−2CsDq3+00, если q > 0.

Положим,

dTCdq=0, тогда −CsDq2+Ch12=0,

следовательно

CsDq2=Ch12;

q2=2CsDC;

q0=±2CsDC.

Таким образом, ТС принимает минимальное значение, если q0=+2CsDCh.

Полученное оптимальное количество продукции в партии называют экономичным размером партии (EBQ) (формула Уилсона). В настоящее время стало уже традиционным непосредственное применение формулы модели EBQ, а не получение ее каждый раз из уравнения общей стоимости.

Итак, нам известно, каким должен быть размер партии, но нам по-прежнему ничего неизвестно, с какой частотой их необходимо выпускать.

В течение года потребуется D / q партий, т.е.

Число партий продукции в год = Ежегодный спрос / Размер партии = D / q.

Следовательно, частота выпуска партий равна

1годDqпартий=q/Dлет.

Если говорить о среднегодовых издержках работы системы, связанных с переналадкой системы и издержками содержания, то

Среднегодовые издержки работы системы = Издержки производства продукции + Общая ежегодная стоимость производства

Пример 1. Компания, производящая изделия из керамики, выпускает несколько видов кофейников. Производственный процесс организован по принципу выпуска партий кофейников общим объемом 500 штук в неделю. Спрос на наиболее популярную модель, которую мы обозначим через Х, составляет 2500 изделий в год и равномерно распределяется в течение года. Вне зависимости от того, в какой момент времени возникает необходимость в производстве партии кофейников модели Х, стоимость производственного процесса составляет 200 ф. ст. По оценкам специалистов компании стоимость хранения кофейников составляет 1, 50 ф.ст. за единицу.

Каково должна быть партия кофейников, чтобы затраты на производство и хранение были минимальными? Как часто следует возобновлять производственный цикл и какова его длительность? Предполагается, что в году 50 рабочих недель.

Решение

D = 2500 кофейников в год;

Cs = 200 ф.ст. на один производственный цикл;

Ch = 1, 50 ф.ст. за один кофейник в год.

Экономичный размер партии можно определить следующим образом:

q0=2CsDCh= 2×200×25001,50=816,5.

Возможно, что выбранное в качестве EBQ значение, равное 820, не приведет к значительному увеличению общей стоимости. Проверим это.

Для q = 816,5 единиц имеем:

ТС = 200 * 2500/816,5 + 1,5 * 816,5/2 = 612,37 + 612,37 = 1224,74 ф.ст. в год.

Для q = 820 единиц имеем:

ТС = 200 * 2500/820 + 1,5 * 820/2 = 609,76 + 615 = 1224,76 ф.ст. в год.

Для q = 800 единиц имеем:

ТС = 200 * 2500/800 + 1,5 * 800/2 = 625 + 600 = 1225 ф.ст. в год.

Наиболее удобный размер партии, равный 800 кофейникам, по сравнению с оптимальным размером приводит к увеличению общей стоимости производства и хранения кофейников на 26 пенсов.

Примем в качестве EBQ значение, равное 800 кофейникам. Число производственных циклов в год составит: 2500 / 800 = 3,125 (т.е. 25 циклов за каждые 8 лет), следовательно, интервал между двумя любыми производственными циклами равен: 800 * 50 / 2500 = 16 недель. Если объем производства в неделю равен 500 кофейникам, то процесс производства одной партии займет 800 / 500 = 1,6 недели.

Пример 2. Завод выпускает различные типы лакокрасочных материалов партиями на одном и том же оборудовании. При переходе от одного вида материалов к любому другому приходится нести затраты от переналадок оборудования, т.е. стоимость производственного процесса, которые в среднем равны 300 руб. Средняя потребность в материалах каждого типа – 3000 т в год, стоимость 1 т – 160 руб. Издержки содержания – 2% от стоимости пролеживаемой продукции. Найти оптимальную партию запуска, его периодичность и среднегодовые издержки работы системы.

Итак,

Сs = 300 руб.;

D = 3000 т в год;

α = 160 руб. за т;

p = 0,02 в год.

Решение

Издержки содержания при выяснении оптимальной партии запуска могут исчисляться величиной процента p от стоимости единицы продукции α, т.е. Ch = pα.

Размер партии запуска продукции:

q0=2CsDpα= 2∗300∗30000,02∗160=750 т.;

Периодичность запуска:

τ = 2CspαD=2∗3000,02∗160∗3000=0,25года;

Среднегодовые издержки работы системы, связанные с переналадкой системы и издержками содержания:

L = αD+Сs×Dq+Ch×q2=

= 160*3000 + 300×3000750+0,02×160×7502=482400руб. в год.

## 2.2 Модель производства партии продукции

В рассмотренной выше модели принималась предпосылка о том, что вся продукция, производимая в партии, образует запас. Максимальный уровень запаса совпадал с размером партии продукции. Однако для многих технологических процессов производства партий продукции возникает ситуация, когда продукция, образующая запас, используется в течение всего времени данного технологического процесса, поэтому максимальный уровень запаса оказывается меньше, чем размер партии производимой продукции.

В исследуемых ранее ситуациях предполагалось, что отсутствие запаса  недопустимо. Между тем во многих случаях гораздо дешевле допустить отсутствие запаса, чем поддерживать его уровень, необходимый для того, чтобы избежать отсутствия продукции в запасе.

Предположим, что на некотором станке производится партия деталей, часть которых сразу же используется на другом станке, имеющем более низкую производительность. Оставшаяся часть деталей находится в запасе до тех пор, пока эти детали не понадобятся для другого станка. В данном случае не происходит единовременного пополнения всего запаса, и его уровень изменяется скачкообразно от 0 до q, напротив, запас равномерно возрастает в течение периода работы первого станка, а затем, по мере использования запасов для работы второго станка, начинает убывать. Производительность первого станка равна Р, а темп использования запасов равен D, причем P ≥ D. Как показано на рис. 2.2., уровень запасов изменяется во времени.

Пополнение запаса

(P-D)/ед.времени

Проз-во/

использование

Время

Уровень

запасов

0

Проз-во/

использование

Использование

Проз-во/

использование

Использование

q’

Проз-во партии продукции

P/ед.времени

Использ-е запаса

D/ед.времени

Размер партии

q

Рис. 2.2. Изменение уровня запасов

в модели производства партии продукции

Каково оптимальное значение размера партии продукции q для первого станка? С какой частотой следует выпускать партии продукции? Общая переменная стоимости партии продукции за год ТС включает в себя стоимость производственного цикла и издержки хранения. Следовательно,

ТС = Cs  Число партий продукции в год Ch  Средний уровень запаса,

Число партий продукции в год = Ежегодный спрос / Размер партии = D / q.

Для того, чтобы найти средний уровень запаса, рассмотрим более подробно один цикл запаса.

(P-D)

Уровень

запасов

q’

0

Использование

Проз-во/

использование

Время, лет

Т

t1

D

Средний уровень запаса

q’/2

Рис. 2.3. Средний уровень запаса

в модели производства партии продукции

Размер партии деталей равен q, однако, поскольку детали используются по мере их изготовления, максимальный уровень запасов q’, меньше, чем q. Если выпуск деталей осуществляется с ежегодной производительностью P, а потребление – с ежегодным темпом D (P ≥ D), то темп пополнения запасов равен (P – D). Средний уровень запаса составляет половину его максимального уровня.

Если производственный цикл длится t1 лет, то общий объем продукции производимой в течение цикла, определяется по формуле:

q = Pt1,

следовательно,

t1 = q / P лет.

Максимальный уровень запасов равен (P – D) t1 деталей. Подставив в данное соотношение найденное выражение для t1 получим, что максимальный уровень запасов составляет (P – D)  (q / P) деталей. Таким образом, средний уровень запасов равен

P−Dq2P деталей.

Теперь мы можем вывести уравнение общей переменной стоимости:

ТС=Сs×Dq+Ch×P−Dq2P(д.е. в год).

Минимальное значение ТС достигается, когда

dTCdq=0  и  d2TCdq20;

dTCdq=−Сs×Dq2+Ch×P−D2P   и   d2TCdq2=2CsDq30, если q > 0.

Если

dTCdq=0, то CsDq2=ChP−D2P,

следовательно

q2=2CsDPChP−D5.

Теперь можно найти экономичный размер партии, минимизирующий общую переменную стоимость производства:

q=2CsDPChP−D=PP−D×EBQ (см. раздел 2.1)

Пример 2. На некотором станке производства детали в количестве 2000 единиц в месяц. Это детали используются для производства продукции на другом станке производства продукции на другом станке производительностью 500 единиц в месяц; оставшиеся детали образуют запас. По оценкам специалистов компании, издержки хранения составляют 20% средней стоимости запасов в год. Стоимость производства одной детали равна 2, 50 ф. ст.

- Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, и с какой частотой следует организовать циклы для производства этих деталей?

- Если бы можно было снизить издержки производства до 500 ф. ст., каков был бы ответ на вопрос 1?

- Как изменился бы ответ на вопрос 1, если бы производило дальнейшее снижение стоимости производства до 250 ф. ст.?

Решение

- С5 = 1000 ф. ст. за производство одной партии деталей;

D = 500 деталей в месяц, или 6000 деталей в год;

Р = 2000 деталей в месяц, или 24000 деталей в год;

Сh = 0,2  2,50 ф. ст. = 0, 50 ф. ст. за единицу детали в год.

Экономичный размер партии деталей определяется по формулам:

q=2CsDChPP−D,

следовательно,

q=2×1000×60000,5×2400024000−6000=5656,85

Оптимальный размер партии составляет 5657 деталей. В практических целях полученное значение для удобства можно и далее округлять. Количество партий деталей, которой необходимо произвести в течение года, составит:

D / q = 6000 / 5657 = 1,06.

Следовательно, частота производства партий деталей равна q / D лет:

q / D = 5657 / 6000 = 0,94 лет, или 11,24 месяца.

Общая переменная стоимость производства определяется следующим образом:

TC=CSD/q+ChP−D×q/2P=1000×60005657+0,5×18000×56572×24000== 1060,63 + 1060,69 = 2125 ф.

Если бы в течение одного года производилась только одна партия деталей объемом 6000 единиц, общая переменная стоимость составила бы:

ТС = 1000  6000/6000 + 0,5  18000  6000/(2  24000) =  1000 + 1125 = 2125 ф. ст. в год.

Очевидно, что компания выберет тот вариант производства, в котором предусматривается выпуск в течение каждого года только одной партии деталей объемом в 6000 единиц.

- Если стоимость организации производственного цикла снижается до 500 ф. ст., экономичный размер партии определяется следующим образом:

q=2CsDChPP−D,

следовательно,

q=2×500×60000,5×2400024000−6000=4000.

Оптимальный размер партии равен 4000 деталей. Количество партий деталей, необходимое в течение года, составит D / q = 6000 / 4000 = 1,5. Следовательно, частота выпуска партий деталей равна q / D лет:

q / D = 4000/6000 = 2/3 года, или 8 месяцев.

Общая переменная стоимость производства определяется по формуле:

TC=CSD/q+ChP−D×q/2P=500×60004000+0,5×18000×40002×24000== 750 + 750 = 1500 ф.  ст. в год.

Если можно снизить стоимость производства наполовину, то экономия общей переменной стоимости составляет 625 ф. ст. в год. В этом случае производство деталей будет осуществляться партиями по 4000 штук каждые 8 месяцев.

- Если стоимость организации производственного цикла снижается до 250 ф. ст., то

q=2CsDChPP−D,

следовательно,

q=2×250×60000,5×2400024000−6000=2828,43.

Оптимальный размер партии равен 2828 деталей. Количество партий деталей, необходимое в течение года, составит D / q = 6000 / 2828 = 2,12.

Следовательно, частота выпуска партий деталей равна q / D лет.

q / D = 2828/6000 = 0,47 года, или 5,64 месяцев.

Общая переменная стоимость производства определяется по формуле:

TC=CSD/q+ChP−D×q/2P=250×60002828+0,5×18000×28282×24000== 530,41 + 530,25 = 1060, 66 ф.  ст. в год.

Если бы и в данном случае можно было снизить стоимость производственного цикла наполовину, то можно было бы получить дополнительную экономию общей переменной стоимости в 439 ф. ст. в год.

# Глава III. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА

Основное назначение разработанной программы – вычисление оптимальной партии запуска продукции в производство. Помимо этого, дополнительными возможностями являются расчет периодичности запуска продукции и среднегодовых издержек работы системы.

Программа написана в среда разработки Microsoft Visual Studio 6.0, что обеспечило интуитивно понятный интерфейс и простоту использования.

## 3.1. Блок-схема алгоритма

Считывание введенных данных

Начало

Ввод исходных данных

Расчет

Вывод получ.

результатов

Конец

Рис. 3.1. Блок-схема программы

## 3.2. Описание работы с программой

Рассмотрим более подробно работу программы на примере решения задачи из Примера 2 пункта 2.1.

- Ввод исходных данных

В начале работы активными являются только окна ввода исходных данных. Ошибочными является ввод отрицательных или буквенных значений. В этих случаях, а также в случае неполного ввода данных, программа выдает ошибку.

Рис.3.2. Сообщение о неправильном вводе исходных данных

Введем данные из условия задачи:

Стоимость производственного процесса = 300 руб.

Интенсивность потребления = 3000 т. в год.

Издержки содержания = 2% от стоимости ед. продукции.

Стоимость единицы продукции = 160 руб. за тонну.

Рис. 3.3. Ввод исходных данных

2. Расчет

После нажатия кнопки «Провести расчет» поле «Исходные данные» становится неактивным, а «Результаты» - активным.

Итак, получаем следующие результаты:

Рис. 3.4. Вывод результатов расчета

Таким образом, оптимальная партия запуска продукции  для завода составляет 750 т в год, при этом периодичность ее запуска должна составить 0,25 года, т.е. каждые 3 месяца. Кроме этого среднегодовые издержки работы системы равны 482 400 рублей в год.

Для того, чтобы ввести новые исходные данные необходимо нажать на кнопку «Ввести новые исходные параметры», для окончательного выхода из программы – «Выход».

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, выше было рассмотрено, что включает в себя понятие оперативного управления производством. Мы убедились, что умелое использование систем ОУП позволяют в значительной мере увеличить эффективность работы предприятия.

Задачи, решаемые методами оперативного управления производством позволяют установить: оптимальную очередность запуска в производство деталей разного вида; оптимальный размер партии каждого вида; оптимальные технологические маршруты движения деталей в процессе их обработки; оптимальный режим работы оборудования каждого вида. Однако при учете всех существующих факторов и возмущений, влияющих на ход производства, эти задачи настолько усложняются, что не существует эффективных числовых методов их решения. Но разработанные методики системного и статистического анализа позволяют решать эти задачи с определенным уровнем упрощений.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - http://www.ecoscman.edu.ru

  - http://www.asutp.ru

  - http://www.mesa.ru

  - http://www.optim.ru

  - http://strateg.ru

  - Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: Юнити, 1997. – 590 с.

  - Сакович В.А. Исследование операций. Мн.: Вышейшая школа, 1985. – 256 с.

  - Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством. М.: Статистика, 1978. - 240 с.

  - Ю.В. Карпилович, Н.В. Шинкевич, Е.А. Зубелик. Оперативное регулирование производства. Мн.: МИУ, 2004.

  - Г.В. Миронова, А.К. Ершов. Организация полиграфического производства. М., 2002

  - С.А. Пелих, А.И. Гоев. Операционный менеджмент. Мн.: БГЭУ, 2001.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

#include <windows.h>

#include <commctrl.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include "resource.h"

#define MAXLEN 50

int iCheck=0;

HWND hBorder1,hBorder2;

HWND hStat1,hStat2,hStat3,hStat4,hStat5,hStat6,hStat7;

HWND hEdit1,hEdit2,hEdit3,hEdit4,hEdit5,hEdit6,hEdit7;

int iParam1,iParam2,iParam3,iParam4,iParam5,iParam7;

float iParam6;

char strParam6[MAXLEN];

void WilsonModel (HWND hDlg, int tiParam1, int iParam2, int iParam3, int iParam4)

{

// Подсчет q* - величины партии запуска

iParam5=sqrt((2*iParam1*iParam2*100)/(iParam3*iParam4));

// Подсчет t* - длины цикла возобновления поставок

iParam6=sqrt((float)(2*iParam1*100)/(float)(iParam2*iParam3*iParam4));

// Подсчет L* - суммарных затрат по формированию поставок и содержанию запасов

iParam7=iParam4*(iParam2+iParam3*iParam5/100);

SetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT5, iParam5, FALSE);

sprintf(strParam6,"%.2f",iParam6);

SetDlgItemText (hDlg, IDC_EDIT6, strParam6);

SetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT7, iParam7, FALSE);

}

void CommandDlgMenu (HWND hDlg, WPARAM wParam)

{

switch (LOWORD (wParam))

{

case IDC_OK:

if(!iCheck)

{

iParam1=GetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT1, NULL, FALSE);

iParam2=GetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT2, NULL, FALSE);

iParam3=GetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT3, NULL, FALSE);

iParam4=GetDlgItemInt (hDlg, IDC_EDIT4, NULL, FALSE);

if((!iParam1)||(!iParam2)||(!iParam3)||(!iParam4))

{

MessageBox(hDlg, "Неправильные входные параметры!!!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONERROR);

}

else

{

iCheck=1;

EnableWindow (hBorder1,FALSE);

EnableWindow (hStat1,FALSE);

EnableWindow (hStat2,FALSE);

EnableWindow (hStat3,FALSE);

EnableWindow (hStat4,FALSE);

EnableWindow (hEdit1,FALSE);

EnableWindow (hEdit2,FALSE);

EnableWindow (hEdit3,FALSE);

EnableWindow (hEdit4,FALSE);

EnableWindow (hBorder2,TRUE);

EnableWindow (hStat5,TRUE);

EnableWindow (hStat6,TRUE);

EnableWindow (hStat7,TRUE);

EnableWindow (hEdit5,TRUE);

EnableWindow (hEdit6,TRUE);

EnableWindow (hEdit7,TRUE);

SetDlgItemText(hDlg,IDC_OK,"Ввести новые входные параметры");

WilsonModel(hDlg,iParam1,iParam2,iParam3,iParam4);

}

}

else

{

iCheck=0;

EnableWindow (hBorder1,TRUE);

EnableWindow (hStat1,TRUE);

EnableWindow (hStat2,TRUE);

EnableWindow (hStat3,TRUE);

EnableWindow (hStat4,TRUE);

EnableWindow (hEdit1,TRUE);

EnableWindow (hEdit2,TRUE);

EnableWindow (hEdit3,TRUE);

EnableWindow (hEdit4,TRUE);

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT1, "");

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT2, "");

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT3, "");

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT4, "");

EnableWindow (hBorder2,FALSE);

EnableWindow (hStat5,FALSE);

EnableWindow (hStat6,FALSE);

EnableWindow (hStat7,FALSE);

EnableWindow (hEdit5,FALSE);

EnableWindow (hEdit6,FALSE);

EnableWindow (hEdit7,FALSE);

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT5, "");

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT6, "");

SetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT7, "");

SetDlgItemText(hDlg,IDC_OK,"Провести расчет");

}

break;

case IDC_QUIT:

EndDialog (hDlg, -1);

break;

}

}

void CreateDlg (HWND hDlg)

hBorder1=GetDlgItem (hDlg,IDC_BORDER1);

hStat1=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC1);

hStat2=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC2);

hStat3=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC3);

hStat4=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC4);

hEdit1=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT1);

hEdit2=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT2);

hEdit3=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT3);

hEdit4=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT4);

hBorder2=GetDlgItem (hDlg,IDC_BORDER2);

hStat5=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC5);

hStat6=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC6);

hStat7=GetDlgItem (hDlg,IDC_STATIC7);

hEdit5=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT5);

hEdit6=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT6);

hEdit7=GetDlgItem (hDlg,IDC_EDIT7);

}

LRESULT CALLBACK DlgProc (HWND hDlg, INT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (iMsg)

{

case WM_INITDIALOG:

CreateDlg (hDlg);

break;

case WM_CLOSE:

EndDialog (hDlg, -1);

break;

case WM_COMMAND:

CommandDlgMenu (hDlg, wParam);

break;

}

return FALSE;

}

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, LPSTR lpCmdLine,int nCmdShow)

{

InitCommonControls();

DialogBox(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG),NULL,(DLGPROC)DlgProc);

return 0;

}