- Анализ методов и моделей, применяемых в подсистеме контроля качества АСУ предприятия

1.1 Классификация методов применяемых в подсистеме контроля качества

В подсистеме управления качеством АСУ предприятия применяются статистические методы, области применения которых условно можно поделить на два блока (рис. 1.1):

1. При регулировании хода технологического процесса с целью удержания его в заданных рамках (левая часть схемы);

2. При приемке изготовленной продукции (правая часть схемы).

Рис. 1.1 Области применения статистических методов управления

качеством продукции

Для контроля технологических процессов решаются задачи статистического анализа точности и стабильности технологических процессов и их статистического регулирования. При этом за эталон принимаются допуски на контролируемые параметры, заданные в технологической документации, и задача заключается в жёстком удержании этих параметров в установленных пределах. Может быть поставлена также задача поиска новых режимов выполнения операций с целью повышения качества конечного производства.

Прежде чем браться за применение статистических методов в производственном процессе, необходимо четко представлять цель применения этих методов и выгоду производства от их применения. Очень редко данные используются для заключения о качестве в том виде, в каком они были получены. Обычно для анализа данных используются семь, статистических методов или инструментов контроля качества: расслаивание (стратификация) данных; графики; диаграмма Парето; причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы или «рыбий скелет»); контрольный листок и гистограмма; диаграмма разброса; контрольные карты.

1. Расслаивание (стратефикация).

Используется при разделении данных на группы в соответствии с их особенностями группы именуют слоями (стратами), а сам процесс разделения – расслаиванием (стратификацией). Желательно, чтобы различия внутри слоя были как можно меньше, а между слоями – как можно больше.

В результатах измерений всегда есть больший или меньший разброс параметров. Если осуществлять стратификацию по факторам, порождающим этот разброс, легко выявить главную причину его появления, уменьшить его и добиться повышения качества продукции.

Применение различных способов расслаивания зависит от конкретных задач. В производстве часто используется способ, называемый 4М, учитывающий факторы, зависящие от: человека (man); машины (machine); материала (material); метода (method).

То есть расслаивание можно осуществить так:

- по исполнителям (по полу, стажу работы, квалификации и т.д.);

- по машинам и оборудованию (по новому или старому, марке, типу и т.д.); 
- по материалу (по месту производства, партии, виду, качеству сырья и т.д.); 
- по способу производства (по температуре, технологическому приему и т.д.).

В торговле может быть расслаивание по районам, фирмам, продавцам, видам товара, сезонам.

Метод расслаивания в чистом виде применяется при расчете стоимости изделия, когда требуется оценка прямых и косвенных расходов отдельно по изделиям и партиям, при оценке прибыли от продажи изделий отдельно по клиентам и по изделиям и т.д. Расслаивание также используется в случае применения других статистических методов: при построении причинно-следственных диаграмм, диаграмм Парето, гистограмм и контрольных карт.

2. Графическое представление данных.

Широко применяется в производственной практике для наглядности и облегчения понимания смысла данных. Различают следующие виды графиков:

А). График, представляющий собой ломанную линию (рис. 1.2), применяется, например, для выражения изменения каких-либо данных с течением времени.

Рис. 1.2 Пример «ломанного» графика и его аппроксимации

Б) Круговой и ленточный графики (рис. 1.3 и 1.4) применяются для выражения процентного соотношения рассматриваемых данных.

Рис. 1.3 Пример кругового графика. Соотношение составляющих себестоимости производства: 1 – себестоимость производства продукции в целом; 2 – косвенные расходы; 3 – прямые расходы и т.д

Рис. 1.4 Пример ленточного графика

На рис. 1.4 показано соотношение сумм выручки от продажи по отдельным видам изделий (A,B,C), видна тенденция: изделие B перспективно, а A и C – нет.

В). Z-образный график (рис. 1.5) применяется для выражения условий достижений данных значений. Например, для оценки общей тенденции при регистрации по месяцам фактических данных (объём сбыта, объём производства и т.д.)

График строится следующим образом:

1) Откладываются значения параметра (например, объём сбыта) по месяцам (за период одного года) с января по декабрь и соединяются отрезками прямой (ломаная линия 1 на рис. 1.5);

2) Вычисляется кумулятивная сумма за каждый месяц и строится соответствующий график (ломаная линия 2 на рис. 1.5);

3) Вычисляются итоговые значения (меняющийся итог) и строится соответствующий график. За меняющийся итог в данном случае принимается итог за год, предшествующий данному месяцу (ломаная линия 3 на рис. 1.5).

Рис. 1.5 Пример Z-образного графика. Ось ординат – выручка по месяцам, ось абсцисс – месяцы года

По меняющемуся итогу можно определить тенденцию изменения за длительный период. Вместо меняющегося итога можно наносить на график планируемые значения и проверять условия их достижения.

Г). Столбчатый график (рис. 1.6) представляет количественную зависимость, выражаемую высотой столбика, таких факторов, как себестоимость изделия от его вида, сумма потерь в результате брака от процесса и т.д. Разновидности столбчатого графика – гистограмма и диаграмма Парето. При построении графика по оси ординат откладывают количество факторов, влияющих на изучаемый процесс (в данном случае изучение стимулов к покупке изделий). По оси абсцисс – факторы, каждому из которых соответствует высота столбика, зависящая от числа (частоты) проявления данного фактора.

Рис. 1.6 Пример столбчатого графика: 1 – число стимулов к покупке; 2 – стимулы к покупке;  3 – качество; 4 – снижение цены; 5 – гарантийные сроки; 6 – дизайн; 7 –доставка; 8 – прочие

Если упорядочить стимулы к покупке по частоте их проявления и построить кумулятивную сумму, то получим диаграмму Парето.

3. Диаграмма Парето.

Схема, построенная на основе группирования по дискретным признакам, ранжированная в порядке убывания (например, по частоте появления) и показывающая кумулятивную (накопленную) частоту, называется диаграммой Парето (рис. 1.7).

Рис. 1.7 Пример диаграммы Парето: 1 – ошибки в процессе производства; 2 – некачественное сырье; 3 – некачественные орудия труда; 4 – некачественные шаблоны; 5 – некачественные чертежи; 6 – прочее; А – относительная кумулятивная (накопленная) частота, %; n – число бракованных единиц продукции

Приведенная диаграмма построена на основе группирования бракованной продукции по видам брака и расположения в порядке убывания числа единиц бракованной продукции каждого вида. Диаграмму Парето можно использовать очень широко. С ее помощью можно оценить эффективность принятых мер по улучшению качества продукции, построив ее до и после внесения изменений.

4. Причинно-следственная диаграмма (рис. 1.8).

а

б

Рис. 1.8 Примеры причинно-следственной диаграммы

а) пример условной диаграммы, где: 1 – факторы (причины); 2 – большая «кость»; 3 – малая «кость»; 4 – средняя «кость»; 5 – «хребет»; 6 – характеристика (результат).

б) пример причинно-следственной диаграммы факторов, влияющих на качество продукции.

Причинно-следственная диаграмма используется, когда требуется исследовать и изобразить возможные причины определенной проблемы. Ее применение позволяет выявить и сгруппировать условия и факторы, влияющие на данную проблему.

Рассмотрим форму причинно-следственной диаграммы на рис. 1.8 (она называется еще «рыбий скелет» или диаграмма Исикавы).

Порядок составления диаграммы:

1. Выбирается проблема для решения – «хребет».

2. Выявляются наиболее существенные факторы и условия, влияющие на проблему – причины первого порядка.

3. Выявляется совокупность причин, влияющих на существенные факторы и условия (причины 2-, 3- и последующих порядков).

4. Анализируется диаграмма: факторы и условия расставляются по

значимости, устанавливаются те причины, которые в данный момент

поддаются корректировке..

5. Составляется план дальнейших действий.

5. Контрольный листок (таблица накопленных частот).

Контрольный листок составляется для построения гистограммы распределения, включает в себя следующие графы: (табл.1.1).

# Таблица 1.1

| № интервала | Измерен-ные значения | ## Частота | Накоплен-ная частота | Накопленная относительная частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

На основании контрольного листка строится гистограмма (рис. 1.9), или, при большом количестве измерений, кривая распределения плотности вероятностей (рис. 1.10).

Рис. 1.9 Пример представления данных в виде гистограммы

Рис. 1.10 Виды кривых распределения плотности вероятностей

Гистограмма представляет собой столбчатый график и применяется для наглядного изображения распределения конкретных значений параметра по частоте появления за определенный период времени. При нанесении на график допустимых значений параметра можно определить, как часто этот параметр попадает в допустимый диапазон или выходит за его предел.

При исследовании гистограммы можно выяснить, в удовлетворительном ли состоянии находятся партия изделий и технологический процесс. Рассматривают следующие вопросы:

- какова ширина распределения по отношению к ширине допуска;

- каков центр распределения по отношению к центру поля допуска;

- какова форма распределения.

В случае, если

а) форма распределения симметрична, то имеется запас по полю допуска, центр распределения и центр поля допуска совпадают – качество партии в удовлетворительном состоянии;

б) центр распределения смещен вправо, то есть опасение, что среди изделий (в остальной части партии) могут находиться дефектные изделия, выходящие за верхний предел допуска. Проверяют, нет ли систематической ошибки в измерительных приборах. Если нет, то продолжают выпускать продукцию, отрегулировав операцию и сместив размеры так, чтобы центр распределения и центр поля допуска совпадали;

в) центр распределения расположен правильно, однако ширина распределения совпадает с шириной поля допуска. Есть опасения, что при рассмотрении всей партии появятся дефектные изделия. Необходимо исследовать точность оборудования, условия обработки и т.д. либо расширить поле допуска;

г) центр распределения смещен, что свидетельствует о присутствии дефектных изделий. Необходимо путем регулировки переместить центр распределения в центр поля допуска и либо сузить ширину распределения, либо пересмотреть допуск;

д) ситуация аналогична предыдущей, аналогичны и меры воздействия;

е) в распределении 2 пика, хотя образцы взяты из одной партии. Объясняется это либо тем, что сырьё было 2-х разных сортов, либо в процессе работы была изменена настройка станка, либо в 1 партию соединили изделия, обработанные на 2-х разных станках. В этом случае следует производить обследование послойно;

ж) и ширина, и центр распределения – в норме, однако незначительная часть изделий выходит за верхний предел допуска и, отделяясь, образует обособленный островок. Возможно, эти изделия – часть дефектных, которые вследствие небрежности были перемешаны с доброкачественными в общем потоке технологического процесса. Необходимо выяснить причину и устранить её.

6. Диаграмма разброса (рассеяния).

Применяется для выявления зависимости (корреляции) одних показателей от других или для определения степени корреляции между n парами данных для переменных x и y:

(x1,y1), (x2,y2), ..., (xn, yn).

Эти данные наносятся на график (диаграмму разброса), и для них вычисляется коэффициент корреляции r.

Рассмотрим различные варианты диаграмм разброса (или полей корреляции) на рис. 1.11:

Рис. 1.11 Варианты диаграмм разброса

В случае:

а) можно говорить о положительной корреляции (с ростом x увеличивается y);

б) проявляется отрицательная корреляция (с ростом x уменьшается y);

в) при росте x y может как расти, так и уменьшаться, говорят об отсутствии корреляции. Но это не означает, что между ними нет зависимости, между ними нет линейной зависимости. Очевидная нелинейная (экспоненциальная) зависимость представлена и на диаграмме разброса г).

Коэффициент корреляции всегда принимает значения в интервале , т.е. при r > 0 – положительная корреляция, при r = 0 – нет корреляции, при r < 0 – отрицательная корреляция.

Для тех же n пар данных (x1,y1), (x2,y2), ..., (xn, yn) можно установить зависимость между x и y. Формула, выражающая эту зависимость, называется уравнением регрессии (или линией регрессии), и ее представляют в общем виде функцией

у = а + bх.

Для определения линии регрессии (рис. 1.12) необходимо статистически оценить коэффициент регрессии b и постоянную a. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

- линия регрессии должна проходить через точки (x, y) средних значений

x и y.

- сумма квадратов отклонений от линии регрессии значений y по всем

точкам должна быть наименьшей.

Рис. 1.12 Пример линии регрессии

7. Контрольная карта.

Контрольная карта  состоит из центральной линии, двух контрольных пределов (над и под центральной линией) и значений характеристики (показателя качества), нанесенных на карту для представления состояния процесса(см. рис. 1.13).

Рис. 1.13 Контрольная карта

В определенные периоды времени отбирают (все подряд; выборочно; периодически из непрерывного потока и т. д.) n изготовленных изделий и измеряют контролируемый параметр.

Результаты измерений наносят на контрольную карту, и в зависимости от этого значения принимают решение о корректировке процесса или о продолжении процесса без корректировок.

Сигналом о возможной разналадке технологического процесса могут служить:

- выход точки за контрольные пределы (точка 6); (процесс вышел

из-под контроля);

- расположение группы последовательных точек около одной контрольной границы, но не выход за нее (11, 12, 13, 14), что свидетельствует о нарушении уровня настройки оборудования;

- сильное рассеяние точек (15, 16, 17, 18, 19, 20) на контрольной карте относительно средней линии, что свидетельствует о снижении точности технологического процесса.

### Контрольные карты. Виды и принципы построения. Контроль для неколичественных признаков

Контрольные карты являются одним из основных инструментов в обширном арсенале статистических методов контроля качества.

Контрольные карты применяются, когда требуется установить характер неисправностей и дать оценку стабильности процесса; когда необходимо установить, нуждается ли процесс в регулировании или его необходимо оставить таким, каков он есть.

1.2.1 Общие положения

Рассмотрим простой пример. Проследим за работой токарного станка в течение определённого времени и будем измерять диаметр детали, изготавливаемой на нем (за смену, час). По полученным результатам построим график и получим простейшую контрольную карту (см. рис 1.14).

Рис. 1.14. Простейшая контрольная карта

В точке 6 произошла разладка технологического процесса, необходимо его регулирование.

Центральная линия строится на уровне стандартного значения контролируемого признака (в данном случае диаметра детали).

Предупреждающие границы и границы регулирования, определяются аналитически либо по специальным таблицам и зависит от объёма выборки.

Предупреждающие границы подбираются таким образом, чтобы при нормальном ходе технологического процесса, вероятность выхода контролируемой величины за эти границы составляла 5% или 1 случай из 20.

Границы регулирования подбираются таким образом, чтобы при нормальном ходе технологического процесса, вероятность выхода контролируемой величины за эти границы составляла 0.2% или  1 случай из 500.

В частности, если генеральная совокупность имеет нормальное (близкое к нормальному распределение со средним значением m и стандартным отклонением δто положение границ можно определить следующим образом:

Предупреждающие границы: m±2⋅δn;

Границы регулирования: m±3⋅δn;

Где n – объем выборки.

Контрольная карта является средством распознания отклонений из-за неслучайных или особых причин от вероятных изменений, присущих процессу. Вероятные изменения редко повторяются в прогнозируемых пределах. Отклонения из-за неслучайных или особых причин сигнализируют о том, что некоторые факторы, влияющие на процесс, необходимо идентифицировать, расследовать и поставить под контроль.

    - Типы контрольных карт

Классификация типов контрольных карт часто осуществляется согласно типам величин, которые выбраны для отслеживания характеристик качества. Так, различают контрольные карты количественных и неколичественных (качественных) признаков.

Контрольные карты количественных признаков:

- X-карта.  На эту контрольную карту наносятся значения выборочных средних для того, чтобы контролировать отклонение от среднего значения непрерывной переменной (например, диаметров поршневых колец, прочности материала и т.д.).

- R-карта. Для контроля за степенью изменчивости непрерывной величины в контрольной карте этого типа строятся значения размахов выборок. .Применяется при измерении таких показателей, как длина, масса, диаметр, время, предел прочности при растяжении, шероховатость, прибыль и т.д.

- S-карта. Для контроля за степенью изменчивости непрерывной переменной в контрольной карте данного типа рассматриваются значения выборочных стандартных отклонений.

- S**2-карта. В контрольной карте данного типа для контроля изменчивости строится график выборочных дисперсий.

Контрольные карты неколичественных (качественных) признаков:

- C-карта. В таких контрольных картах строится график числа дефектов (в партии, в день, на один станок, в расчете на 100 футов трубы и т.п.). При использовании карты этого типа делается предположение, что дефекты контролируемой характеристики продукции встречаются сравнительно редко, при этом контрольные пределы для данного типа карт рассчитываются на основе свойств распределения Пуассона (распределения редких событий).

- U-карта. В карте данного типа строится график относительной частоты дефектов, то есть отношения числа обнаруженных дефектов к n - числу проверенных единиц продукции (здесь n обозначает, например, число футов длины трубы, объем партии изделий). В отличие от C-карты, для построения карты данного типа не требуется постоянство числа единиц проверяемых изделий, поэтому ее можно использовать при анализе партий различного объема.

- Np-карта. В контрольных картах этого типа строится график для числа дефектов (в партии, в день, на станок), как и в случае С-карты. Однако, контрольные пределы этой карты рассчитываются на основе биномиального распределения, а не распределения редких событий Пуассона. Поэтому данный тип карт должен использоваться в том случае, когда обнаружение дефекта не является редким событием (например, когда обнаружение дефекта происходит более чем у 5% проверенных единиц продукции). Этой картой можно воспользоваться, например, при контроле числа единиц продукции, имеющих небольшой брак.

- P-карта. В картах данного типа строится график процента обнаруженных дефектных изделий (в расчете на партию, в день, на станок и т.д.). График строится так же, как и в случае U-карты. Однако контрольные пределы для данной карты находятся на основе биномиального распределения (для долей), а не распределения редких событий. Поэтому P-карта наиболее часто используется, когда появление дефекта нельзя считать редким событием (если, например, ожидается, что дефекты будут присутствовать в более чем 5% общего числа произведенных единиц продукции).

Преимущество контрольных карт неколичественных признаков состоит в возможности быстро получить общее представление о различных аспектах качества анализируемого изделия; то есть, на основании различных критериев качества инженер может сразу принять или забраковать продукцию. Далее, контрольные карты неколичественных признаков иногда позволяют обойтись без применения дорогих точных приборов и требующих значительных затрат времени измерительных процедур. Кроме того, этот тип контрольных карт более понятен менеджерам, которые не разбираются в тонкостях методов контроля качества. Таким образом, с помощью таких карт можно более убедительно продемонстрировать руководству наличие проблем с качеством изделий.

Контрольные карты количественных признаков обладают большей чувствительностью, чем контрольные карты качественных признаков. Благодаря этому, контрольные карты количественных признаков могут указать на существование проблемы ухудшения качества, прежде чем в потоке продукции появятся настоящие бракованные изделия, выделяемые с помощью контрольной карты качественных признаков.

1.2.3 Контрольные карты неколичественных признаков

Контрольные карты неколичественных признаков применяются в тех случаях, когда показатели качества определяются качественными данными, например интенсивность окрашивания или. степень загрязнения, :которые трудно выразить в количественном виде. В таких случаях качество определяется двумя оценками: «качественно» и «некачественно».

Например, на фабрике, производящей керамику, по окончании процесса обжига каждое изделие подвергается проверке. Контролер выявляет изделия с дефектами лакового покрытия: трещинами, отколотыми кусочками и т.п. Если какое либо изделие имеет хотя бы один из этих признаков, то оно относится в браку. В каждой партии обязательно найдется хотя бы несколько бракованных изделий. Конечно, ошибки всегда имеют место, но их появление должно быть редким и носить случайный характер. Вопрос, который должен задать себе производитель: соответствует ли доля бракованных изделий той доле, которая должна быть при нормальных условиях или имеются какие-то неполадки. В случае если удельный вес брака слишком велик, каковы причины такой ситуации?  К примеру, температура в печи для обжига может измениться в процессе обжига и оказывать воздействие на качество лакового покрытия.

Одним из видов контрольных карт неколичественных признаков являются р-карты. Рассмотрим построение p-карты.

Долю бракованных изделий в генеральной совокупности в условиях контролируемого процесса оценивают на основе большого числа выборок:

p=RN,

где R – общее число бракованных изделий во всех выборках; N – общее число изделий, подвергшихся проверки.

В p-картах долю бракованных изделий принято обозначать через ^p. Эта величина определяется соотношением:

p=rn,

где r – число бракованных изделий в выборке; n – число изделий в выборке.

Число бракованных изделий r в выборке размером в n изделий, полученной случайным образом из достаточно большой генеральной совокупности, имеет биномиальное распределение, если вероятность p того, что изделие окажется бракованным, является константой. При этом вероятность того, что в выборке размера n окажется r дефектных изделий определяется зависимостью:

P(r)=n!r!(n−r)!pr(1−p)n−r,   r = 0, 1, 2, …, n

Так как  ^p = r/n, ^p также имеет биномиальное распределение.

Поскольку расчет параметров биномиального распределения достаточно трудоемок, для упрощения расчетов его часто аппроксимируют либо распределением Пуассона, либо нормальным распределением. При этом руководствуются следующим правилом:

В процессе аппроксимации используется распределение Пуассона если

n≤30,p<0,1 и np<5. Нормальное распределение используют как аппроксимирующее, если n≥30, 0,1 < p < 0,9 и n(1-p) > 5.

При аппроксимации нормальным распределением положения центральной линии, предупреждающих границ и границ регулирования определяются следующим образом:

Центральная линия: она строится на уровне доли бракованных изделий в условиях контролируемого технологического процесса ^p, оцененной по выборочным значениям в течение достаточного промежутка времени.

Предупреждающие границы: p±2pqn - в условиях контролируемого технологического процесса значение ^p окажется за пределами этих границ в одном случае из 40.

Границы регулирования: p±3pqn - в условиях контролируемого технологического процесса значение ^p окажется за пределами этих границ в одном случае из 1000.

Если для аппроксимации использовалось нормальное распределение, то значения нижней предупреждающей границы и нижней границы регулирования могут оказаться отрицательными, что недопустимо. В этом случае следует либо не принимать во внимание нижние границы, либо провести аппроксимацию заново с использованием распределения Пуассона.

1.3 Примеры постановок задач

Приведем несколько примеров задач, решаемых в подсистеме контроля качества.

Пример 1: На некотором станке выполняется резка стальной проволки. Для обеспечения необходимой длинны осуществляется наладка станка, из расчета, что длинна каждого отрезка составляет 100 мм. Известно, что станок работает со стандартным отклонением в 0,15 мм. Через каждый час производится случайная выборка объемом в 5 отрезков стальной проволки. Проведено 5 последовательных выборок, результаты которых сведены в таблицу 1.2.

# Таблица  2.1

| Номер выборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Длинна | 100,1 100,2 100,1 99,8 100 | 100 99,9 99,8 100,1 100,2 | 100,1 100,1 100,1 100 99,8 | 99,9 100,1 100,2 99,9 99,8 | 100,3 100,2 100,3 99,8 99,9 |

Требуется проконтролировать технологический процесс.

Пример 2: Некоторая предприятие выпускает резиновые перчатки для мытья посуды. При нормальном ходе технологического процесса было выяснено, что вероятность появления брака в готовой продукции в среднем составляет 11% (такая большая доля бракованных изделий возможна, если предположить, что бракованные перчатки переплавляются и заново запускают под обработку). Имеются данные о числе бракованных изделий в готовой продукции (произведено 11 выборок объемом 100 единиц) приведенные в таблице 1.3

# Таблица 1.3

| Номер выборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число бракованных изделий | 6 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 |

Требуется определить имеется ли какой-либо сбой в работе станка для выпуска перчаток. Является ли брак случайным, или он возник из-за неполадок в оборудовании.

Пример 3: Предприятие занимается выпуском калийных удобрений. Готовое удобрение расфасовывается в мешки, весом 60 кг. При нормальном ходе технологического процесса было взвешено 100 мешков. Их вес приведен в таблице 1.4.

# Таблица 1.4

| № Десятка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес | 60 60,2 60 59,3 59,6 60,5 60 60,1 60,3 60 | 59,8 60,2 60 60,1 59,9 60,1 60,1 60,2 60,1 59,8 | 60,1 60,1 60,3 59,9 60 60,2 60,2 60,3 60,5 59,9 | 60 60,2 60,1 59,6 59,9 60 60,1 60 60 60 | 60,2 60,5 60,2 59,7 60,2 60,2 60,2 60,1 60,2 59,7 | 60,4 60,4 60,4 59,9 60 60 60,2 60,3 60 60,1 | 60 60,1 60 59,9 60 60,2 60 60,3 60,1 60 | 60,1 60,1 60,3 59,9 60 60,2 60,2 60,3 60,5 59,9 | 60 60,1 60 59,7 60 60,5 60,5 60,3 60 59,9 | 60 60 60,1 60 60,2 60,2 60 60,3 60 59,8 | 60,2 60,1 60,2 59,3 60 60,1 60,2 60,1 60,2 59,9 |

Предприятие желает увеличить выпуск продукции за счет приобретением нового оборудования. Для расфасовки удобрения понадобилось привлечь группу новых рабочих.

Было взято 5 партий готового удобрения размером по 10 мешков, расфасовку которого осуществляли эти рабочие. Средний вес в каждой партии приведен в таблице 1.5

Таблица 1.5

| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Средний вес | 60,4 | 60,5 | 60,3 | 60,7 | 59,9 |

Требуется проконтролировать качество работы новых рабочих на основе имеющихся данных.

1.3 Применение статистических пакетов для решения задач контроля качества

В настоящее время существует множество статистических пакетов, позволяющих решать разнотипные задачи, в том числе и задачи, связанные с контролем качества. Результаты тестирования лучших зарубежных статистических программных продуктов общего назначения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Название пакета | Разно-образие | Ско-рость | Качество выходных форм | Легкость использо-вания | Легкость обучения | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTAT | 7,8 | 7,3 | 6,1 | 8,1 | 7,1 | 7,7 |
| SAS | 7,9 | 6,2 | 5,9 | 7,3 | 6,5 | 7,2 |
| STATGRAPH | 6,3 | 3,3 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 7,2 |
| STATISTICA | 6,7 | 6,4 | 5,0 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
| PC-90 (BMDP) | 7,0 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
| MINITAB | 4,7 | 9,1 | 4,8 | 5,6 | 4,6 | 5,5 </TBODY> |

1.3.1 Возможности пакета STATISTICA для решения задач контроля качества

Рассмотрим продукт STATISTICA (Statistica SPC System for PC).

Пакет предназначен в первую очередь для статистиков-профессионалов, так как имеет достаточно мощный аппарат статистического анализа. Блок программ для контроля качества продукции в STATISTICA состоит из двух модулей Карты контроля качества и Интерактивные карты контроля качества. Оба модуля содержат полный набор функций, которые можно использовать для решения различных задач анализа данных и организации процедур контроля качества на производстве.

В модуле Карты контроля качества реализован более традиционный подход и предлагается исчерпывающий набор типов и подтипов карт, в том числе редко используемых в обычном контроле качества. Представленные здесь методы предназначены для построения специальных графиков (карт), которые позволяют осуществлять текущий контроль качества продукции. В процессе производства проводятся выборки изделий заданного объема, строятся диаграммы изменчивости выборочных значений и анализируются их отклонения от плановых спецификаций. Если диаграммы обнаруживают наличие тренда выборочных значений или выборочные значения оказываются вне заданных пределов, то считается, что процесс вышел из-под контроля, и предпринимаются необходимые действия для того, чтобы найти причину его разладки. Автоматизированные опции и средства для быстрого вызова упрощают рутинные операции, а практически все многочисленные графические опции могут быть изменены в любое время (сохранены как системные установки по умолчанию или как шаблоны многократного использования). В итоге модуль STATISTICA Карты контроля качества включает в себя мощные и простые в использовании средства для создания совершенно новых аналитических процедур и добавления их в состав приложения, и эти средства особенно полезны при интеграции средств анализа контроля качества с существующими на производстве системами хранения и сбора данных.

Стандартные карты.

Программа предлагает гибкие реализации карт Парето, X- карт, R карт, S карт, карт S-квадрат (карт дисперсий), C карт, Np карт (биномиальные частот), P карт (биномиальные доли), U карт, CuSum карт (накопленных сумм) с V-масками (которая автоматически передвигается для обнаружения выбросов), карт скользящих размахов, критериев серий (для отдельных наблюдений), регрессионных контрольных карт, многомерных контрольных карт ( T2 карт Хотеллинга), MA карт (скользящего среднего) и EWMA карт (экспоненциально взвешенного скользящего среднего).

Эти карты могут быть построены для заданных пользователем значений или параметров (например, средних, интервалов, пропорций и т.п.), вычисленных по данным. Большинство контрольных карт для непрерывных переменных могут быть построены по простым наблюдениям (например, карта скользящих размахов) и по многократным (множественным) наблюдениям. Контрольные пределы могут быть заданы как множители сигма (например, 3 * сигма), с помощью нормальных или негауссовских вероятностей (кривых Джонсона) (например, p=.01, .99) или в виде констант. Контрольные карты для неравных объемов выборок могут быть вычислены с переменными контрольными пределами или со стандартизованными значениями. Для большинства типов карт могут быть заданы несколько наборов настроек для одной и той же карты (например, контрольные пределы для всех новых выборок могут быть вычислены по подмножеству предыдущих выборок, и т.п.). Карты контроля качества в модуле Карты контроля качества имеют множество настроек; вы можете добавить заголовок, комментарии, нарисовать линии, пометить области, динамически связанные с заданными значениям на осях, обозначить выборки датами, идентификаторами, и т.п.

Интерактивные настройки, аналитическое закрашивание и метки точек.

В модуле доступны общие "интеллектуальные" и всесторонне продвинутые средства для интерактивного удаления или маркировки выбросов ("что-если" - анализ) на отдельных картах или нескольких картах.

Пользователь может выбрать отдельные выборки или группы выборок по заданному критерию карты (контрольным пределам, правилу серий), исключить их из вычислений для карт (но показать их на карте) или исключить их вообще. Один и тот же критерий включения/исключения выборки может быть установлен для нескольких карт; таким же образом могут быть одновременно закрашены несколько карт (например, точки, исключенные из X- и R карт, будут исключены одновременно из всех гистограмм). Пользователь может также запросить график всех отдельных наблюдений для выбранных выборок или для всех выборок.

Присвоение причин и действий.

Пользователь может присвоить причины, действия и/или комментарии к выбросам или любым другим точкам на большинстве карт. Метки причин и действий могут быть присвоены с помощью интерактивного закрашивания, либо программа может определить и выделить выборки, выходящие за установленные пределы.

Система оповещения о тревоге.

Имеется исчерпывающий набор опций для задания определенного пользователем критерия, который определяет условие разладки или "заслуживающего внимания события" (например, нарушения критерия серий, выход отдельных наблюдений за границы допуска, и т.п.). Система оповещения о тревоге может быть настроена на приведение в действие различных типов "откликов" на определенное событие. Например, вы можете настроить систему для реагирования на выход выборки за установленные пределы. Модуль STATISTICA Карты контроля качества автоматически предложит оператору ввести причину, затем запустит программу на языке STATISTICA BASIC для вычисления различных других статистик или вызовет внешнюю программу, и затем запустит другую внешнюю программу, например, для набора номера пейджера или отправки письма по электронной почте инженерам технического надзора. Настройки сигнала о тревоге могут быть сохранены в файле конфигурации (который может использоваться в будущем) или использоваться в качестве установок по умолчанию для всех будущих карт.

Структура данных.

Для большинства типов карт данные могут быть организованы в соответствии с практически любыми форматами, в которых собираются данные для приложений по контролю качества. Выборки могут быть обозначены идентификаторами выборок или кодами, либо вы можете задать фиксированное число измерений на выборку.

Параметры карт и статистики.

В модуле содержится широкий набор дополнительных статистик для контроля качества. Пользователь может вычислить пригодность процесса (например, нормальное распределение Cpk, Ppk, и т.п., ненормальное (негауссовское) Cpk, Ppk, и т.п.), включить гистограммы соответствующих характеристик качества или автоматически применить некоторые или все из семи различных критериев серий (правил серий).

Стандартные карты для непрерывных переменных могут быть представлены в виде составного окна со многими окнами; например, X- и R (или S, или S-квадрат) карта будет отображаться вместе с необязательными сопровождающими гистограммами для средних, размахов, пропорций, и т.п., также показанных на той же самой карте. Выбросы (выходящие за контрольные пределы) или порции данных, выделенных с помощью критериев серий, автоматически подсвечиваются на графиках. Пользователь может также добавить на график предупреждающие линии, линии скользящих средних или экспоненциально взвешенных скользящих средних, а также линии интервала значений настроек.

1.3.2 Пример решения задачи с использованием пакета STATISTICA

Предположим имеется фирма выпускающая некоторые электронные приборы.

Есть инженер по контролю качества на участке производства, выпускающем электронные платы, в компетенцию которого входит оценка измерительных средств. Инженер начинает свое исследование с системы измерения толщины плат. Он наугад отбирает трех операторов, измеривших 10 партий продукции. Так как время ограничено, каждому оператору предоставлено две попытки измерения. Исходные данные, полученные в ходе исследования, приведены в таблице 1.3.

##### Таблица 1.3

| <TBODY> <SMALL>Опе- ра- тор</SMALL> | <SMALL>Пар- тия</SMALL> | <SMALL>Про- ба</SMALL> | <SMALL>Из- ме- ре- ние</SMALL> | <SMALL>Опе- ра- тор</SMALL> | <SMALL>Пар- тия</SMALL> | <SMALL>Про- ба</SMALL> | <SMALL>Из- ме- ре- ние</SMALL> | <SMALL>Опе- ра- тор</SMALL> | <SMALL>Пар- тия</SMALL> | <SMALL>Про- ба</SMALL> | <SMALL>Из- ме- ре- ние</SMALL> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.6</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1.0</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.4</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.4</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.7</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.6</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.6</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.7</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>3</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.7</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>4</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.4</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.4</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>5</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1.0</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>6</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>7</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.7</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>8</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.9</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>9</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>1</SMALL> |
| <SMALL>Ralph</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.7</SMALL> | <SMALL>Jim</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.5</SMALL> | <SMALL>Neil</SMALL> | <SMALL>10</SMALL> | <SMALL>2</SMALL> | <SMALL>0.8</SMALL> </TBODY> |

Составной график по операторам и деталям приведен на рис. 1 Приложения 1. Этот график говорит о том, что на допуск и стандартное отклонение результатов главным образом влияет воспроизводимость измерений.

R-карта по операторам приведена на рис. 2 Приложения 2. На графике размахи измерений, т.е. разность между максимальным и минимальным значением в каждой партии, сгруппированы относительно операторов.

График повторяемости и воспроизводимости (см. Приложение 1 рис. 3)  демонстрирует сравнительное мастерство и качество работы каждого оператора, производящего измерения.

В целом по результатам проведенного исследования можно заключить, что основной причиной вариации измерений служат операторы. Инженеру, ответственному за измерения, следует либо повысить квалификацию операторов, либо набрать новый персонал.

2. Примеры применения методов, применяемых в подсистеме контроля качества, при контроле для неколичественных признаков

2.1 Решение задачи о производстве керамических изделий

Предположим, что некоторая фабрика производит керамические изделия. Процесс производства включает несколько этапов, одним из которых является процесс обжига, в результате которого, определяется годно изделие или нет. В течение времени, когда было точно известно, что технологический процесс находится под контролем, было произведено 20 выборок объемом в 100 едениц. В таблице 2.1 приведены данные об обнаруженых бракованных изделиях. Требуется построить контрольную карту.

Таблица 2.1

| Номер выборки | Число бракованных изделий | Номер выборки | Число бракованных изделий | Номер выборки | Число бракованных изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 11 | 8 | 21 | 4 |
| 2 | 5 | 12 | 5 | 22 | 5 |
| 3 | 7 | 13 | 5 | 23 | 3 |
| 4 | 9 | 14 | 4 | 24 | 2 |
| 5 | 5 | 15 | 5 | 25 | 6 |
| 6 | 3 | 16 | 6 | 26 | 8 |
| 7 | 6 | 17 | 3 | 27 | 3 |
| 8 | 3 | 18 | 5 | 28 | 4 |
| 9 | 2 | 19 | 7 | 29 | 3 |
| 10 | 2 | 20 | 6 | 30 | 2 |

Решение:

Общее число бракованных изделий в 30 выборках равно 144, следовательно, оценка доли бракованных изделий в генеральной совокупности составит:

^p=14430∗100=0,048.

Определим положения границ на контрольной карте. Согласно правилу, поскольку ^p < 0.1, n*^p = 4,8 < 5, следовательно при вычислении прибегнем к аппроксимации биномиального закона распределением Пуассона, которое имеет следующий вид:

P (r дефектов в выборке) =(n∗p)r∗e−n∗pr!=(4,8)r∗e−4,8r!, r=0, 1, 2, …

Значения кумулятивных вероятностей, при r=0, 1,…,12 показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Число бракованных изделий r | Доля бракован-ных изделий, ^p | Вероятность P(r) | Кумулятивная вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 1 | 0,01 | 0,036 | 0,048 |
| 2 | 0,02 | 0,095 | 0,143 |
| 3 | 0,03 | 0,152 | 0,294 |
| 4 | 0,04 | 0,182 | 0,476 |
| 5 | 0,05 | 0,175 | 0,651 |
| 6 | 0,06 | 0,140 | 0,791 |
| 7 | 0,07 | 0,096 | 0,887 |
| 8 | 0,08 | 0,058 | 0,944 |
| 9 | 0,09 | 0,031 | 0,975 |
| 10 | 0,1 | 0,015 | 0,991 |
| 11 | 0,11 | 0,006 | 0,996 |
| 12 | 0,12 | 0,002 | 0,999 |

Cогласно правилу, предупреждающие границы подбираются таким образом, чтобы при нормальном ходе технологического процесса, вероятность выхода контролируемой величины за эти границы составляла 5%. Значит будем искать значения нижней и верхних предупреждающих границ, при котором значение кумулятивной вероятности  равно 0.025 и 0.975. То есть такие значения ^p при которых вероятность того, что число бракованных изделий окажется не больше r=^p*n будет равна соответственно 2.5% для нижней предупреждающей границы и 97.5% для верхней предупреждающей границы.

Найдем положение нижней предупреждающей границы.

Она лежит между ^p=0 и ^p=0.01 (см. табл. 2.2). Положение границы определим как положение соответствующего интервала, то есть она находится на уровне ^p=(0+0.01)/2=0.005.

Для верхней предупреждающей границы: ^p=(0.08+0.09)/2=0.085.

Границы регулирования подбираются таким образом, чтобы при нормальном ходе технологического процесса, вероятность выхода контролируемой величины за эти границы составляла 0.2%. Будем искать значения нижней и верхних предупреждающих границ, при котором значение кумулятивной вероятности  равно 0.001 и 0.999. То есть такие значения ^p при которых вероятность того, что число бракованных изделий окажется не больше r=^p*n будет равна соответственно 0.1% для нижней предупреждающей границы и 99.9% для верхней предупреждающей границы.

Для нижней границы регулирования: ^p=0.

Для верхней границы регулирования: ^p=(0.11+0.12)/2=0.115.

Таблица 2.3

|  | Положение контрольной границы в результате аппроксимации распре-делением Пуассона |
| --- | --- |
| Верхняя граница регулирования | 0.115 |
| Верхняя предупреждающая граница | 0.085 |
| Нижняя предупреждающая граница | 0.005 |
| Нижняя граница регулирования | 0 |

Та же компания продолжает осуществлять выборку из готовой продукции объемом в 100 едениц. Всего было осуществлено 12 выборок.

Число бракованных изделий в каждой из 12 выборок приведены в табли-

це 2.4.

Таблица 2.4

| Номер выборки | Число бракованных изделий | Номер выборки | Число бракованных изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | 3 | 10 | 3 |
| 5 | 4 | 11 | 2 |
| 6 | 2 | 12 | 3 |

Требуется определить имеются ли какие-либо неполадки в производстве, то есть соответствует ли доля бракованных изделий той доли которая бывает в нормальных условиях. Или другими словами: является ли технологический процесс контролируемым.

Рис 2.1 Контрольная карта для процесса производства керамических изделий

Из рисунка видно, что все значения выборок лежат ниже верхней границы регулирования, следовательно процесс является контролируемым.

2.2 Решение задачи о  производстве резиновых перчаток

Решим задачу о производстве резиновых перчаток для мытья посуды, условие которой приведено в Примере 2 Раздела 1.3.

Найдем положение центральной линии, предупреждающих границ и границ регулирования.

По условию задачи ^p=0,11, n=100. Поскольку 0.1 < ^p < 0.9,

n * ^p = 11 > 5, n *(1- ^p)>5. Cледовательно, для вычисления положения границ и центральной линии, прибегнем к аппроксимации  биномиального закона нормальным законом.

Центральная линия: 0,11;

Предупреждающие границы:

p±2pqn = 0,11 + 20,11∗(1−0,11)100, или 0,047; 0,172;

Границы регулирования:

p±3pqn = 0,11 + 30,11∗(1−0,11)100, или 0,016; 0,203.

Контрольная карта приведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Контрольная карта для процесса производства резиновых перчаток

Из рисунка видно, что практически все значения долей бракованных изделий лежат ниже центральной линии, что свидетельствует об улучшении технологического процесса.

3. Программная реализация методов контроля качества для неколичественных признаков

3.1 Описание программы построения контрольной карты неколичественных признаков

Программа состоит из формы на которой находятся две вкладки: “Данные” и “Решение”. На вкладке “Данные” пользователю требуется ввести данные о количестве бракованных изделий в выборках 1, 2 и т. д. в соответствующие ячейки матрицы и нажать кнопку “Расчет”. Программа автоматически вычислит значения центральной линии, предупреждающих границ, границ регулирования и отобразит контрольную карту. При выборе флажка “Нанести значения на карту”, при нажатии кнопки “Расчет”, данные о количестве бракованных изделий отобразятся на карте, при этом положения границ и центральной линии на карте останутся неизменными (расчитанными после нажатии кнопки “Расчет”, когда флажок не был маркирован).

Имеется также возможность задания заранее доли бракованных изделий в условиях контролируемого технологического процесса в поле “Положить р=”. При этом положения центральной линии и границ будет расчитыватся по данному значению.

Упрошенный алгоритм работы программы:

- Если в поле “Положить р=” значения введены не были, то данные о количестве бракованных изделий в каждой из выборе суммируются и делятся на число выборок умноженное на объем одной выборки. Таким образом находится положение центральной линии. Иначе положение центральной линии определяет число, введенное в поле “Положить  р=”.

- Если флажок не выбран, то процедура Сalculate_Borders расчитывает положение предупреждающих границ и границ регулирования (как будет описано ниже).

- Строится контрольная карта (процедура Build_Chart). В случае, если флажок включен, происходит масштабирование контрольной карты (изменение минимального и максимального  значений, шага разметки по оси Y, максимального значения и шага разметки по оси Х). Если флажок выбран, то положения границ и центральной линии,  максимальные и минимальные значения, шаг разметки по оси Y остаются прежними. Изменяется только  максимальное значение по оси Х (в случае, если изменилось значение числа выборок).

- Становится активной вкладка “Расчет”. В нижней части формы выводятся значения центральной линии, предупреждающих границ и границ регулирования. Если флажок выбран, то значения долей бракованных изделий в каждой из выборок наносятся на карту.

Распишем более подробно работу процедуры Calculate_Borders.

Cмысл используемых в процедуре переменных:

M – объем выборки;

I, j – переменные целого типа, используемые при вычисления положения границ (счетчики);

Rasp –  вероятность того что в выборке размера m окажется i бракованных изделий;

C_p – вероятность того что в выборке размера m окажется не более i-1 бракованных изделий;

B_value – массив для значений положений предупреждающих границ и границ регулирования;

Border – массив констант 0.001, 0.025, 0.975, 0.999 – уровни границ (соответственно нижней границы регулирования и предупреждающей границы,  верхней предупреждающей границы и границы регулирования).

Алгоритм работы процедуры:

- Вычисляется значение биноминального распределения при i = 0 c  объемом выборки m и присваивается с_p, i присваевается значение 1, b_value[4] присваивается значение 0.

- Значения двух соседних куммулятивных вероятностей с_p и с_p + rasp, при числе бракованных изделий i сравниваются cо значениями border[j], j=1..4.

- Если border[j] находится между этими значениями, то соответствующее значение b_value[j] находится как среднее между значениями соответствующих долей бракованных изделий i/m и (i-1)/m. Если border[j] равен куммулятивной вероятности, то b_value[j] присваевается значение соответствующей доли бракованных изделий.

- Проверяется условие b_value[4]<>0. Если оно истино, то происходит выход из процедуры. Иначе процесс вычислений продолжается.

- Значение i увеличивается на 1, c_p присваивается значение с_p + rasp. Происходит  переход к шагу 2.

Листинг программы приведен в Приложении 2.

3.2 Решение задач с использованием программы

Решим задачу о производстве керамической посуды, рассмотренной в Разделе 2.1.

В программе проделаем следующие действия:

- В поле “Количество выборок” введем значение 30. В поле “Oбъем выборки” введем значение 100. Нажмем кнопку “Принять изменения”.

- Введем данные о количестве бракованных изделий (из табл. 2.1) в выборках 1, 2,…, 30 в соответствующие ячейки матрицы.

- Нажмем кнопку “Расчет”. Произойдет переключение на вкладку “Расчет”, на которой будет изображена контрольная карта и полученные значения центральной линии и границ.

Получены следующие значения центральной линии, предупреждающих

границ и границ регулирования:

Центральная линия: 0,048;

Предупреждающие границы: 0,005, 0,085;

Границы регулирования: 0, 0,115.

Нанесем данные из таблицы 2.2 на построенную контрольную карту:

- Перейдем на вкладку “Данные”. В поле “Количество выборок” введем значение 15. Нажмем кнопку “Принять изменения”.

- Введем данные о количестве бракованных изделий (из табл. 2.2) в выборках 1, 2,…, 15 в соответствующие ячейки матрицы.

- Выделим флажок “Нанести значения на карту”. Нажмем кнопку “Расчет”. Произойдет переключение на вкладку “Расчет”, на которой будет изображена контрольная карта с нанесенными на нее данными.

Решим задачу о производстве резиновых перчаток.

Проделаем следующие действия:

- В поле “Количество выборок” введем значение 11. В поле “Oбъем выборки” введем значение 100. Нажмем кнопку “Принять изменения”.

- Введем данные о количестве бракованных изделий (из табл. 1.3) в выборках 1, 2,…, 11 в соответствующие ячейки матрицы.

- Введем значение 0,11 в поле “Положить p=”. Выделим флажок “Нанести значения на карту”.

- Нажмем кнопку “Расчет”. Произойдет переключение на вкладку “Расчет”, на которой будет изображена контрольная карта с нанесенными на нее значениями и полученные значения центральной линии и границ.

Получены следующие значения центральной линии, предупреждающих

границ и границ регулирования:

Центральная линия: 0,11;

Предупреждающие границы: 0,045, 0,165;

Границы регулирования: 0,025 0,215.

Как видно, значения предупреждающих границ и границ регулирования отличаются от значений полученных при решении задачи в Разделе 2.2, это обьясняется тем, что расчет был произведен с использованием биномиального распределения, и, следовательно можно предположить, что значения полученные в результате решения с помощью программы, являются более точными.

Приложение 1

Протокол решения задачи с использованием пакета STATISTICA

Рис. 1 Составной график по операторам и деталям

Рис. 2 Составная R-карта

### Рис. 3 График повторяемости и воспроизводимости

Приложение 2

Листинг программы построения контрольной карты для неколичественных признаков

unit main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Grids, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, ComCtrls, TabNotBk,

StdCtrls, Series, BubbleCh;

type

TForm1 = class(TForm)

TabbedNotebook1: TTabbedNotebook;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Button1: TButton;

StringGrid1: TStringGrid;

Button2: TButton;

Chart1: TChart;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Series1: TLineSeries;

Series2: TLineSeries;

Series3: TLineSeries;

Series4: TLineSeries;

Series6: TLineSeries;

Check1: TCheckBox;

Series5: TFastLineSeries;

Button3: TButton;

Edit3: TEdit;

Label9: TLabel;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

const

max=100;

delta=0.001;

border:array[1..4] of real=(0.001,0.025,0.975,0.999);//Уровни границ

var

Form1: TForm1;

i,n,m,sum:integer;

a:array[1..max] of integer; //Массив для значений браковоных изделий

c_l:real; //Центральная линия

b_value:array[1..4] of real;//Массив для значений предупрежающих

//границ и границ регулирования

ChangeP:boolean;

implementation

{$R *.dfm}

function Binom(m,n:integer):extended;//Функция вычисления бинома Ньютона

begin                                //по рекурентной формуле

if(n=m)or(m=0) then Binom:=1       //С(m,n)=C(m-1,n)*(n-m+1)/2

else

Binom:=Binom(m-1,n)*(n-m+1)/m;

end;

procedure Build_Chart; //Построение карты

var

x,y:real;

begin

with Form1.Chart1 do begin     //Разметка осей

BottomAxis.Automatic:=false;

BottomAxis.Minimum:=0;

BottomAxis.Maximum:=n;

LeftAxis.Automatic:=false;

LeftAxis.Minimum:=-(b_value[1]+delta)*1.2;

LeftAxis.Maximum:=b_value[4]*1.2;

LeftAxis.Increment:=1/(n*m);

BottomAxis.Increment:=1;

for i:=0 to 5 do

Series[i].Clear;

end;

x:=0;

repeat                         //Построение границ и центральной линии

for i:=1 to 4 do begin

y:=b_value[i];

Form1.Chart1.Series[i-1].AddXY(x,y,'',clTeeColor);

end;

Form1.Series6.AddXY(x,c_l,'',clTeeColor);

x:=x+0.01;

until (x>n);

i:=1;

if Form1.Check1.Checked then begin

repeat                                         //Нанесение значений на карту

Form1.Series5.Addxy(i,a[i]/m,'',clTeeColor);

inc(i);

until (i>n);

end;

end;

procedure Calculate_Borders; //Расчет положений границ

var

rasp,c_p:extended;

i,j:integer;

begin

c_p:=0;

b_value[4]:=0;

i:=1;

c_p:=binom(0,m)*exp(0*ln(c_l))*exp((m-0)*ln(1-c_l));

repeat

rasp:=binom(i,m)*exp(i*ln(c_l))*exp((m-i)*ln(1-c_l));

for j:=1 to 4 do

if (border[j]>c_p)and(border[j]<c_p+rasp) then

b_value[j]:=(i/m+(i-1)/m)/2

else if(border[j]=c_p)then b_value[j]:=(i-1)/m;

inc(i);

c_p:=c_p+rasp;

until b_value[4]<>0;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

n:=5;

m:=20;

StringGrid1.Cells[0,0]:='№';

StringGrid1.Cells[1,0]:='Число бракованных изделий:';

for i:=1 to n do

StringGrid1.Cells[0,i]:=inttostr(i);

TabbedNotebook1.ActivePage:='Данные';

ChangeP:=false;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

n:=strtoint(edit1.Text);

m:=strtoint(edit2.Text);

StringGrid1.RowCount:=n+1;

for i:=1 to n do

StringGrid1.Cells[0,i]:=inttostr(i);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

sum:=0;

try

for i:=1 to n do begin

a[i]:=strtoint(StringGrid1.Cells[1,i]);

inc(sum,a[i]);

end;

except

showmessage('Неправильный ввод данных!');

exit;

end;

if ChangeP<>true then

c_l:=sum/(n*m);

if Check1.Checked<>true then

Calculate_Borders;

//Вывод значений предупреждающих, границ регулирования и центральной линии.

Label6.Caption:=floattostrf(c_l,fffixed,3,3);

Label7.Caption:=floattostrf(b_value[2],fffixed,3,3)+'; '+floattostrf(b_value[3],fffixed,3,3);

Label8.Caption:=floattostrf(b_value[1],fffixed,3,3)+'; '+floattostrf(b_value[4],fffixed,3,3);

Build_Chart;//Построение карты.

TabbedNotebook1.ActivePage:='Расчет';

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if ChangeP=true then begin

Button3.Caption:='Принять';

ChangeP:=false;

Edit3.Enabled:=true;

end else begin

ChangeP:=true;

Button3.Caption:='Отмена';

c_l:=strtofloat(Edit3.Text);

Edit3.Enabled:=false;

end;

end;

end.

Приложение 3

Протокол решения задач с использованием программы построения контрольной карты для неколичественных признаков

Рис. 4 Контрольная карта для процесса производства керамической посуды

Рис. 5 Контрольная карта для процесса производства резиновых перчаток