Министерство образования и науки Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу “Основы автоматизации управления”

на тему “Математические методы и модели в подсистеме управления качеством продукции АСУ предприятия. Приёмочный контроль”.

Выполнила студентка гр.220603                           _________    Корнюхова Т.А.

(подпись)

Руководитель                                                     _________      Батин Н.В.

(подпись)

Минск

2004

ВВЕДЕНИЕ

Качество – наиболее важная характеристика любого бизнеса, которая должна быть в центре внимания всех работников безотносительно к их служебному положению. Контроль качества – наиболее важный элемент достижения качества и может рассматриваться на двух уровнях. На более низком уровне для управления качеством в целях уменьшения числа бракованных изделий используются статистические методы. На более высоком уровне качеством можно рассматривать как стиль работы всей компании по отношению к поставщикам, производимой продукции и к заказчикам. Один из основных тезисов лидеров движения за качеством состоит в том, что применение статистических методов на начальном уровне имеет весьма небольшой эффект, если не подкрепляется соответствующим стилем работы организации в целом. Качество должно стать неотъемлемой частью любой организации.

Господин Деминг, разработавший ряд условий, при которых должен применяться статистический метод контроля, утверждал, что заказчики могут получить более, чем просто удовлетворение от поставки продукции; они должны получить такое удовольствие от нее, что вопрос о следующем заказе у них просто не будет вызывать сомнений. Для того, чтобы этого достичь, компания должна предложить заказчику товар высочайшего качества по разумной цене.

Но, указанные цели не являются несовместимыми.

Для повышения качества продукции необходимо знать, каковы требования заказчика. Следовательно,  составной частью цикла качества должны стать обследования потребителя.

При разработке способов повышения качества продукции важно, чтобы администрация предприятия принимала во внимание, что большую часть проблем можно решить, изменив систему управления в целом. И только решение небольшого числа проблем зависит от усилий отдельных рабочих или от оборудования на некоторых производственных участках. Решающая роль стиля управления в создании общих условий для производства высококачественной продукции неоднократно подчеркивалась ведущими экспертами в области контроля качества.

Методы, которые будут описаны ниже, способствуют достижению компанией целей повышения качества, однако при отсутствии общего настроя и соответствующей системы управления эти методы окажутся неэффективными.

Глава I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1.1 Изменчивость технологического процесса

Любой технологический процесс подвержен изменчивости, даже если он функционирует в полном соответствии с установленными нормативами. Рассмотрим, следующие технологические процессы:

- Розлив фруктового сока по картонным упаковкам определенного объема с помощью специального станка;

- Проверка диаметра отверстий, просверленных в металлическом листе;

- Проверки веса упаковки сахара;

В каждом из этих процессов станок работает в соответствии с некоторым заданным средним значением, однако возможно отклонение параметров отдельных изделий в ту или иную сторону. Обычно значения параметров, меньшие или большие среднего значения, находятся в некотором балансе и имеют нормальное распределение значений переменной. Дисперсия, или разброс, распределения также изменяется в зависимости от вида станка.

Эта изменчивость содержит в себе две компоненты:

- Изменчивость под воздействием простых или неустранимых причин

- Изменчивость под воздействием неслучайных, или специальных, причин

Простые причины изменчивости существуют всегда, и фактически их нельзя устранить до тех пор, пока сам процесс не будет изменен. Для преобразования общей изменчивости необходимо либо использовать новый, или модифицированный, станок, либо осуществлять контроль за условиями функционирования процесса.

Неслучайные, или специальные, причины колеблемости появляются ввиду возникновения особых изменений в самом технологическом процессе или окружающей среде, которые можно выявить.

Неслучайные причины изменчивости приводят в нестабильности распределения значений переменно. Предсказать вид распределения невозможно. Технологический процесс выходит из-под контроля.

Статистический контроль за технологическим процессом используется для определения условий, при которых этот процесс можно контролировать, или условий, при которых возникают неполадки и процесс выходит из-под контроля. Это метод позволяет оператору установить факт наличия вероятных неполадок. Именно быстрота и результативность ответной реакции на сигнал, полученный благодаря применению статистического метода, определяют сознательное отношение к проблеме качества во всей организации.

1.2 Контрольные карты

Контрольные карты графически отражают динамику процесса, т.е. изменение показателей во времени. На карте отмечен диапазон неизбежного рассеивания, который лежит в пределах верхней и нижней границ. С помощью этого метода можно оперативно проследить начало дрейфа параметров по какому-либо показателю качества в ходе технологического процесса для того, чтобы проводить предупредительные меры и не допускать брака готовой продукции.

Используются они для оценки  “контролируемости” или “неконтролируемости ” процесса. Эту оценку можно получить:

- осуществляя проверку замеров важнейших параметров изделия, например, веса сахара в одной упаковке, диаметра отверстия, просверленного в листе металла, длины стального прута;

- осуществляя проверку отдельных качественных характеристик изделия, например, прочно ли упакован пакет, правильно ли закрыта крышкой бутылка, не повреждено ли фарфоровое изделие и т.д.

В первом случае используются контрольные карты количественного признака, а во втором – контрольные карты качественного признака.

1.2.1 Контрольные карты количественных признаков

Данные карты были предложены Шухартом еще в 20-е годы. С помощью карт, выявляется различие между изменчивостью технологического процесса, вызванной простыми причинами, и изменчивостью, появившейся под действием неслучайных. Существует несколько видов данных карт: контрольные карты средних арифметических и контрольные карты изменчивости технологического процесса.

- Контрольная карта средних арифметических технологического процесса

Если генеральная совокупность имеет нормальное(или близкое к нормальному) распределение со средним значением μ и стандартным отклонением σ, выборочное распределение выборочного среднего также является  нормальным и имеет такое же среднее значение и стандартную ошибку, равную σn, где n - объем выборки.  Для любого нормального распределения между граничными значениями, равными μ±2×стандартное отклонение, заключено примерно 95% распределения. Вероятность того, что полученное значение окажется больше, чем μ+2×стандартное отклонение, составляет 2,5%, или один случай из 40, вероятность получения значения, меньшего  μ−2×стандартное отклонение, также составляет 2,5%. Аналогично интервал μ±3×стандартное отклонение охватывает около 99,8% распределения. Вероятность того, что полученное значение превысит μ+3×стандартное отклонение или окажется меньше μ−3×стандартное отклонение, составляет 0,1%, т.е. это событие будет происходить в одном случае из 1000. 95%-ные границы распределения называются верхней и нижней предупреждающими границами. 99,8%-ные границы распределения называются верхней и нижней границами  регулирования.

Стандартная процедура использования этих контрольных карт состоит из следующих шагов:

- Через равные промежутки времени проводится выборка объемом n и рассчитывается выборочное среднее.

- Полученное значение выборочного среднего наносится на контрольную карту в соответствии с номером выборки.

- Если выборочное среднее лежит за пределами границы регулирования, производится остановка технологического процесса в целях выявления неслучайных причин вариации.

- Если два последовательно полученных значения выборочных средних находятся в промежутке между предупреждающей границей и границей регулирования, предпринимаются немедленные действия по остановке процесса производства и выявлению неисправностей. Если некоторое среднее значение лежит за пределами предупреждающих границ, следующая выборка производится сразу же, до момента проведения очередной выборки.

- Если точки на графике образуют явный возрастающий или убывающий тренд, предпринимаются определенные меры даже в случаях, когда эти точки находятся в пределах предупреждающих границ. Этот тренд может оказаться индикатором наличия неслучайных причин, например, снижения параметров наладки станка.

Построение контрольной карты состоит в нанесении на график выборочных средних в соответствии с номером выборки. Приведем пример на рисунке 1.1.

Рис.1.1

μ+3σ/n

μ+2σ/n

μ

μ−2σ/n

μ−3σ/n

Применение этой процедуры иногда приводит и к необоснованным остановкам технологического процесса, однако это случается крайне редко. Любые издержки, связанные с остановками процесса производства, будут больше, чем та экономия, которая может быть получена вследствие улучшений качества продукции.

- Контрольные карты изменчивости технологического процесса

Результатом процесса производства может быть выпуск изделий, параметры которых в среднем удовлетворительны, однако возрастание значений относительно средней должно являться причиной для беспокойства. Размеры значительной доли изделий могут оказаться слишком большими или слишком маленькими даже в случае, когда среднее значение является допустимым.  Показатель размаха значений каждой выборки может использоваться при построении контрольной карты размаха, характеризующей изменения стандартного отклонения. Эту карту строят строго с учетом данных контрольной картой среднего, а затем обе карты используют одновременно.

Размах = Максимальное значение – Минимальное значение

Определяют только верхнюю предупреждающую границу и границу регулирования, поскольку в основном только большой размах приводит к осложнениям в технологическом процессе. Однако иногда используются и нижние границы контрольной карты.

Положение каждой из прямых определяется следующим образом:

Центральная линии:  dn×σ,  где n -  объем выборки, σ - стандартное отклонение

Верхняя предупреждающая граница: rW×σ, отсекает 2,5% значений в верхней части распределения, т.е. при условии нормального протекания процесса размах выборки превысит данное значение в одном случае из 40

Верхняя граница регулирования: rA×σ, отсекает 0,1% значений в верхней части распределения, т.е. при условии нормального протекания процесса размах выборки превысит это значение в одном случае из 1000

dn,rW,rA -  параметры распределения вероятностей размахов выборок, полученных из нормального распределения. Их значения зависят от объема выборки n и определяются по статистическим таблицам. Приведем пример данной таблицы для некоторых значений.                                                                                     Таблица1.

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 1,128 | 1,693 | 2,059 | 5,45 | 2,534 | 2,704 | 2,847 | 2,97 | 3,078 | 3,173 |
| rW | 3,17 | 3,68 | 3,98 | 4,20 | 4,35 | 4,49 | 4,61 | 4,70 | 4,79 | 4,86 |
| rA | 4,65 | 5,05 | 5,30 | 5,45 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,95 | 6,05 |

В ранее рассмотренном материале, считалось, что значения μ и σ известны. Однако это не всегда так. В таком случае, необходимо осуществлять оценку значений данных величин.

Оценка μ вычисляется как среднее всех индивидуальных значений. Это равносильно нахождению среднего значения выборочных средних. Для каждой выборки рассчитывается X, затем  - среднее из всех полученных значений X. Это и есть X.

Если значение σ неизвестно, оценку разброса значений в генеральной совокупности получают с использованием среднего значения размахов выборки R. Приведем формулы, показывающие характер взаимосвязи R и среднего отклонения.

R=dn⋅σ,        где n - объем выборки, dn - один из параметров распределения вероятностей размахов выборки, который определяется из статистической таблицы. Таким образом, получаем: σ=Rdn.

Несмотря на то , что описанные выше методы определения положения границ регулирования и предупреждающих границ сами по себе являются сложными, они тем не менее требуют проведения некоторых дополнительных расчетов.

1.2.2 Контрольные карты качественных признаков

Оценка качества продукции через количественных параметров, например, длины изделия, не всегда целесообразна. В некоторых случаях наличие или отсутствие у изделия дефектов зависит от определенных качественных признаков(например проверка изделия на наличие трещин, отколотых кусочков). Если изделие имеет какой-либо дефект, то он относится к браку. В каждой партии продукции обязательно найдется несколько бракованных изделий. Существуют ряд вопросов, которые должен задать себе производитель: какова доля бракованных изделий, соответствует ли она той доле, которая бывает при нормальных условиях, или имеются какие-то неполадки.

Различают два типа контрольных карт качественных признаков:

- р - карты, в которых используется удельный вес бракованных изделий;

- с - карты, в которых используется число бракованных изделий, приходящих на одну выборку.

Долю бракованных изделий в генеральной совокупности pв условиях контролируемого технологического процесса оценивают на основе большого числа выборок:

p=общеечислоизделийвовсехвыборкахобщеечислоиздеилй,подвергшехсяпроверке

В p- картах долю бракованных изделий в выборке размера n принято обозначать через p=rn, где r- число бракованных изделий в выборке, n- число изделий в выборке.

Число бракованных изделий r в выборке размером n изделий, полученной случайным образом из достаточно большой генеральной совокупности, имеет биномиальное распределение, если вероятность того, что изделие окажется бракованным, pявляется константой.

Pr=Cr×pr×qn−r,   где Cr= n!r!n−r!,  r=0,1,2,…,n

Так как p=rn, p также имеет биномиальное распределение.

Стандартная ошибка распределения p равна: S=pqn.

Для упрощения расчетов, биномиальное распределение можно аппроксимировать либо распределением Пуассона, либо нормальным распределением.

В процессе аппроксимации используется распределение Пуассона, если n≥30, p<0,1 и np<5.

В процессе аппроксимации используется нормальное распределение, если n≥30, 0,1<p<0,9, np>5 и n1−p>5.

При использовании любого из указанных распределений в процессе аппроксимации построение контрольной карты типа р аналогично построению описанной ранее контрольной карты среднего арифметического. При аппроксимации нормальным распределением процедура значительно упрощается:

Центральная линия: строится на уровне доли бракованных изделий в условиях контролируемого технологического процесса p, оцененной по выборочным значениям в течение достаточно длительного промежутка времени.

Предупреждающие границы: p±2×pqn, в условиях контролируемого технологического процесса значение p окажется за пределами этих границ примерно в одном случае из 40.

Границы регулирования: p±3×pqn,  в условиях контролируемого технологического процесса значение p окажется за пределами этих границ примерно в одном случае из 1000.

Если для аппроксимации использовалось нормальное распределение, значения нижней предупреждающей границы и нижней границы регулирования могут оказаться отрицательными. В данном случае, нижние границы карты не принимаются, либо проводится аппроксимация заново с использованием распределения Пуассона.

1.2.3 Примеры решения задач с использованием контрольных карт

Пример1:  Производится расфасовка чая в упаковки объемом по 125 г. Известно, что фасовочный станок работает со стандартным отклонением в 0,15 г. Для обеспечения необходимого веса достаточно наладить станок на среднее значение в 125 г. Через каждые полчаса производится случайная выборка объемом в 5 упаковок. Каждую упаковку взвешивают. Ниже приведены результаты шести последовательных выборок.

Таблица 2.

| Номер выборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес упаковки, г | 125,1 125,3 125,1 124,8 125,1 | 124,9 125,0 125,1 124,9 124,7 | 125,2 125,1 125,3 125,0 125,1 | 125,0 125,0 124,7 125,2 125,1 | 124,8 124,8 125,2 125,1 124,9 | 124,9 125,1 125,0 124,9 125,2 |

Необходимо построить по этим данным контрольную карту арифметического среднего.

Решение:

Центральная ось контрольной карты соответствует уровню μ=125 г.

Предупреждающие границы строятся на уровнях:

μ±2×σn= 125±2×0,155, то есть для 124,866 и 125,134 г.

Границы регулирования строятся на уровнях:

μ±3×σn= 125±3×0,155, то есть для 125,80 и 125,20 г.

Вычислим среднее значение каждой из выборок:

Таблица 3.

| Номе выборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение, X, г | 125,08 | 124,92 | 125,14 | 125,0 | 124,96 | 125,02 |

Нанесем средние значения на контрольную карту.

Среднее значение выборки 3 находится выше верхней предупреждающей границы, однако, среднее значение следующей выборки находится внутри контрольных границ и, следовательно, можно предположить, что поводов для беспокойства нет. Предполагается, что выборка 4 производится сразу же после выборки 3, в которой были обнаружены некоторые отклонения параметра.

Рис. 1.2

125,0

125,2

125,1

124,9

124,8

Используя данные примера 1, построим контрольную карту размахов.

Решение: Размер выборки равен 5, стандартное отклонение процесса составляет 0,15 г. Используя данные статистической таблицы 1, находим: d5=2,326, rW=4,20, rA=5,45. отсюда можно рассчитать: Центральная линия    dn×σ=2,326×0,15=0,35. Верхняя предупреждающая граница   rW×σ=4,20×0,15=0,63. Нижняя граница регулирования   rA×σ=5,45×0,15=0,82

Вычислим размах каждой выборки.                                       Таблица 4.

| Номер выборки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размах выборки, г | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Нанесем наши данные на контрольную карту.                        Рис. 1.3

Центральная линия

0,5

0,4

0,3

0,2

Рассмотрим пример решения задачи использую контрольные карты качественных признаков.

Пример2:

В компании по производству одежды осуществляется контроль за выпуском рубашек типа Т два раза в день путем проверки изделий, попавших в случайную выборку объемом в 150 единиц. Каждый  экземпляр считается либо прошедшим приемку, либо бракованным. Результаты последних 20 выборок изделий, изготовленных работником соответствующей квалификации на машине, тщательно подготовленной от отлаженной, с использованием хорошего сырья, использовались для построения контрольной карты по доле брака. Ниже приводятся соответствующие результаты:                                                                                          Таблица 5.

| Номер выборки | Число бракованных изделий на каждые 150 рубашек | Номер выборки | Число бракованных изделий на каждые 150 рубашек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | 6 | 13 | 8 |
| 4 | 3 | 14 | 3 |
| 5 | 4 | 15 | 5 |
| 6 | 7 | 16 | 4 |
| 7 | 3 | 17 | 6 |
| 8 | 9 | 18 | 5 |
| 9 | 6 | 19 | 3 |
| 10 | 5 | 20 | 2 |

Требуется построить контрольные карты для доли брака p. Определить контрольные границы, используя для аппроксимации биномиального распределения нормальное распределение и распределение Пуассона.

Решение:

Общее число бракованных изделий в 20 выборках равно 90, следовательно , оценка доли бракованных изделий в генеральной совокупности составит:

p=9020×150=0,03.

Хотя значение pдостаточно мало и np=4,5, то есть меньше 5, сначала прибегнем к аппроксимации нормальным распределением и определим положение границ на контрольной карте.

Центральная линия: 0,03

Предупреждающие границы: 0,03±2×0,03×1−0,03150, 0,03±0,028, то есть  0,002 и 0,058.

Границы регулирования: 0,03±3×0,03×1−0,03150, 0,03±0,042, то есть −0,012 и 0,072.

Нижняя граница регулирования отрицательная, поэтому ее либо не наносят на контрольную карту, либо полагают равной нулю.

Так как  p<0,1и np<5, в данном случае аппроксимация с использованием распределения Пуассона, вероятно, позволила бы получить лучшие результаты. Среднее число дефектов в  выборке 4,5. Следовательно, распределение вероятностей Пуассона имеет вид: Pr=4,5re−4,5r!, r=0,1,2,...

положим, что нижняя граница регулирования равна нулю, поскольку она не может иметь отрицательные значения. Положение остальных трех границ определяется как середина соответствующего интервала.         Таблица 6.

| Использование аппроксимации распределением Пуассона для определения положения границ на контрольной карте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число бракованных изделий, | Доля бракованных изделий, | Вероятность, | Кумулятивная вероятность |
|  |  |  | Нижняя граница регулирования 0 |
| 0 | 0,00 | 0,011 | 0,011 |
|  |  |  | Нижняя предупреждающая граница, 0,0035(≈0) |
| 1 | 0,007 | 0,05 | 0,061 |
| 2 | 0,013 | 0,112 | 0,173 |
| 3 | 0,02 | 0,169 | 0,342 |
| 4 | 0,027 | 0,19 | 0,532 |
| 5 | 0,033 | 0,171 | 0,703 |
| 6 | 0,04 | 0,128 | 0,831 |
| 7 | 0,047 | 0,082 | 0,913 |
| 8 | 0,053 | 0,046 | 0,959 |
|  |  |  | Верхняя граница предупреждающая граница, 0,057 |
| 9 | 0,06 | 0,023 | 0,982 |
| 10 | 0,067 | 0,01 | 0,992 |
|  |  |  | Верхняя граница регулирования 0,07 |
| 11 | 0,073 | 0,004 | 0,996 |
| 12 | 0,08 | 0,001 | 0,997 |

Ниже приведены результаты аппроксимации двумя указанными распределениями.                                                                               Таблица 7.

|  | Положение контрольной границы по результатам аппроксимации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальным распределением | Распределением Пуассона |
| Нижняя граница регулирования | −0,012 | 0 |
| Нижняя предупреждающая граница | 0,002 | 0,003(≈0) |
| Верхняя предупреждающая граница | 0,058 | 0,057 |
| Верхняя граница регулирования | 0,072 | 0,07 |

Построим контрольную карту по данным результатам.

0,03

0

0,003

0,057

0,07

Рис.1.4

На данном рисунке построена карта по результатам аппроксимации распределением Пуассона.

Глава II. ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Приёмочный контроль – это контроль качества конечной генеральной совокупности изделий, проводимый на основе выборок ограниченного объема. Такая совокупность называется партией. ЦелЬю контроля качества является определение степени соответствия изделий или какого-либо вида деятельности заданным требованиям. Контролю подвергаются признаки качества или иначе – контролируемые признаки. Значения контролируемых признаков сравниваются с заданными значениями.

Контрольная партия по объему может не совпадать ни с производимым за определенное время, ни с поставляемым или заказываемым количеством товара. Партия должна быть только однородной в том смысле, что все ее изделия должны быть произведены в одних и тех же условиях. К тому же партия должна распадаться на натуральные единицы, то есть количество изделий должно быть всегда целым числом. Эти естественные единицы являются или предметами(гайки, таблетки, электронные запчасти), или отмеренными и расфасованными количествами(однокилограммовые пакеты сахара, 0,7-литровые бутылки вина, клубки пряжи до 100 метров). Партии «бесконечных» продуктов(провод, бумага, жидкости)  этим требованиям не соответствуют.

Приёмочный контроль в зависимости от способа восприятия признака качества можно разделить на контроль по качественному(альтернативному) признаку и измерительный контроль(контроль по количественному признаку). При приёмочном контроле по качественному признаку проводится подсчет дефектных изделий в выборке или подсчет числа дефектов на одно изделие в выборке. В первом случае каждое изделие выборки, в зависимости от проявления признака качества, ставится в соответствие с одной из категорий: “годное” или “негодное”, то есть “дефектное” или ”недефектное”. Эту форму контроля называют еще контролем годности. Бинарный контрольный признак “свойство изделия” распределен в этом случае по закону Бернулли. Общее число дефектных изделий в выборке(по крайней мере, в простых выборках) имеет гипергеометрическое распределение(выборка проводится без возвращения) или биномиальное(выборка с возвращением). Мы имеем дело с контролем по качественному признаку и в том случае, когда дефект изделия проявляется ив изделии несколько раз(например, пузырьки на лакированной поверхности кузова) и определяется общее число дефектов в выборке. Число дефектов часто распределяется по закону Пуассона.

При рассматриваемом контроле по количественному признаку контролируемый признак качества имеет непрерывное распределение(приёмочный контроль в форме контроля величин). Почти всегда в этом случае признак качества имеет нормальное распределение. Суждение о выборке выносится на основе анализа выборочных характеристик. Часто используется выборочное среднее.

Как при контроле по качественному, так и при контроле по количественному признаку статистический план контроля устанавливает объем(ы) выборки, а также  числовые характеристики условий приемки партии. При контроле по качественному признаку таким условием может быть максимально допустимое число дефектных изделий или дефектов(приёмочное число), при контроле по количественному признаку -  граничные значения(приёмочные границы) для выборочного среднего значения показателя качества или другой выборочной характеристики. Контроль по количественному признаку, если не нужна измерительная информация, может быть заменен контролем по качественному признаку.

При использовании любых планов контроля в конце процедуры контроля принимается одно из взаимоисключающих решений: партия принимается или бракуется. Браковка партии должна иметь материальные последствия для производителя с тем, чтобы он был заинтересован в улучшении качества поставок.

На практике при проведении контроля над целыми сериями партий комбинируют несколько планов. Условия перехода от одного плана к другому определяются специальной инструкцией.  Важнейшим сборником планов и систем контроля является так называемый Military Standart MIL-STD 105D(ISO 2859,DIN 40080) - для контроля по качественному признаку и MIL-STD 414(ISO 3951) – для контроля по количественному признаку.

2.1 Статистический приёмочный контроль качества неколичественных признаков

Когда осуществляется проверка продукции необходимо руководствоваться некоторыми правилами в случае обнаружения бракованных изделий. Количество бракованных изделий в выборке позволяет сделать вывод о доле брака в партии продукции в целом. Таким образом, соответствующие правила касаются решений, которые следует принять по поводу партии продукции, если в выборке было обнаружено определенное число бракованных изделий. Приведем пример такой схемы выборки:

- Производится случайная выборка из партии продукции объемом в 15 единиц, затем проверяется каждое изделие в выборке.

- Если в выборке не было ни одного или обнаружено одно бракованное изделие, предполагается, что все изделия в партии имеют приемлемый уровень качества. Партия продукции принимается.

- Если в выборке было обнаружено два или более бракованных изделий, предполагается, что качество всей партии продукции ниже допустимого уровня. Партия продукции отклоняется.

Это- пример схемы одноэтапной выборки. При необходимости можно пользоваться схемой,  предполагающей двухэтапную выборку. Например:

- производится случайная выборка из партии продукции объемом в 15 единиц, затем проверяется каждое изделие в выборке.

- Если в выборке не было ни одного бракованного изделия, предполагается, что все изделия имеют приемлемый уровень качества, и партия продукции принимается.

- Если в выборке было обнаружено одно или два бракованных изделия, производится вторая выборка объемом в 20 единиц, затем проверяется каждое изделие в этой выборке:

а) если во второй выборке обнаружено не более одного бракованного изделия, осуществляется приемка партии продукции;

б) если во второй выборке обнаружено более одного бракованного изделия, то отказываются от приемки всей партии продукции.

- Если в первой выборке обнаружено три или более бракованных изделия, предполагается, что качество всей партии продукции ниже допустимого уровня, и принимается решение об отказе от приемки партии продукции.

Этот вид схемы выборочного приемочного контроля качества основан на биномиальном распределении вероятностей. Рассмотрим примеры работы данного алгоритма.

Пример. Осуществляется поставка партии продукции от внешнего поставщика. Случайным образом производится выборка, и попавшие в нее изделия подвергаются проверке. Система проверки характеризуется тремя параметрами – удельным весом бракованных изделий , объемом выборки и максимально допустимым числом бракованных изделий в выборке . Схема выборки определяется с помощью  и . Например, из партии продукции производится выборка 10  изделий(n=10), и ставится условие, что . Таким образом, акт приемки имеет место, если в выборке не было ни одного или было обнаружено одно бракованное изделие. Если же число бракованных изделий в выборке равно 2, 3 или более, то отказываются от всей партии продукции.

Совершенно необязательно, чтобы объем выборки представлял собой определенный процент от размера всей партии продукции, однако важнейшим условием является принцип случайности выборки, обеспечивающий репрезентативность партии продукции.

Выбор численных значений  и зависит от доли бракованных изделий в партии продукции, которую допускает клиент. Например, заказчик намерен осуществить приемку любой партии продукции, число бракованных изделий в которой не превышает 4%, и отказывается от партии продукции с большей долей бракованных изделий. Максимально допустимая доля бракованных изделий называется допустимым уровнем качества или же приемлимым уровнем дефектности(AQL – acceptable quality level). В идеале необходима такая схема выборки, с помощью которой осуществлялась бы приемка всех партий продукции, доля бракованных изделий в которых не превышает AQL, и отказ от тех партий продукции, доля бракованных изделий в которых превосходит AQL(рис. 2.5).

Рис.2.5

Приведенный на рис.2.5 график – пример построения кривой оперативной характеристики. На практике таких идеальных ситуаций не существует, поэтому обычно заказчика просят установить еще один параметр. Он получил название допустимого процента бракованных изделий в партии или же браковочным или предельно допустимым уровнем дефектности(LTPD – lot tolerance percent defective). LTPD определяет максимальную долю бракованных изделий, которую заказчик допускает в партии продукции. Клиент готов осуществить приемку некоторых партий продукции, доля бракованных изделий в которых лежит в промежутке между AQL и LTPD, но он отказывается принимать те партии продукции, в которых этот показатель выше LTPD. Производитель не должен поставлять партии продукции, в которых удельный вес брака выше, чем LTPD. Следовательно, схема выборки должна быть продумана таким образом, чтобы выявить такие партии продукции как можно более точно. Кривая оперативной характеристики для этого случай приведена на рис.2.6.

Рис.2.6

К сожалению, пока еще не разработаны методы практического построения схем выборки, которые работали бы в точном соответствии со схемой, приведенной на рис.2.6, на практике кривая оперативной характеристики выглядит чаще всего так, как показано на рис.2.7

Риск производителя α

Риск  производителя   β

Рис.2.7

Риск производителя α - это вероятность того, что применение схемы выборки приведет к отказу от приемки партии продукции, которая оказалась бы приемлемой с точки зрения потребителя. Риск потребителя β - это вероятность того, что применение схемы выборки приведет к приемке партии продукции, неприемлемой для потребителя. Схема выборки, применяемая на практике, должна быть направлена на сведение каждой из вероятностей к минимуму.

Для того чтобы выработать подходящую схему выборки, производитель и потребитель должны заключить соглашение по следующим вопросам:

- Допустимый уровень качества.

- Риск производителя , т.е. вероятность того, что применение данной схемы ошибочно приведет к отказу от приемки партии продукции, в которой удельный вес бракованных изделий равен AQL – партии, которую потребитель мог бы принять.

- Допустимый процент бракованных изделий в партии.

- Риск потребителя , т.е. вероятность того, что применение данной схемы ошибочно приведет к приемке партии продукции, удельный вес брака в которой равен LTPD – партии, от приемки которой потребитель отказался бы.

Пример: Известно, что объем выборки n=15,c=2, то есть осуществляется приемка партий продукции, если число бракованных изделий в выборке не больше двух включительно. Имеет ли смысл использовать такую схему выборки, если в соглашении потребителя и производителя указано, чтоAQL=5%, и еслиLTPD=20%, а. риск производителя и потребителя α=0,05,β=0,1 соответственно.

Решение:

По формулам для биномиального распределения находим вероятность наличия rбракованных изделий в выборке размером n:

Схема А:

Pr=Crn×pr×qn−rгде , q=1−p

В нашем случае:

Pr=Cr15×pr×q15−r где r=0,1,2,...

P(приемки партии)= Pr≤2=Pr=0+Pr=1+Pr=2

Рассмотрим значения доли бракованных изделий в партии pот 0,05 до 0,4

Необходимые данные приведены в таблице8.

Таблица 8.

| p | q | Pr=0 | Pr=1 | Pr=2 | Pr≤2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,95 | 0,46329 | 0,365756 | 0,13475 | 0,9638 |
| 0,1 | 0,9 | 0,20589 | 0,343152 | 0,2669 | 0,81594 |
| 0,15 | 0,85 | 0,08735 | 0,231232 | 0,28564 | 0,60423 |
| 0,2 | 0,8 | 0,03518 | 0,131941 | 0,2309 | 0,39802 |
| 0,25 | 0,75 | 0,01336 | 0,066817 | 0,15591 | 0,23609 |
| 0,3 | 0,7 | 0,00475 | 0,03052 | 0,09156 | 0,12683 |
| 0,35 | 0,65 | 0,00156 | 0,012617 | 0,04756 | 0,06173 |
| 0,4 | 0,6 | 0,00047 | 0,004702 | 0,02194 | 0,02711 |

Р (ошибочного отказа от приемки пригодной партии)= 1-0,9638=0,0362

Т.е. риск производителя даже несколько меньше 0,05.

Р (ошибочной приемки непригодной партии продукции)= 0,398.

Риск потребителя слишком велик и значительно больше 0,05, следовательно, нецелесообразно использовать такую схему выборки.

Схема непригодна для потребителя, мнение которого в процессе выработки соглашения является более весомым. Так как именно потребитель оплачивает заказ на партию продукции.

Можно попробовать подобрать иную комбинацию, которая удовлетворяла бы условиям нашей задачи.

Какой из допустимых планов следует выбрать? По соображениям стоимости выбирают план, при котором выполняется следующее неравенство PAQL≥1−α,PLTPD≤β с минимальным n. Из всего количества пар n,c целых чисел, где n≥1,c≥0 выбирают ту пару n,c, в которой n минимально. Определить n и cпри дискретных распределениях(гипергеометрическом, биномиальном, распределении Пуассона) невозможно аналитически, можно использовать только численно – итеративные методы.

Удовлетворительной является комбинация n=29,c=3. Для нее при тех же значения AQL=5%,LTPD=20%  получаются следующие значения:

Р (ошибочного отказа от приемки пригодной партии)= 1-0,945=0,054

Р (ошибочной приемки непригодной партии продукции)= 0,1403. Эти  значения достаточно близки к заданным значениям риска пользователя , равному  0,05 и  риску потребителя, равному 0,1.

Таким образом, был получен оптимальный план контроля.

Глава III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА КОНТРОЛЯ В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ EXCEL

Как было уже замечено выше, определить оптимальный план контроля, а именно n,c, удовлетворяющие условию задачи, довольно-таки трудно, если мы имеем дело с биномиальным распределением. Для упрощения нашей задачи было разработано рабочее приложение в среде Excel.

Данное приложение представляет собой пример осуществления выборки из партии. Определяется вероятность приемки партии, если число бракованных изделий в партии не превышает некой величины, заданной потребителем. Далее рассчитывается риск производителя, то есть вероятность отказа от приемки пригодной партии продукции, а так же риск потребителя, то есть вероятность ошибочной приемки непригодной партии продукции.

Рассмотрим работу данного приложения на примере задачи, решаемой в пункте 2.1.

Пользователю предлагается ввести объем выборки N, число бракованных изделий C, начальное и конечное значения доли бракованных изделий p, шаг между ними H, а также AQL (допустимый уровень качества),  и LTPD (допустимый процент бракованных изделий в партии). Данные заносятся в таблицу1(B5-B17).

После того, как мы окончили вводить данные, в таблице2 автоматически произошли вычисления следующих величии: доли бракованных  изделий(p), доли  небракованных изделий(q), а также  вероятностей приемки партии продукции при следующих значениях - r=o,r=1,r=C,r≤C. Для расчета данных вероятностей использовалось биномиальное распределение.

Из данной таблицы можно определить вероятность приемки партии с использованием данной схемы выборки. Как видно, вероятности были определены только для указанного интервала долей брака, для значений не входящих в данный диапазон в ячейке появляется надпись “#ЗНАЧ!”.

Значения данных чисел следующие: вероятность того, что приемка партии осуществится с долей бракованных изделий равной 0,25 составляет 23,6%.

Так  же в данном рабочем приложении вычисляются риск производителя (вероятность ошибочного отказа от приемки пригодной партии продукции)  и риск потребителя(вероятность ошибочной приемки непригодной партии продукции).  В нашем случае они равны 0,036 и 0,398 соответственно.

Стоит заметить, что в условии нашей задачи было оговорено, что риск производителя должен быть равен 0,05, а риск потребителя – 0,1.  Если сравнить полученные значения рисков с требуемыми, то видно, что они далеко не являются удовлетворительными. Следовательно, надо разработать другой план контроля. Как же это можно осуществить. Алгоритм очень прост.

Алгоритм подбора оптимального плана контроля:

1. Начать необходимо с приемочного числа c=0 и объема выборки n=1.  При данных значениях вычисляются вероятности, а именно больше всего нас интересует значения PAQL,PLTPD.

2. Проверяется условие PLTPDβ(то есть, P0,2≤0,1). Объем выборки n при постоянном c=0 будет увеличиваться на единицу до тех пор, пока не будет выполнено PLTPD β.

3. Далее с найденным n и c=0 вычисляется значение функции PAQL, и проверяется условие PAQL1−α.(то есть P0,05≥1−0,05,) . Если данное условие выполняется, то это значит, что найден минимальный по объему план контроля.

4. В противном случае, величину c увеличивают на единицу и снова начинают увеличивать n. И так до тех пор, пока не выполняться оба условия:

PAQL≥1−α,PLTPD≤β.

Рассмотрим применение данного алгоритма на примере нашей задачи.

Исходные данные будут такими же как и в нашей задаче, кроме одного условия: примим, что c=0,а nбудем подбирать до тех пор, пока не выполниться условие P0,2≤0,1. С помощью разработанного приложения мы легко находим, что при  заданном c=0и n=9 выполняется условие. Значение риска потребителя =0,134, что очень близко к нашему заданному значению.

Но при проверки оказывается, что не выполняется второе условие, полученный риск производителя намного больше требуемого, при том, что он должен быть максимально приближен к данному значению. Следовательно, выполняется следующий пункт алгоритма, приемочное число увеличивается на единицу и объем выборки подбирается сначала, до тех пор пока не выполнится условие PLTPD≤β. Следующая комбинация получается такой c=1,n=16;

Но опять-таки выполняется только одно условие. Значит продолжаем прогонять наш цикл подборки схемы.

Следующая комбинация имеет вид: c=2,n=23, β=0,13.

Увеличиваем приемочное число на единицу и продолжаем цикл подбора. Получили:

Прекрасно видно, что данный план контроля является оптимальным. Так как выполняются все условия. Рассчитанный риск производителя достаточно близок к заданному 0,05, так как и риск потребителя достаточно близок к заданному 0,1. Следовательно, удовлетворительным планом контроля является выборка из партии объемом  29, где количество бракованных изделий не превышает 3.

Необходимо так же заметить, что с помощью рассчитанных величин, строится кривая оперативной характеристики, которая показывает зависимость значения вероятности приемки партии продукции от доли бракованных изделий(ниже приведем пример кривой для нашей задачи) с удовлетворительным планом контроля.

3.1 Блок-схема алгоритма

Данное приложение было разработано в рабочей среде Excel для определения оптимального плана контроля.

Начало

Ввод исходных данных

Расчет

Вывод результатов (заполнение таблицы)

Расчет 
и занесения в соответствующие ячейки таблицы

если

Определяются  другие значения n,c

Конец

Заключение