Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"

Кафедра электроники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Выполнил:                                                                        Проверил:

студент гр.840101	           Русакович В.Н.

Герман А.В.

МИНСК 2009

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Изучить устройство, принцип действия, систему обозначений, параметры и характеристики полупроводниковых диодов, области их применения.

1.2. Экспериментально исследовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) диодов, указанных в карточке задания, и рассчитать по измеренным характеристикам их требуемые параметры.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВАХ      ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

а							б

Рис. 1.	а – схема для исследования прямой ветви ВАХ диода;

б – схема для исследования обратной ветви ВАХ диода

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. ВАХ диода FR 157

Прямая ветвь

| I, мА | 0 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,58 |

Обратного тока нет.

3.2. ВАХ диода КД 507A

Прямая ветвь

| I, мА | 0 | 0,2 | 0,4 | 2 | 3,6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0 | 0,2 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,44 |

Обратного тока нет

Отсутствие обратного тока объясняется малостью обратных токов по сравнению с пределами измерений использованного амперметра.

3.3. ВАХ стабилитрона КС 139 А

Прямая ветвь

| I, мА | 0 | 0,4 | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0 | 0,5 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,66 |

Обратная ветвь

| I, мА | 0 | 0,4 | 1 | 2,1 | 3,2 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 |

Рис. 2. Прямые ветви ВАХ исследованных диодов

Рис. 3. Обратные ветви ВАХ исследованных диодов

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет параметров исследованных диодов

4.1.1. Расчет сопротивления диодов постоянному току Rпр и дифференциального сопротивления rдиф пр

;

|  | FR157 | 1Д507А |
| --- | --- | --- |
| Uпр, В | 0,3 | 0,28 |
| Iпр, мА | 6 | 6 |
| Rпр, Ом | 98,3 | 70 |
| ∆Uпр, В | 0,3 | 0,28 |
| ∆Iпр, мА | 1 | 1 |
| Rдиф, Ом | 300 | 280 |

4.1.2. Расчет статического R0 и дифференциального сопротивления rст стабилитронов

;

|  | КС 139 А |
| --- | --- |
| Uст ном, В | 0,2 |
| Iст ном, мА | 6 |
| R0, Ом | 113,3 |
| Uст, В | 0,2 |
| Iст, мА | 1 |
| rст, Ом | 200 |

4.1.3 Расчет сопротивления R0 (статического) и rст (дифференциального) стабилитрона.

|  | Uст ном, В | Iст ном, А | R0, Ом | ∆Uст, В | ∆Iст, А | rст, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС139А | 1,9 | 6 | 316,7 | 2,09 | 1 | 209,0 |

4.1.4Теоретическая ВАХ диода при I0 = 0,01 мкА и Uт = 0,026 В.

| U, В | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | -1∙10-8 | -9∙10-9 | -9∙10-9 | 0 | 0,022 | 1,026 | 48,02 | 2248,1 |

Iпр, мА

5

Uпр, B

Uобр, B

Iобр, мкА

-0,01

0,6

4.2. Теоретическая ВАХ диода при I0 = 0,01 мкА и UТ = 0,026 В

ВЫВОДЫ

1. Изучены устройство, принцип действия, система обозначений, параметры и характеристики полупроводниковых диодов, области их применения.

1.2. Экспериментально исследованы вольт-амперные характеристики (ВАХ) диодов, указанных в карточке задания, и рассчитаны по измеренным характеристикам их требуемые параметры. Выяснили что экспериментальная ВАХ и теоретическая отличаются что обусловлено не учтенной генерацией носителей зарядов в переходе, а также критическим напряжением пробоя.