УО Белорусский Государственный Университет Информатики Радиоэлектроники

Кафедра Электроники

Отчёт по лабораторной работе

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА»

Выполнил:	Проверил

студент гр.840101 	Рожанский В.Б.

Лухверчик Е

Герман А.В.

Захаренко Р.А

Минск 2010 г.

1 Цель работы: Изучить устройство и принцип действия отражательного клистрона, экспериментально исследовать основные характеристики и параметры клистрона.

2 Паспортные данные

Отражательный клистрон К-54А;

Напряжение канала – 6,3 В;

Напряжение отражателя – 0...400 В;

Ток резонатора – 25...40 мА;

Выходная мощность – 50...60 мВт;

Расстояние между резонатором и отражателем – 2 мм.

3 Схема установки

Рисунок 1 - Схема измерительной установки для исследования отражательного

клистрона

4 Ход работы

4.1 Определить напряжения отражателя, соответствующие максимумам зон генерации для напряжения резонатора: U0 = 250 В. Рассчитать значения номера зоны n для полученных значений напряжения отражателя

| Uотр | 10 | 20 | 45 | 80 | 130 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2000lλ∙U0U0+Uотр=n-14

где l - расстояние между резонатором и отражателем;

λ - длина волны генерируемых колебаний.

n=14+2000lλ∙U0U0+Uотр=14+20002∙10-30,0254∙250250+210=5,8≈6

4.2 Снять зависимости мощности и частоты генерируемых клистроном колебаний от напряжения отражателя: P=f(Uотр); f=F(Uотр), при паспортном значении напряжения резонатора U0=250. I0=15 мА

| Uотр | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0,3 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 2,5 | 0 |
| f, МГц | 0 | 11594 | 11600 | 11620 | 11630 | 11650 | 0 |

Графики  зависимостей имеют вид:

P = f(Uотр), мВт

Uотр, В

0,5Pmax=2,9

-3

3

∆Fe

f0

∆f = F(Uотр)-f0, МГц

∆Fe =f0+∆f-(f0-∆f) = 11650-11594=56 МГц

∆Fef0∙100%=5611620∙100%=0,48%

Se=dfdUотр=5620=2,8 МГц/В

η=PU0I0=5,8∙10-3250∙15∙10-3=0,0015

4.3  Снять зависимости мощности и частоты генерируемых клистроном ко-лебаний от напряжения резонатора (Uотр=210 В):

| U0, В | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 3 | 4,6 | 6,5 | 7,8 | 8 |
| f, МГц | 11618 | 11620 | 11616 | 11616 | 11616 | 11612 | 11614 | 11616 |

Графики зависимостей имеют вид

f, МГц

P, мВт

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

U0, В

f=F(U0) 	P=f(U0)

4.4 Снять зависимость мощности генерации клистрона от тока резонатора для разных зон генерации P=f(I0) при паспортном значении напряжения резонатора. Напряжения отражателя должны соответствовать центрам зон.

| I0, мА | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 0,25 | 1,5 | 3,4 | 5,6 | 7,2 | 8,7 |
| Uотр | 10 | 20 | 45 | 80 | 130 | 210 |

График зависимости имеет вид

P, мВт

I0, мА

Uотр, В

5 Выводы

Изучили устройство и принцип действия отражательного клистрона, экспериментально исследовали основные характеристики и параметры клистрона.