Учреждение образования

Белорусский Государственный Университет Информатики Радиоэлектроники

Кафедра Электроники

Отчёт по лабораторной работе

«Исследование лампы бегущей волны О-типа»

Выполнили:	           Проверил:

студенты гр.840101	Рожанский В.Б.

Лухверчик Е

Герман А.В.

Захаренко Р.А

Минск 2010 г.

- Цель работы: Изучить конструкцию, принцип действия, основные характеристики и параметры  лампы бегущей волны (ЛБВ).

- Паспортные данные:

УВ-37

| Режим эксплуатации | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение канала | 6,3 В |
| Напряжение упр.электрода | -50 В |
| Напряжение коллектора | 1140 В |
| Ток коллектора | ≤4,5 мА |

- Схема измерительной установки:

4.Ход работы:

4.1 Амплитудная характеристика Рвых=f(Pвх)

| Pвх, мкВт | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвых, мкВт | 150 | 250 | 400 | 650 | 1600 | 3000 | 4800 | 8750 | 15000 |
| КdB | 66 | 63 | 61,2 | 59 | 56 | 53 | 51,2 | 49 | 46 |

| Pвх, мкВт | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвых, мкВт | 25000 | 30000 | 40000 | 47000 | 56000 | 63000 | 70000 | 72000 | 80000 |
| КdB | 44,2 | 43 | 41,2 | 40 | 39 | 38,2 | 37,5 | 37 | 36 |

4.2 Амплитудно-частотная характеристика ЛБВ Рвых=F(f)

Рвх=1 мкВт;        ∆f=100 МГц

| f, ГГц | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвых, мкВт | 1050 | 1050 | 1550 | 2850 | 1000 | 650 | 750 | 1000 |
| КdB | 58,3 | 58,5 | 56 | 52,5 | 56,6 | 56 | 53,6 | 54,6 |

| f, ГГц | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвых, мкВт | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| КdB | 54,6 | 54,6 | 53,4 | 53,2 | 55,5 | 56 | 54,2 | 55 |

4.2 Зависимость выходной мощности от ускоряющего напряжения Рвых=f(U0)

Рвх=1мкВт;          f0=5,8 ГГц

| U,В | 900 | 960 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pвых,мкВт | 100 | 30 | 1500 | 2150 | 3600 | 3600 | 3000 | 2100 | 600 |

Рвх=5мкВт;          f0=5,8 ГГц

| U,В | 900 | 960 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1160 | 1170 | 1200 | 1230 | 1260 | 1280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pвых, мкВт | 4000 | 5000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 20000 | 14000 | 10000 | 6000 |

5. Графики зависимостей:

Амплитудная характеристика Рвых=f(Pвх)                            Кdb=f(Pвх)

Рвых=F(f)							Кdb =F(f)

Рвых=f(U0) при Рвх=1мкВт;						Рвых=f(U0) при Рвх=5мкВт;

6.Вывод:

Изучили конструкцию, принцип действия, основные характеристики и параметры лампы бегущей волны.