1.  Цель работы: ознакомиться с принципом действия диодов Ганна. Экспериментально исследовать основные характеристики и параметры генератора СВЧ на диоде Ганна.

2.  Схема установки:

3. Таблицы результатов измерений:

3.1  ВАХ диода Ганна:

| U,B | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 9,2 | 9,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,A | 0,15 | 0,22 | 0,36 | 0,4 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

3.2  Зависимость выходной мощности и частоты от положения короткозамыкателя  l:

Uд=7,2 В

| l, мм | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, x10МГц | 1585 | 1579 | 1567,6 | 1539,5 | 1518 | 1436 | 1380 | 1328 |
| P, мВт | 2 | 2,3 | 2,65 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,6 |

3.3 Зависимость выходной мощности ГДГ от напряжения на диоде:

lmax=18 мм

| Uд,В | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мВт | 1 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 |

4. Графики полученных зависимостей:

ВАХ диода Ганна:

Зависимость выходной мощности и частоты от положения короткозамыкателя:

Зависимость выходной мощности ГДГ от напряжения на диоде

5. Вывод: В ходе работы было выяснено, что положение короткозамыкателя, которое соответствует максимальному уровню мощности составило 18 мм. Наблюдали участок отрицательного сопротивления на ВАХ диода. Максимальная мощность ГДГ составила 3,5 мВт при напряжении Uд=7,2 В. При дальнейшем увеличении напряжения мощность падает.