Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра Электроники

Отчёт по практическому занятию № 2

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ И СТАБИЛИТРОНОВ»

(Вариант №5)

Выполнил:	Проверил:

студент гр.841301	Дробот С.В.

Дудко А.А.

Минск 2009 г.

Цель:

1. Изучить основные характеристики и параметры выпрямительных диодов и стабилитронов.

2. Выполнить инженерный расчет элементов простейших схем выпрямителя и параметрического стабилизатора напряжения.

3. Провести математическое моделирование разработанных схем с помощью пакета проектирования аналоговых и цифровых устройств OrCAD. Сравнить результаты моделирования на ЭВМ с исходными данными и результатами инженерного расчета.

4. С  помощью  пакета OrCAD  исследовать  влияние  элементов  схемы  на основные характеристики устройств.

Исходные данные:

| Вариант | Выходное напряжение Uвых, В | Ток нагрузки Iн, мА | Амплитуда пульсаций выходного напряжения ∆Uвых , мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,6 | 100 | 30 |

Схема:

- Стабилитрон (Ucт=Uвых и Iст max > Iн): КС456А.

| Тип стабилитрона | Ucт , В | Iст min , мА | Iст max , мА | Rст , Ом | αUст , %/°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС456А | 5,6 | 3 | 167 | 10 | +0,05 |

- Коэффициент стабильности (Iн ≥ 80 мА) Кст = 30.

- Амплитуда пульсации на входе стабилизатора

Кст =∆Uвх/∆Uвых => ∆Uвх ст = Кст * ∆Uвых = 30*30*10-3=0,9 В.

- Сопротивление гасящего резистора Кст ≈ Rг / rст  => Rг = Кст * rст = 30 * 10 = 300 Ом.

- Рабочий ток стабилитрона

Iст min ≤ Iст ≤ Iст max - Iн.

3 мА ≤ Iст ≤ 67 мА.

Iст = 35 мА.

- Ток гасящего резистора IR.

IR = Iст + Iн = 100 + 35 = 135 мА

- Сопротивление нагрузки

RН = Uвых / Iн = 5,6 / 100 * 10-3 = 56 Ом.

- Необходимое постоянное напряжения на входе стабилизатора.

Uвх ст = IR RГ + Uвых = 135 * 10-3 * 300 + 5,6 = 46,1 В.

- Температурный уход выходного напряжения стабилизатора ∆Uвых Т = ∆Uст при изменении температуры на ∆Т = +50 °С.

αUст = ∆Uст * 100 % / Uст * ∆Т => ∆Uст = αUст * Uст * ∆Т / 100 % = 0,14 В

- Таблица параметров стабилизатора напряжения.

| Тип стабилитрона | Uвх ст, В | ∆ Uвх ст, мВ | Uвых, В | ∆UвыхТ, мВ | ∆Uвых, мВ | Iст, мА | IR, мА | Кст | RН, Ом | RГ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС456А | 46,1 | 900 | 5,6 | 140 | 30 | 35 | 135 | 30 | 56 | 300 |

- Uвых выпр = Uвх ст = 46,1 В ;

∆Uвых выпр = ∆Uвх ст = 900 мВ ;

Iн выпр m = IR = 135 мА ;

- Необходимая амплитуда входного напряжения выпрямителя.

Uвх m = Uвх ст + ∆Uвх ст + Uпр   (Uпр ≈ 1 В) ;

Uвх m = 48 В.

- Ёмкость конденсатора на входе выпрямителя. (f = 50 Гц)

С = Iн m / ∆Uвых * f = 0,0033 Ф

- Амплитуда обратного напряжения на диоде выпрямителя.

Um обр  ≈ 2Uвх m ≈ 96 В.

- Выпрямительный диод.

Iн выпр m < Iпр max ;

Um обр < Uобр max ;

Выпрямительный диод – КД226А

| Тип диода | Iпр max, А | Iпр и max, А | Uобр max, В | Tобр вос, мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КД226А | 1,7 | 10 | 100 | 0,25 |

- Таблица параметров выпрямителя.

| Тип диода | С, мкФ | Um обр, В | Uвх m, В |
| --- | --- | --- | --- |
| КД226А | 3300 | 96 | 48 |