Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электроники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

«Исследование одиночных усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах»

Выполнил: Студент гр. 740101

Кохнович Е.А.

Проверил: Русакович В. Н.

Минск 2008

- Цель работы

1.1.Изучить характеристики и параметры усилительных каскадов, а также  режимы работы и способы задания рабочей точки активных элементов в усилителях.

1.2.Экспериментально исследовать основные характеристики и параметры одиночных усилительных каскадов.

- Принципиальная схема исследуемого усилительного каскада.

Рис. 1. Принципиальная схема исследуемого усилительного каскада;

- Схемы измерительных установок.

Рис. 2. Структурная схема для исследования АХ и АЧХ усилителя

Рис. 3. Структурная схема для измерения входного и выходного сопротивлений усилителя.

- Результаты исследования каскада по постоянному току.

При отключенном источнике входного сигнала были измерены постоянные напряжения на выводах активного элемента:

Uб=1,395 В			Uк=4,093 В		Uэ=0,613 В

Iк=(Uип-Uк)Rк=(10-4,093)1000=5,9 мА

Uкэ=Uк-Uэ=4,093-0,613=3,48 В

Uбэ=Uип*R2R1+R2=10*15009100+1500-Uэ=0,807 В

- Результаты исследования АХ каскада.

Исследование АХ проводилось на фиксированной частоте f=1 кГц с использованием измерительной установки на рис.2

Таблица 1:

| Rн, кОм | Uш, мВ | Uвх min, мВ | Uвых min, мВ | Uвх max, В | Uвых max, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∞ | 8 | 1 | 16 | 0,011 | 1,599 |
| 1 | 6 | 1 | 12 | 0,016 | 1,326 |

Рис.4. АХ каскада при Rн=∞. 	Рис.5. АХ каскада при Rн=1 кОм.

Коэффициент усиления по напряжению:

Rн=∞,   	KU=UвыхUвх=161=16

Rн=1 кОм,   	KU=UвыхUвх=121=12

Динамический диапазон усилителя:

Rн=∞,   	D=Uвх maxUвх min=111=11

Rн=1 кОм,   	D=Uвх maxUвх min=161=16

- Результаты исследования АЧХ каскада.

| f, кГц | Uвых, мВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | при C1=10 мкФ | при C1=4,7 мкФ |
| 0,01 | 0,064 | 0,004 |
| 0,05 | 0,006 | 0,005 |
| 0,07 | 0,005 | 0,05 |
| 0,1 | 0,518 | 0,478 |
| 0,5 | 1,102 | 1,07 |
| 0,7 | 1,222 | 1,209 |
| 1 | 1,262 | 1,253 |
| 5 | 1,312 | 1,310 |
| 7 | 1,318 | 1,317 |
| 10 | 1,322 | 1,321 |
| 50 | 1,325 | 1,325 |
| 70 | 1,319 | 1,319 |
| 100 | 1,310 | 1,310 |
| 500 | 1,016 | 1,022 |
| 700 | 0,594 | 0,588 |
| 1000 | 0,005 | 0,066 |

Рис.6. АЧХ каскада при C1=10 мкФ

Рис.7. АЧХ каскада при C1=4,7 мкФ

Полоса пропускания усилителя:

при C1=10 мкФ:	∆f=fВ-fН=300-0,3=299,7 кГц

при C1=4,7 мкФ:	∆f=fВ-fН=300-0,3=299,7 кГц

- Результаты исследования входного и выходного сопротивлений каскада.

Измерение входного и выходного сопротивлений усилителя проводится на фиксированной частоте входного сигнала f=1 кГц при уровне входного сигнала, соответствующем линейному участку АХ, с использованием измерительной установки, структурная схема которой представлена на рис.3. Измерения проводятся косвенным методом.

Входное сопротивление усилителя:

Uвх=1,26 В;			R=1 кОм;			Ur=0,473 В

Rвх=UвхRUr-Uвх=1,26*10000,473-1,26=1,6 кОм

Выходное сопротивление усилителя:

Uвых 1=1,259 В;		Uвых 2=0,666 В			Rн2=1 кОм;

Rвых=Rн2Uвых 1Uвых 2-1=10001,2590,666-1=890 Ом

- Расчет коэффициента усиления по мощности усилителя.

Uвх m=0,016 В;    Uвых m=1,326 В;	 Rвх=1,6 кОм;    Rк=1 кОм;

Kp=U2вых mRвхRкU2вх m=1,3262*16001000*0,0162=10989,23

- Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и экспериментально исследованы характеристики и параметры усилительного каскада, в котором рабочая точка задается схемой эмиттерной стабилизации.

При исследовании амплитудной характеристики, было установлено, что уменьшение сопротивления нагрузки приводит к уменьшению коэффициента усиления по напряжению и к расширению динамического диапазона усилителя.

При исследовании амплитудно-частотной характеристики, мы установили, что уменьшение емкости разделительного конденсатора на входе усилителя существенно не влияет на АЧХ усилителя.