Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра РЭС

Отчёт по лабораторной работе №1

Исследование фильтров на поверхностных акустических волнах

Проверил:                                                                                         Выполнил:

Минск

Цель работы: изучить назначение, конструкции и основы технологии фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ), а также их основные характеристики. Исследовать амплитудно-частотные характеристики фильтров для УПЧИ и УПЧЗ современных телевизоров, влияние температуры на их характеристики.

Краткие сведения из теории:

Одним из важных направлений функциональной электроники является акустоэлектроника, где значительное место занимают устройства и элементы на поверхностных акустических волнах (ПАВ). К ним можно отнести фильтры электрических сигналов, линии задержки, резонаторы, акустические фазовращатели, аттенюаторы, генераторы сигналов на ПАВ, устройства пространственно-временной обработки сигналов и др.

Во всех этих устройствах и элементах используются преобразователи ПАВ, служащие для преобразования электрических сигналов в акустические и наоборот. Известны преобразователи ПАВ, использующие трансформацию объемных акустических волн, и электродные, преобразователи ПАВ, причем последние более технологичны и обеспечивают возможность расширения частотного диапазона до сотен мегагерц - единиц гигагерц.

Принцип работы электродных преобразователей ПАВ основан на упругой деформации участков пьезоэлектрического кристалла под действием прикладываемого на электроды, находящиеся на его поверхности, переменного напряжения. В однофазном преобразователе (рис. 1.1) период расположения электродов выбирается равным длине поверхностной акустической волны λa подложке из заданного материала, а ширина их, обычно составляет величину λa2. Чем меньше толщина подложки, тем выше эффективность акустоэлектрического преобразования. На практике толщина подложки обычно превышает несколько единиц λa . В двухфазном преобразователе электроды имеют встречно-штыревую геометрию. Рабочая частота однофазного преобразователя при равном периоде расположения электродов a вдвое выше, чем двухфазного. Следует отметить также, что однофазный преобразователь может работать при более высоких рабочих напряжениях, чем двухфазный. Последний, однако, имеет некоторые конструкторско-технологические преимущества. Большое практическое значение имеют полосовые фильтры на ПАВ, применяемые в настоящее время, в частности, в телевизионных приемниках в трактах УПЧИ и УПЧЗ. Они отличаются небольшими габаритами, малыми потерями (10...20 дБ), подавлением отраженных сигналов до уровня 30...40 дБ, хорошей температурной и временной стабильностью, высокой воспроизводимостью параметров при использовании современных методов производства. Схематически простейший вариант фильтра на ПАВ показан на рис. 1.2. При таком симметричном расположении выходных преобразователей до отношению к входному используются обе части ПАВ, излучаемые по направлениям, показанным стрелками. Кроме того, для получения заданной частотной характеристики может применяться метод анодизации структур со встречно-штыревыми преобразователями, который заключается в изменении степени перекрытия штырей, достигаемом изменением их длины. Различают несимметричную анодизацию, когда изменена длина электродов лишь одной гребенки, и симметричную. При этом происходит амплитудная модуляция импульсного отклика, а также, как нежелательные явления, наблюдаются дифракция акустической волны, излучаемой участками с малыми перекрытиями штырей, и фазовые искажения фронта волны.

Учитывая разнообразные возможности формирования ПАВ, нетрудно понять достаточно широкое распространение других элементов на ПАВ: резонаторов, полосовых усилителей, генераторов, активных фильтров, ответвителей и других, о которых упоминалось ранее.

Приборы и оборудование, применяемые в работе

1. Генератор Г4 - 102.

2. Осциллограф С1-75.

3. Макет с 4 фильтрами и термостатом.

Расчетные формулы:

Электрическая добротность:    Qэ=π(4⋅кэм2⋅n),

где кэм, - коэффициент электромеханической связи звукопровода; п  - число пар электродов двухфазного преобразователя;

величину задержки сигнала: τз=Lϑn,

где L - расстояние между преобразователями, преодолеваемое волной по звукопроводу; ϑn- скорость распространения ПАВ в данном материале.

Экспериментальные и расчетные данные

1.

| 1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,45 | 5,46 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 6,,35 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| 2 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 |
|  | 0,05 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,22 | 0,45 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
|  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |  |
|  | 0,6 | 0,4 | 0,45 | 0,2 | 0,22 | 0,15 |  |  |  |  |

Вывод: в ходе лабораторной работы изучили назначение и основы технологии фильтров на ПАВ. Исследовали амплитудно-частотные характеристики фильтров, а также исследовали влияние температуры на их параметры.