42.           Преобразователи постоянного напряжения

Статическими преобразователями постоянного напряжения называются устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное (инверторы) или постоянное напряжение одного номинала в постоянное напряжения других номиналов (конверторы).

Статические преобразователи выполняются на транзисторах или тиристорах и отличаются от механических преобразователей (электрические машины, вибропреобразователи, умформеры)  бесшумны, имеют незначительный вес и габариты, большой КПД и высокую надёжность в работе.

Транзисторные преобразователи постоянного напряжения выполняются по одно- и двухтактной схемам, с самовозбуждением (автогенераторы) и независимым возбуждением (усилители мощности).

Источники электропитания, в которых применяются статические преобразователи, в технической литературе называют импульсными блоками питания. Последние нашли широкое применение в радио и телевизионных приёмниках, в персональных ЭВМ, АТС.

К основным параметрам преобразователя относят:

- коэффициент  полезного действия (КПД)  η=0,6−0,9;;

- рабочую частоту  f=10−300  кГц;

- величину входного и выходного напряжений Eп и U0;

- допустимый ток нагрузки IHMAX;

- габариты и вес преобразователя.

КПД преобразователя определяется потерями мощности в цепях полупроводниковых приборов, магнитопроводе, выпрямителе и сглаживающем  фильтре.

Ориентировочно эти потери составляют:

- в магнитопроводе 5-10%;

- в выпрямителе и сглаживающем фильтре 10-12%;

- в транзисторах 15-25%.

Потери мощности в транзисторе складываются из потерь в коллекторных цепях в режимах насыщения, отсечки и коммутации, а также в базовых цепях.

Для уменьшения потерь мощности в режиме коммутации резистор в цепи базы транзистора в ключевом режиме Rб шунтируется конденсатором.

При конструировании преобразователей необходимо помнить, что с ростом частоты уменьшаются габариты трансформатора, но увеличиваются потери мощности, а также влияние помех на работу других радиотехнических систем.