43 Схемотехнически наиболее прост однотактный преобразователь с обратным включением выпрямительного диода (рис. 1, а). Он представляет собой фактически импульсный стабилизатор с последовательным транзистором и параллельным дросселем, причем дроссель выполнен двухобмоточным, что обеспечивает гальваническую развязку нагрузки от первичной сети.

Положительные импульсы напряжения возбуждения длительностью τ' отпирают, а отрицательные длительностью T−τ' запирают силовой транзистор VТ. Открытый транзистор оказывается в режиме насыщения и пропускает через себя как обратный ток диода, пересчитанный в первичную обмотку, так и ток заряда дросселя, проходящий от источника Еп через первичную обмотку дросселя (рис.1, б, в). Длительность импульса коллекторного тока τ больше τ' на время рассасывания заряда неосновных носителей в базе.

Рисунок 1 – Однотактный преобразователь с обратным включением диода

При запирании транзистора отрицательным импульсом напряжения напряжение, индуцируемое магнитным потоком на обмотках дросселя, меняет знак и начинает быстро нарастать по абсолютному значению.  Когда напряжение на обмотке w2 достигнет значения U0 отпирается   выпрямительный  диод   VD   и   накопительный   конденсатор  C заряжаясь, замедляет дальнейший рост индуцируемого напряжения. Таким образом, напряжение на обмотке дросселя w1 во время его разрядки через диод VD оказывается равным - U0w1w2.

Если индуктивность дросселя L больше критической, то выходное напряжение преобразователя можно определить из условия равенства нулю среднего напряжения на дросселе:                    EПτ=U0w1w2(T−τ)

Обозначив τT=γ и преобразовав последнее выражение, найдем

U0=EПw2w1⋅γ1−γ.

Зависимость выходного напряжения от длительности импульса τ позволяет регулировать его значение и, следовательно, построить на основе однотактного преобразователя стабилизирующий источник. Как и в стабилизаторе напряжения с параллельным дросселем, максимальное значение напряжения U0 реально не равно бесконечности при γ→1 (потому что ограничивается сопротивление потерь в преобразователе). Возрастания выходного напряжения на холостом ходу стремятся избежать, для чего используют добавочную неотключаемую нагрузку.

Напряжение на закрытом транзисторе складывается из напряжения источника Еп и индуцируемого магнитным потоком напряжения на обмотке дросселя w1 (рис. 1, д):                                          UKE=EП+U0w1w2=EП1−γ

При индуктивности дросселя, много большей критического значения, ток коллектора транзистора по форме близок к прямоугольной:

IK=w2w1⋅IП0γ.

где IПО - средний ток, потребляемый от источника Еп.

Произведение UKEIK в таком преобразователе обратно пропорционально γ(1−γ) и, следовательно, имеет минимум при γ = 0,5. Этому минимуму соответствует наименьшая установочная мощность транзистора однотактного преобразователя напряжения с обратным включением диода.

Если выбрать индуктивность дросселя меньше критической, то ток дросселя приобретает треугольную форму (пунктирные линии на рис.1, в, г) и в рассматриваемом преобразователе для отпирания силового транзистора возникнут благоприятные условия. Транзистор будет включаться при нулевом токе и запертом выпрямительном диоде. Поэтому коммутационные выбросы тока коллектора в таком режиме не возникают.

Длительность разрядки дросселя на выпрямительное звено с нагрузкой постоянному току R0  :                                          τ2=2LTR0⋅w2w1.

Для реализации режима с треугольной формой тока дросселя необходимо, чтобы длительность пассивной части периода T−τ была больше τ2. В этом случае в нагрузку полностью передается энергия, накопленная в дросселе:

Qa=EП2τ22L

При необходимости стабилизации энергии (мощности) в нагрузке однотактный обратный преобразователь регулируется в соответствии с приведенной зависимостью.

Выходное напряжение преобразователя в режиме разрывных токов дросселя обратно пропорционально корню квадратному из сопротивления нагрузки:

U0=EПτR02LT

По этому же соотношению выбирают сопротивление неотключаемой нагрузки при заданном максимуме выходного напряжения.