Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 4

Вариант № 2

«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»

Выполнил:							  		           Проверил:

Студент гр.

Минск 2011

Цель работы: экспериментальное  исследование  частотных  и  резонансных характеристик  последовательного  контура,  влияния  активного сопротивления  на  вид  резонансных  кривых.  Ознакомление  с  настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости.

Таблица 1-Исходные данные

| UВХ, В | rК, Ом | LК, Гн | С, мкФ | W, витков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 50 | 0,44 | 1 | 3600 |

№ 1. Последовательная цепь без дополнительного сопротивления.

Рис. 1 – Последовательная цепь

Расчет резонансной частоты, характеристического сопротивления и добротности:

Данные опытных измерений заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Данные измерений без сопротивления r

| № | f, Гц | I(f), мА | UK(f), В | UC(f), В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 188 | 10 | 5,18 | 8,6 |
| 2 | 198 | 12 | 6,5 | 9,8 |
| 3 | 208 | 14 | 8,4 | 11,6 |
| 4 | 218 | 26 | 16,3 | 19 |
| 5 | 228 | 37 | 24,3 | 26,3 |
| 6 | 238 | 48 | 31,2 | 30,7 |
| 7 | 248 | 37 | 25,5 | 23,3 |
| 8 | 258 | 26 | 18 | 15,2 |
| 9 | 268 | 19 | 13,9 | 10,7 |
| 10 | 278 | 16 | 11,6 | 8,4 |
| 11 | 288 | 13 | 10 | 6,8 |

№ 2. Схема с дополнительным сопротивлением r=50 Ом.

Рис 3 – Последовательная цепь с сопротивлением r.

Таблица 3 – Данные измерений второго опыта

| № | f, Гц | I(f), мА | UK(f), В | UC(f), В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 188 | 9 | 4,6 | 7,8 |
| 2 | 198 | 11 | 6,1 | 9,3 |
| 3 | 208 | 14 | 7,8 | 10,8 |
| 4 | 218 | 20 | 12,7 | 15 |
| 5 | 228 | 24 | 16 | 17,3 |
| 6 | 238 | 28 | 17,6 | 17,6 |
| 7 | 248 | 25 | 17 | 15,4 |
| 8 | 258 | 20 | 14 | 11,7 |
| 9 | 268 | 16 | 12 | 9,3 |
| 10 | 278 | 13 | 10,6 | 7,6 |
| 11 | 288 | 12 | 9 | 6,3 |

№ 3. Зависимость значений тока и напряжений на элементах схемы от значения емкости конденсатора С, при постоянной частоте f=100 Гц, и постоянном входном напряжении UВХ=3,5 В.

Используем схему на рисунке 2.

Рассчитаем значение емкости при резонансе напряжений на частоте 100 Гц:

Таблица 4 – Зависимость параметров от емкости

| № | C, мкФ | I(C), мА | UK(C), В | UC(C), В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 1 | 0,4 | 3,7 |
| 2 | 1 | 4 | 1,3 | 4,7 |
| 3 | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 19 | 5,2 | 7,75 |
| 5 | 4 | 26 | 7,3 | 9 |
| 6 | 5 | 30 | 8,6 | 8,5 |
| 7 | 6 | 28 | 8 | 6,8 |
| 8 | 7 | 25 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 22 | 6,4 | 4 |
| 10 | 9 | 21 | 6 | 3,4 |
| 11 | 10 | 19 | 5,5 | 2,8 |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| 13 | 22 | 9 | 2 | 0,8 |

Идеальная зависимость тока от частоты схемы с сопротивлением r=50 Ом, представлена на рисунке 6.

Рис 6 – Идеальная зависимость тока от частоты

Идеальные зависимости напряжений на конденсаторе и катушке представлены на рисунке 7.

Рис 7 – Идеальные зависимости UC, UL

В начальный момент времени:

На частоте намного выше частоты резонанса: