- Понятие цифровой специализированной системы.

Вычислительные машины:

- Вычислительные машины общего назначения (машины, решающие широкий круг задач).

- Специализированные вычислительные машины (ориентируются на решение одной или специализированной задачи или узкого круга задач; например, это системы на разнообразных технических объектах).

Специализированные вычислительные машины:

- Стационарные

- Транспортируемые

В первую очередь, специализированные вычислительные машины различаются по условиям эксплуатации.

Стационарные системы могут располагаться в отапливаемых/не отапливаемых помещениях, могут работать на открытом пространстве (лабораторные установки (отапливаемые), навесы (не отапливаемые)). Условия эксплуатации различаются температурным диапазоном, диапазоном изменения влажности, атмосферного давления и механических воздействий (вибраций, ударов), наличием дополнительных электромагнитных полей.

Работа стационарной специальной техники

-50  ÷  +75 °C температурный диапазон

90  ÷ 98 % влажность

До 120 ГЦ уровень воздействий со средним квадратическим значением ~60м/с²(интенсивность воздействий)

Транспортируемые системы устанавливаются на подвижные платформы и условия эксплуатации определяются типом транспорта (автомобиль, ж/д, самолёты, спутники, ракеты)

Требования, предъявляемые к специализированным вычислительным машинам

- Тактико-технические

Указываются сведения о назначении специализированной техники и её основных технических параметров (быстродействие, ёмкость запоминающих устройств, скорость передачи через устройство ввода/вывода).

- Конструкторско-технологические

(габариты, масса, средства защиты от механических и климатических факторов, принципы конструктивного оформления, требования по технологичности).

Конструктивное оформление. Хорошая конструкция предполагает простой доступ к элементам системы без удержания других, а также наличие специальной точки для подключения контрольной измерительной аппаратуры.

Технологичность. Стремятся использовать унифицированные нормализированные стандартизированные детали и материалы, а также минимальную номенклатуру комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов.

- Эксплуатационные

Требования к простоте обслуживания и культу управления.

- Экономические

Требования к стоимости.

- Требования к надёжности

Используется понятие параметра надёжности. Это вероятность безотказной работы, наработка на отказ, среднее время восстановления работоспособности.

2. Стадии проектирования цифровой специализированной системы.

Проект – комплект документации, по которому можно производить различные изделия.

Стадии:

1.	Разработка технического задания

2.	Эскизный проект

3.	Технический проект

4.	Разработка рабочей документации

ТЗ для разработчика наиболее важный и ответственный документ.

ТЗ содержит следующие разделы:

1.	Основания для разработки, её назначение и область применения

2.	Условия эксплуатации

3.	Эксплуатационно-технические характеристики

4.	Объём выполняемых работ

5.	Технические требования к средствам вычислительной техники

6.	Требования к художественно-конструкторскому оформлению

7.	Обязанности заказчика по выполнению разработки

8.	Требования к патентной защищённости

ЕСПД ГОСТ 19.000  (ЕСПД – единая система программной документации)

1.	Основания для разработки, её назначение и область применения

Даётся технико-экономическое обоснование необходимости разработки, указываются допустимая стоимость, сроки реализации и ожидаемый результат, перечисляются возможные режимы работы изделия, описывается каждый режим работы, определяются условия перехода  с одного режима на другой, в общей форме приводятся алгоритмы функционирования.

2.	Условия эксплуатации

Перечисляются ожидаемые условия эксплуатации изделия (климатические: температура определенной среды, влажность, химическая активность; механические: допустимая вибрация, максимально возможные наклоны изделия, переносы отдельных механических частей; наличие полей; требования к источникам питания; характер работы: циклический, непрерывный; условия ремонта и ухода).

3.	Эксплуатационно-технические характеристики

Указывается степень участия человека в процессе  обслуживания (нужно стремиться, чтобы обслуживание было минимальным)

4.	Объём выполняемых работ

Указывается этапность работ (вся разработка разбивается на несколько этапов)

5.	Технические требования к средствам вычислительной техники

Указываются требования – производительность процесса, требования к внешним устройствам и т.д.

6.	Требования к художественно-конструкторскому оформлению

Указывается, как должно быть оформлено изделие(соответствующим образом окрашено и т.д.)

7.	Обязанности заказчика по выполнению разработки

Указывается, каким образом заказчик проплачивает другие дополнительные действия

8.	Требования к патентной защищённости

Иногда требуется, чтобы разработанное изделие не подпадало под существующие патенты, обладало патентной самостоятельностью (уникальное изделие)

Вторая стадия проектирования. Эскизное проектирование

Эскизное проектирование состоит в предварительной проработке основных технических решений, структуры математического обеспечения и архитектуры аппаратных средств. В некоторых случаях производится макетирование изделий и изготовление экспериментального образца.

Цель – уточнение требований ТЗ и проверка принципов реализуемости разрабатываемого изделия.

Макет – изготовление изделий без соблюдения требований по габаритам и т.д.

Третья стадия проектирования. Технический проект

Состоит в том, что разрабатывается проектная документация на изготовление рабочего образца изделия. Изготавливается какое-то количество изделий, проводятся испытания изделий и корректировка технической документации.

Четвёртая стадия проектирования. Разработка рабочей документации

Документация передаётся производителю.

3 Структурная организация системы цифровой обработки сигналов

Обобщенная структурная схема системы цифровой обработки сигналов (СЦОС) приведена на рисунке 1.3.

СЦОС характеризуется наличием специальных аппаратных, алгоритмических, программных и информационных средств. В зависимости от числа Входов и выходов различают одноканальные и многоканальные СЦОС.

ЭВМ

СДиО

Оператор

ИСС

ПО

СПО|ППО

УНРО

УПНД

УСО

ППИ

О

О           - объект исследования;

ППИ      - предварительный преобразователь информации;

УСО      - устройство связи с объектом;

УПНД     - устройство предварительного накопления данных;

СДиО    - средства документирования и отображения;

ИСС       - информационно-справочная система;

ПО         - программное обеспечение, системное (СПО) и прикладное (ППО);

УНРО    - устройство накопления результатов обработки.

Рисунок 1.3 - Обобщенная структурная схема системы

цифровой обработки сигналов

Первичные преобразователи информации осуществляют преобразование физической величины (температура, давление, перемещение и т.д.) в электрический сигнал (ток, заряд, напряжение). В большинстве случаев объект исследований предполагает выбор типа ППИ, однако при выборе конкретного ППИ следует обратить внимание на его устойчивость к воздействию возмущающих факторов, помех и согласование с устройством связи и объектом (УСО).

УСО предназначено для преобразователя электрической величины в число или числовую последовательность и их ввода в ЭВМ.

Устройство предварительного накопления данных используется, если это допускается решаемой задачей, для предварительной записи и сохранения данных о поведении объекта на протяжении некоторого интервала времени с целью их последующей, возможно, внимательной и тщательной обработки. Наиболее показательным примером такого устройства является "черный ящик", устанавли¬ваемый на самолетах. В качестве носителя информации чаще всего используется магнитная лента.

Устройство накопления результатов обработки применяется для оперативного сохранения обработанных данных и протоколов, чтобы не замедлять ход вычислительного процесса; для этого можно ис¬пользовать магнитные диски или ленты.

Средства документирования и отображения осуществляют вывод данных в форме, удобной для восприятия человеком. Это могут быть принтеры, графопостроители, видеосистемы.

Во многих случаях работа СЦОС должна поддерживаться информа¬ционно-справочными системами (ИСС) или базами данных, которые могут пополняться как извне, так и в ходе работы СОД.

Электронная вычислительная машина является вычислительным ядром СЦОС. Она решает задачи, необходимые при обработке данных для конкретных целей. В СЦОС могут использоваться универсальные специализирован¬ные или универсальные машины, дополненные специализированными устройствами или процессорами. Например, сопроцессор для выполнения операций над числами, представленными в форме с плавающей запятой; матричный умножитель; векторный сопроцессор; сопроцессор БПФ и т.п. Выбор той или иной конфигурации СОД определяется технико-экономическими показателями, предъявленными к системе.

4. Первичные преобразователи информации. Классификация. Принципы действия. Характеристики. Условия применения.

Назначение первичных преобразователей информации заключается в осуществлении преобразования исследуемой физической величины в электрический сигнал. Датчики работают в более тяжелых условиях эксплуатации чем электронные устройства обработки, и могут подвергаться температурным и атмосферным воздействиям, электромагнитным излучениям, деформации и т.п. По принципу действия датчики разделяются на две группы: параметрические и генераторные.

Параметрические датчики преобразуют физическую величину в параметры электрической цепи: сопротивление, емкость, индуктивность и поэтому для их работы необходимы вспомогательные источники электрической энергии.

Генераторные датчики преобразуют неэлектрическую энергию входного сигнала пропорционально значению физической величины в электрическую энергию и не нуждается в вспомогательных источниках.

По виду, входного воздействия, датчики подразделяются на датчики перемещения, скорости, ускорения, температуры, давления, расхода, состава вещества и т.п.

По виду выходного сигнала различают датчики сопротивления, емкостные и индуктивные, датчики постоянного или переменного тока или напряжения, датчики частоты, длительности импульсов и т.п.

1.4.1 Параметрические датчики

Патенциометрические датчики применяются для преобразования угловых или линейных перемещений в электрический сигнал. Этот датчик представляет собой переменный резистор, который может включаться по схеме реостата или по схеме патенциометра.

Тензометрические датчики применяются для преобразования механических деформаций в электрический сигнал. Наиболее распространены, тензорезисторы, у которых при внешних воздействиях изменяется активное сопротивление чувствительного сопротивления.

Индуктивные датчики применяются для преобразования в электрический сигнал небольших линейных и угловых перемещений. Простейший датчик- катушка индуктивности и подвижный железный сердечник. Когда сердечник пе-ремещается, внутри катушки изменяется сопротивление магнитной цепи датчика, в следствии изменения величины воздушного зазора.

Фотоэлектрические датчики преобразуют в электрический сигнал различные физические параметры(перемещение, скорость, размер движущихся деталей). Принцип действия состоит в преобразовании одного из параметров светового потока неэлектрической величины, а затем изменение светового потока в электрический сигнал.

1.4.2 Генераторные датчики

К ним относятся:

- термоэлектрические (термопары);

- пьезоэлектрические датчики, действие которых основано на свойстве пье-зоэффекта (формирование на обкладках пьезокристалла заряда при деформаци-ях);

- тахометрические, преобразующие в электрический сигнал частоту обра-щения подвижных частей.

Коэффициент преобразования – основная характеристика датчика. Она показывает, сколько единиц электрической величины на выходе датчика соответствует  единице физической  величины.

Датчики также имеют амплитудно-частотную и амплитудную характери-стики.

5 Устройства ввода данных. Фильтры, АЦП.

В тех случаях,  когда СЦОС обрабатывает данные, поступающие непосред-ственно от объекта, важную роль играет устройство связи с объектом (УСО). УСО может состоять из устройства ввода данных (УВв) или и из УВв и устройства вывода  (УВыв), если система замкнутая.  В свою очередь устройства ввода и вывода подразделяются на одноканальные и многоканальные. Некоторые примеры структур УСО приведены на рисунке 1.4.

Устройство ввода предназначено для преобразования непрерывных вход-ных сигналов в последовательность цифровых кодов, вводимых в ЭВМ. Структурная схема УВв изображена на рисунке 1.5. Все блоки, входящие в состав УВв, могут быть программно-доступными или программно-управляемыми со стороны ЭВМ, что обеспечивает возможность автоматической подстройки их режимов работы в ходе обработки данных.

УСО

Устройство вывода

Устройство ввода

от ЭВМ                                                                                              Выход

к ЭВМ                                                                                               Вход

а) Устройство связи с объектом и одноканальным входом и выходом

У вв1

У вв2

У ввn

Устройство

ввода

к ЭВМ                                                          вх1

вх2

:

:

б) Многоканальное устройство ввода с параллельными каналами

в) Многоканальное устройство ввода с коммутацией каналов на входе

в) Многоканальное устройство вывода с параллельными каналами

Рисунок 1.4 - Конфигурация УСО

К - коммутатор;  МУ - масштабный усилитель; ШЧ - фильтр нижних частот; АЦП - аналого-цифровой преоб¬разователь; БП - буферная память

Рисунок 1.5 - Структурная схема устройства ввода

Коммутатор используется для многовходового УВв, если возможен поочередный ввод данных с различных входов. С его помощью осуще¬ствляется выбор требуемого входа. В одноканальных УВв он отсутс¬твует. Переключение каналов желательно осуществлять программно.

Масштабный усилитель предназначен для усиления или ослабления вход-ного сигнала. Управлять уровнем входного сигнала необходимо потому, что АЦП накладывает ограничения на диапазон изменения входного сигнала, и требуется, чтобы входной сигнал попадал в этот диапазон.

Фильтр нижних частот (ФНЧ) осуществляет подавление высоко¬частотных помех и шумовых составляющих, которые, возможно, при¬сутствуют в сигнале. Частота среза (fср) ФНЧ должна быть выбрана такой, чтобы не произошло подавления информативной части сигнала. Жела¬тельно иметь возможность программно управлять частотой среза или осуществлять подключение того или иного фильтра, если их в УВв несколько.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит дискрети¬зацию сигнала и его преобразование в цифровые коды. Работа АЦП проиллюстрирована на рисунке 1.6.

а) входной сигнал

б) дискретизованный сигнал

в) аналого-цифровое преобразование с округлением

г) аналого-цифровое преобразование с усечением

Рисунок 1.6 - Иллюстрация работы АЦП

При дискретизации осуществляется фиксация значений входного сигнала в определенные моменты времени, обычно следующие через постоянный интервал, называемый интервалом дискретизации.

Основными характеристиками непосредственно АЦП являются диапазон изменения входного сигнала (динамический диапазон) и разрядность АЦП.

Динамический диапазон входного сигнала определяется в соот¬ветствии с вы-ражением:

,

Где   - максимально-допустимый уровень на входе АЦП;

- минимальный уровень на входе АЦП.

Разрядность АЦП - это число двоичных разрядов в коде, формируемом на выходе АЦП. Определяют также величину кванта АЦП, который показывает величину входного напряжения, соответствующего одной двоичной единице:  , где	 - квант АЦП;  - число двоичных разрядов.

Тогда код, соответствующий уровню входного сигнала  , такому, что , определяется согласно формуле:

Где int - обозначение операции взятия целой части;

- квант АЦП;

- параметр округления. Если АЦП осуществляет преобразова¬ние в режиме округления   = 0.5, если же в режиме усечения  -  = 0.

Минимальное время дискретизации  АЦП  определяет с какой максимальной частотой дискретизации можно получать цифровые коды на выхо-де АЦП:

Коды с выхода АЦП принимаются для обработки в ЭВМ либо непосредственно, либо вначале накапливаются в буферной памяти (БП), из которой затем передаются в ЭВМ в удобное, с точки зрения вычислительного процесса, время.

6 Организация ввода-вывода  данных в системах ЦОС. Ввод по готовности. Ввод по прерываниям. Прямой доступ в память.

Для осуществления ввода данных от устройств ввода в ЭВМ или, другими словами, организации интерфейса необходима аппаратная и программная поддержка.

Известны три основных способа передачи данных в ЭВМ.

1. Ввод данных по готовности. В этом случае со стороны ЭВМ осуществляется периодический опрос устройства ввода, и когда УВв устанавливает сигнал, означающий готовность к передаче, производится считывание данных из устройства ввода и их передача в ЭВМ. Этот способ хорош тогда, когда вычислительный процесс можно разбить на примерно одинаковые по времени интервалы, равные интервалу дискретизации. Если же такую разбивку сделать трудно, то возможны довольно значительные потери времени на ожидание ввода следующей порции данных,

2. Ввод данных по прерываниям

Здесь инициатором обмена является устройство ввода. После завершения процедуры преобразования УВв выставляет запрос на прерывание, поступающий в ЭВМ. И если прерывания для данного устройства в этот момент разрешены, осуществляет прерывание текущего вычислительного процесса, запускается процедура чтения данных и после ее завершения выполняется возврат в прерванный процесс. При таком подходе отсутствуют проблемы с разбивкой основного вычислительного процесса, однако возникают потери времени, связанные с сохранением и восстановлением состояния вычислительного процесса перед началом и после завершения процедуры обработки прерывания.

При организации ввода данных обоими способами имеет место опасность потери одного или нескольких отчетов, что особенно недопустимо в системах управления и реального времени. Если нет возможности бороться с такими потерями, например, путём инициирования повторного ввода данных, желательно иметь хотя бы средства (аппаратные или программные) обнаружения таких случаев с целью предупреждения конфликтных или аварийных ситуаций.

3. Прямой доступ в память

При этом способе большой блок данных пересылается из внешнего устройства (буферной памяти) в ОЗУ ЭВМ под управлением устройства прямого доступа. Инициатором такого обмена может быть как основной вычислительный процесс, так и УВв.

На время пересылки данных работа центрального процессора ЭВМ приостанавливается, однако выигрыш достаётся за счет того, что обмен путем прямого доступа выполняется значительно быстрее по сравнению с обычным.

Выбор того или иного способа ввода во многом диктуется характером решаемой задачи.

7 Общие сведения о сигналах. Классификация сигналов.

1-ый аспект понимания сигнала

Средство формирования и физический носитель сигнала (световой, звуковой, электрический сигнал)

2-ой аспект понимания сигнала

Физический процесс, в котором имеется информация в виде какого-то материального воплощения

3-ый аспект понимания сигнала

Логическое отображение состояния какого-либо объекта (сигнал светофора).

Если рассмотреть с математической точки зрения сигнал – это какая-то функциональная зависимость одной величины от другой v(t).

Сигнал (одно из самых простых определений) – зависимость одной величины от другой.

Обычно аргументом является время.

Сигнал – изменение физической величины, передающее информацию, кодируемую определённым способом.

Информация – одно из наиболее общих понятий в науке, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.д.

Сигнал – информационная функция, несущая сообщения о физических свойствах, состоянии или поведении какой-либо физической системы, объекта или среды.

Цель обработки сигналов – извлечение определённых информационных сведений, которые отображены или заложены в этих сигналах (полезная информация) и преобразование этих сведений в форму, удобную для восприятия и дальнейшего использования.

Радиосигнал

В изменении амплитуды заложена информация – звуковой/речевой сигнал.

Цели анализа сигналов:

Определение или оценка числовых параметров сигнала (амплитуда, мощность)

Разложение сигналов на элементарные составляющие для сравнения свойств различных сигналов

Разложение сигнала на элементарные состояния (на графике по частоте)

Оценка похожести или сравнение близости различных сигналов, в том числе с определёнными количественными оценками.

Классификация сигналов

Детерминированные (можно описать явными математическими формулами и зависимостями )

Случайные (описать явной математической зависимостью сложно)

Детерминированные подразделяются на:

Периодические

Непериодические

Для периодического сигнала выполняется условие , -константа, - произвольное целое число.

Свойством периодичности обладают гармонические и полигармонические сигналы.

- гармонический сигнал - амплитуда,  -начальная фаза

Гармонический сигнал

- период

x(t)

t     чистая косинусоида

x(t)

чистая синусоида

t

,  ,

A(f)

10

15               f=1/T

амплитудный спектр

φ

3,14

f

фазовый спектр

,   ,  - косинусоида, сдвинутая на пол периода

A	      25

25

t	5	t

0,2

Полигармонический сигнал

Это сумма гармонических сигналов

Период полигармонического сигнала не всегда очевиден. Например:

Полигармоническим считается сигнал, у которого всевозможные отношения частот составляющих этого сигнала есть рациональные числа.

Полигармонические сигналы представляют собой сумму определенной постоянной составляющей () и произвольного (в пределе - бесконечного) числа гармонических составляющих с произвольными значениями амплитуд  и фаз , с периодами, кратными периоду фундаментальной частоты . Другими словами, на периоде фундаментальной частоты , которая равна или кратно меньше минимальной частоты гармоник, укладывается кратное число периодов всех гармоник, что и создает периодичность повторения сигнала. Частотный спектр полигармонических сигналов дискретен, в связи с чем  распространено математическое представление сигналов - в виде спектров (рядов Фурье).

3 5 9 НОД = 1 T=1/1=1c

Это фундаментальная частота полигармонического сигнала. Спектр полигармонического сигнала – набор отдельных составляющих. Он дискретен.

A

12

10	6

f

Непериодические сигналы

К ним относятся:

- Почти периодические сигналы.

- Переходные (апериодические).

Почти периодические сигналы

Это те же полигармонические сигналы, но соотношение частот у них может быть иррациональным числом. Например:

Периодических повторений в данном сигнале не будет, хотя спектр, также как и в периодическом сигнале будет представлять из себя набор дискретных значений.

Апериодические (переходные) сигналы

Такие сигналы описываются явной периодической зависимостью, но не являются периодическими.

t

t

x(t)

x(t)

Для переходных сигналов спектр непрерывный.

Случайные сигналы

Случайный сигнал - функция времени, значения которой заранее неизвестны и могут быть предсказаны лишь с некоторой вероятностью. Применительно к случайным функциям в литературе часто употребляют термин случайный процесс, а отдельно наблюдаемую случайную функцию называют реализацией случайного процесса. Вообще, процесс – последовательная смена состояния объекта во времени.

Случайные процессы подразделяются на стационарные и не стационарные. Если средние значения функции для всех реализаций (ковариационная функция) зависят от момента времени, то процесс стационарный. Иначе – нестационарный. Если ковариационная функция принимает постоянные значения только в первые моменты времени, то процесс называют слабо стационарным.

Строго стационарные процессы – значения не зависят от времени их определения.

Выделяют эргодические и неэргодические процессы. Если значения среднего значения и ковариационной функции путем усреднения на длительном интервале времени и путем усреднения по бесконечному числу реализаций будут одинаковыми, то такой случайный процесс называется эргодическим. В противном случае – неэргодический.

При работе с сигналами и их обработке рассматривают аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.

Классификация сигналов с точки зрения

их математического описания

Если и функция и аргумент непрерывны, то говорят об аналоговом сигнале. При переходе к дискретному сигналу надо выбрать такое время дискретизации, чтобы функция наиболее точно отображала сигнал.

Теорема Котельникова: для восстановления сигнала по дискретным точкам, частота дискретизации должна в 2 раза превышать максимальную частоту составляющих, входящих в состав сигнала.

Ограничение частотного диапазона происходит с помощью фильтров низкой частоты (ФНЧ). В этом случае все частоты, превышающие частоту среза, подавляются.

Следующее действие – квантование по уровню и переход к цифровому сигналу.

- величина кванта, где  n – разрядность.

При квантовании возникает погрешность:

, где

int – операция приведения к целому числу.

Pокр =0.5:

Дискретный и квантованный по уровню сигнал называется цифровым сигналом.

Устройства, которые выполняют такие действия называются аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). Они бывают различной разрядности (8, 10, 14, 16, 18, 24, 32). АЦП с разрядностью 10, 12, 14 позволяют решать большинство задач.

8 Формы представления сигналов. Аналоговые, дискретные, цифровые сигналы.

Выделяют следующие типы сигналов, которым соответствуют определенные формы их математического описания.

Аналоговый сигнал (analog signal) является непрерывной функцией непрерывного аргумента, т.е. определен для любого значения аргументов. Источниками аналоговых сигналов, как правило, являются физические процессы и явления, непрерывные в динамике своего развития во времени, в пространстве или по любой другой независимой переменной, при этом регистрируемый сигнал подобен (“аналогичен”) порождающему его процессу. Пример математической записи сигнала:

.

Графическое отображение данного сигнала приведено на рисунке 2.12. При этом как сама функция, так и ее аргументы, могут принимать любые значения в пределах некоторых интервалов . Если интервалы значений сигнала или его независимых переменных не ограничиваются, то по умолчанию они принимаются равными от - до +.  Множество возможных значений сигнала образует континуум - непрерывное пространство, в котором любая сигнальная точка может быть определена с точностью до бесконечности. Примеры сигналов, аналоговых по своей природе - изменение напряженности электрического, магнитного, электромагнитного поля во времени и в пространстве.

Рисунок 2.12 - Аналоговый сигнал

Дискретный сигнал (discrete signal) по своим значениям также является непрерывной функцией, но определенной только по дискретным значениям аргумента. По множеству своих значений он является конечным (счетным) и описывается дискретной последовательностью отсчетов (samples) , где ,  - интервал между отсчетами (интервал или шаг дискретизации, sample time), n = 0, 1, 2,...,N. Величина, обратная шагу дискретизации: , называется частотой дискретизации (sampling frequency). Если дискретный сигнал получен дискретизацией (sampling) аналогового сигнала, то он представляет собой последовательность отсчетов, значения которых в точности равны значениям исходного сигнала по координатам .

Пример дискретизации аналогового сигнала, приведенного на рисунке 2.12, представлен на рисунке 2.13. При   = const (равномерная дискретизация данных) дискретный сигнал можно описывать сокращенным обозначением y(n). В технической литературе в обозначениях дискретизированных функций иногда оставляют прежние индексы аргументов аналоговых функций, заключая последние в квадратные скобки - y[t].

Рисунок 2.13 - Дискретный сигнал

При неравномерной дискретизации сигнала обозначения дискретных последовательностей (в текстовых описаниях) обычно заключаются в фигурные скобки - , а значения отсчетов приводятся в виде таблиц с указанием значений координат . Для числовых последовательностей (равномерных и неравномерных) применяется и следующее числовое описание: . Пример дискретного сигнала – показания прибора фиксируемые оператором через минуту.

Цифровой сигнал (digital signal) квантован по своим значениям и дискретен по аргументу. Он описывается квантованной решетчатой функцией ,  где  - функция квантования с числом уровней квантования , при этом интервалы квантования могут быть как с равномерным распределением, так и с неравномерным, например - логарифмическим. Задается цифровой сигнал, как правило, в виде дискретного ряда (discrete series) числовых данных - числового массива по последовательным значениям аргумента при   = cons, но в общем случае сигнал может задаваться и в виде таблицы для произвольных значений аргумента.

По существу, цифровой сигнал по своим значениям (отсчетам) является формализованной разновидностью дискретного сигнала при округлении отсчетов последнего до определенного количества цифр, как это показано на рисунке 2.14.  Цифровой сигнал конечен по множеству своих значений. Процесс преобразования бесконечных по значениям аналоговых отсчетов в конечное число цифровых значений называется квантованием по уровню, а возникающие при квантовании ошибки округления отсчетов (отбрасываемые значения) – шумами (noise) или ошибками (error) квантования (quantization).

Рисунок 2.14 - Цифровой сигнал

9 Детерминированные и случайные сигналы: периодические, почти периодические, переходные, стационарные, эргодические, нестационарные.

Детерминированные сигналы

Обычно выделяют два класса детерминированных сигналов: периодические и непериодические.

К периодическим относят гармонические и полигармонические сигналы. Для периодических сигналов выполняется общее условие 	,                      (2.1)

где 	 = 1, 2, 3, ... - любое целое число;

- период, являющийся конечным отрезком независимой переменной.

К непериодическим сигналам относят почти периодические и апериодические сигналы. Основным инструментом их анализа также является частотное представление.

Рисунок 2.7 - Почти периодический сигнал и его амплитудный спектр

Почти периодические сигналы близки по своей форме к полигармоническим. Они также представляют собой сумму двух и более гармонических сигналов (в пределе – до бесконечности), но не с кратными, а с произвольными частотами, отношения которых (хотя бы двух частот минимум) не относятся к рациональным числам, вследствие чего фундаментальный период суммарных колебаний бесконечно велик. Так, например, сумма двух гармоник с частотами  и  дает периодический сигнал (2/3.5 – рациональное число) с фундаментальной частотой , на одном периоде которой будут укладываться 4 периода первой гармоники и 7 периодов второй. Но если значение частоты второй гармоники заменить близким значением , то сигнал перейдет в разряд непериодических, поскольку отношение 2/ не относится к числу рациональных чисел. Как правило, почти периодические сигналы порождаются физическими процессами, не связанными между собой. Математическое отображение сигналов тождественно полигармоническим сигналам (сумма гармоник), а частотный спектр также дискретен.

Случайным сигналом называют функцию времени, значения которой заранее неизвестны, и могут быть предсказаны лишь с некоторой вероятностью. Случайный сигнал отображает случайное физическое явление или физический процесс, причем зарегистрированный в единичном наблюдении сигнал не воспроизводится при повторных наблюдениях и не может быть описан явной математической зависимостью. При регистрации случайного сигнала реализуется только один из возможных вариантов (исходов) случайного процесса, а достаточно полное и точное описание процесса в целом можно произвести только после многократного повторения наблюдений и вычисления определенных статистических характеристик ансамбля реализаций сигнала. В качестве основных статистических характеристик случайных сигналов принимают:

а) закон распределения вероятности нахождения величины сигнала в определенном интервале значений;

б) спектральное распределение мощности сигнала.

Конкретная реализация процесса, описывающего случайное явление, называется выборочной функцией или реализацией если речь идет о наблюдениях в конечной длительности, а совокупность всех возможных выборочных функций, которые могут дать случайное явление называется случайным или стохостическим процессом. Таким образом,   под реализацией случайного физического явления понимается один из возможных исходов случайного процесса.

Случайные процессы подразделяются на стационарные и нестационарные.

\

Рисунок 2.11 – Реализации случайного процесса

Если физическое явление описывается случайным процессом, то свойства этого явления можно оценить в любой момент времени путем усреднения по совокупности выборочных функций с помощью среднего значения или первого начального момента:							(2.14)

и ковариационной функции:	.		(2.15)

Если значения моментных характеристик не зависят от момента времени , то такой процесс называется стационарным. Различают стационарность в широком и узком смысле.

Процесс стационарный в широком смысле, когда только первые начальный и центральные моменты не зависят от времени .

Стационарный в узком смысле процесс это тот, у которого все моменты не зависят от времени .

Стационарные процессы подразделяются на эргодические и неэргодические.

В большинстве случаев, характеристики случайного стационарного процесса можно вычислить проводя усреднение по времени, а не по реализации в пределах отдельных выборочных функций, входящих в ансамбль реализаций.

;				             (2.16)

.				(2.17)

Если оказывается, что среднее значение и ковариационная функции, полученные усреднением по времени равны характеристикам найденным усреднением по ансамблю, то такой процесс называется эргодическим.

Все остальные случайные процессы, не удовлетворяющие указанным условиям называются нестационарными.

Что касается случайных нестационарных сигналов, то их общепринятой классификации не существует. Как правило, из них выделяют различные группы сигналов по особенностям их нестационарности.

10 Вычисление числовых характеристик сигналов

Параметры количественной оценки

Исходно анализируемый сигнал представляется в цифровом виде (дискретный и квантованный) как массив данных   .

Для количественной оценки  сигналов (рисунок 2.17) наиболее часто применяются следующие параметры.

Абсолютные значения максимума и минимума сигнала на рассматриваемом отрезке времени , называемые пиковыми значениями:

.					(2.23)

Размах колебаний:

.							(2.24)

Среднее значение (постоянная составляющая):

.							(2.25)

.							(2.26)

Мощность сигнала, определяемая с учетом постоянной составляющей:

,						(2.27)

.						(2.28)

и без учета постоянной составляющей:

,				(2.29)

.				(2.30)

Среднее квадратическое значение или эффективное значение, определяемое с учетом постоянной составляющей:

,						(2.31)

.						(2.32)

и без учета постоянной составляющей:

,				(2.33)

.				(2.34)

Для  гармонического сигнала между СКЗ и амплитудой существует однозначная связь:

.

Если сигнал имеет сложную форму, то однозначной связи между СКЗ и его амплитудой нет.

Иногда в качестве параметра, характеризующего количественное значение сигналов, применяется уровень интенсивности колебаний, определяемый соотношением между измеренным значением параметра сигнала и некоторым стандартным  значением, которое соответствует нулевому уровню. Если, например, измеряется виброускорение, виброскорость, виброперемещение то логарифмический уровень

,				          (2.35)

где - начальное значение параметра , соответствующее нулевому уровню. За начальное значение, согласно ГОСТ 30296-95, для виброускорения принимается уровень  ,  для виброскорости - уровень .

Параметры,  характеризующие форму вибросигнала

Пик-фактор - параметр, характеризующий наличие амплитудных выбросов в сигнале:

.				(2.36)

Для гармонического сигнала пик-фактор равен 1.414. Чем больше пик-фактор, тем более выраженные импульсные эффекты присутствуют в сигнале.

11 Параметры, характеризующие форму сигнала

1. Пик-фактор

Отношение максимального пикового значения сигнала к СКЗ

Чем больше пик-фактор, тем больше выбросов имеет сигнал. Для гармонического сигнала

2. Коэффициент ассиметрии.

Коэффициент показывает в какую сторону смещен сигнал по уровню. Если сигнал близок к нормальному закону распределения, то коэффициент равен 0.

3. Эксцесс

ε>0

ε<0

12 Интегрирование полигармонических сигналов в частотной области

При необходимости выполнять интегрирование полигармонических сигналов с известным по параметрам гармоническим состоянием, можно воспользоваться подходом, когда производится измерение амплитуд и начальных фаз, составляющих этот гармонический сигнал. Допустим, исходный сигнал получен в единицах измерения ускорения и необходимо получить его в единицах измерения перемещения. Для этого необходимо выполнить двойное интегрирование. Первое интегрирование позволяет перейти к единицам скорости:

Для перехода к перемещению нужно проинтегрировать еще раз и получим:

Формирование гармонического сигнала

Гармонический сигнал задается выражением

13 Формирование периодических сигналов. Табличный способ.

Физические процессы, протекающие в природе обычно являются непрерывными, а когда они обрабатываются цифровыми вычислительными машинами, то осуществляется переход от непрерывного времени к дискретному.

Рисунок 2.21 – Гармонический сигнал с периодом 1 секунда

- непрерывный (аналоговый) гармонический сигнал;

- дискретный гармонический сигнал,

где 	 – номер элемента массива,

– число дискретных точек на одном периоде.

В большинстве случаев при переходе от непрерывного к дискретному, время, через которое фиксируют дискретные точки остается постоянным.

Вычисление гармонического сигнала с помощью аналитического выражения:

трудоёмко, что особенно это заметно для алгоритмов спектральной обработки.

Поэтому для формирования гармонических сигналов широко используется табличный способ.

Исходно рассчитывается массив данных, в который записывается один период сигнала:

, .

-число точек на котором укладывается  период. Чем больше , тем точнее будет представлен сигнал.

Если необходимо сформировать гармонический сигнал из М отсчетов с частотой F и амплитудой A, то алгоритм формирования выглядит следующим образом:

j := 0;

i := 0;

Начало:

x[j] = A * TAB[i];

i := (i + F) mod N;

j := j + 1;

if  (j > M) goto Выход;

goto Начало;

Выход;

x[М] – массив, в котором формируется сигнал.

Формирование дискретного сигнала заключается в выборке из таблицы нужного элемента. Если начальная фаза отлична от 0, то  в этом случае нужно начать движение по таблице с элемента, отличного от нулевого.

При начальной фазе  номер элемента в таблице, начиняя с которого, осуществляется выбор из неё данных, вычисляется по формуле:

, если фаза задана в градусах;

, если фаза задана в радианах.

Однако в этом случае может появиться погрешность задания начальной фазы так как :

,  ;

Но sin имеет свойство симметрии и поэтому для формирования гармонических сигналов можно использовать таблицу, в которой хранится половина периода или четверть периода синусной функции.

Алгоритм формирования дискретного гармонического сигнала с использованием таблицы, содержащей  половину периода синусной функции.

i := 0;

j := 0;

zn := 1;

k := 0;

Начало:

x[j] := zn * A * TAB[k];

i := (i + F) mod N;

if (0 <= i < N/2) тo {zn := 1; k := i }

иначе  {zn := -1; k := i – N/2;}

j := j + 1;

if (j > M) goto Выход;

goto Начало;

Выход;

В данном алгоритме переменная i является индексом элемента, который нужно было бы выбрать, если бы таблица содержала полный период синуса. Анализируя значение i , можно определить для таблицы, содержащей половину периода синусной функции, знак с которым будет выбираться значение из таблицы и номер элемента из этой половинной таблицы.

Алгоритм формирования дискретного гармонического сигнала с использованием таблицы, содержащей  четверть периода синуса.

j := 0;

i := 0;

zn := 1;

k := 0;

Начало:

x[j] := zn * A * TAB[k];

i := (i + F) mod N

if (0 <= i <= N/4) тo {zn := 1; k := i;}

иначе {if (N/4 < i < N/2) тo {zn := 1; k := N/2 - i}

иначе if(N/2 <= i <= 3N/4) тo {zn := -1; k := i – N/2}

иначе {zn := -1; k := N -i}

j := j + 1;

if (j >= M) goto Выход;

goto Начало;

Выход;

14 Формирование полигармонических сигналов.

Пусть задано k – количество составляющих и массивы частоты и фазы этих составляющих.

Алгоритм:

По k от 0 до k-1

Начало1:

Ind[k]=round(N*Fi[k]/360);

Конец1:

j=0;

x[j]=0;

Начало2:

По k от 0 до k-1

Начало3:

x[j]=x[j]+AMP[k]+TAB[Ind[k]];

Ind[k]=(Ind[k]+F[k]) mod N;

Конец3;

j=j+1;

if (j>=M) goto Выход;

x[j]=0;

goto Начало2;

Выход;

Из методы:

Достаточно просто сформировать полигармонический сигнал используя таблицу:

,

Сформировать полигармонический сигнал и сформировать его в массиве Х:

В качестве исходных данных заданы;

AMPL[ ] - массив амплитуд;

F[ ] - массив частот;

[ ] -  массив начальных фаз;

k- число элементов в массивах исходных данных;

Алгоритм формирования полигармонического сигнала можно представить следующим образом:

Цикл по k от 0 до k – 1

Начало1

IND[k] := ;

Конец1;

j:=0; x[j]:=0;

Начало 2:

Цикл по k от 0 до k – 1

Начало 3

x[j] := x[j] + AMPL[k]*TAB[IND[k]];

IND[k] := (IND[k] + F[k]) mod N;

Конец 3;

j := j + 1;

if (j >= M) goto Выход;

x[j]:=0;

goto Начало2;

Выход.

15 Единичный импульс. Представление дискретных сигналов.

В качестве простейших форм разложения сигналов используются, как правило, единичные импульсы и гармонические составляющие. Первая применяется при представлении сигнала в динамической форме и использует преобразование свертки, вторая - частотное представление сигнала и преобразование Фурье.

Одна из реализаций единичных импульсвов является функция Хевисайда, которая иногда называется также функцией включения. Полное математическое выражение функции:

(2.21)

При моделировании сигналов и систем значение функции скачка в точке  очень часто принимают равным 1, если это не имеет принципиального значения.

Функция единичного скачка используется при создании математических моделей сигналов конечной длительности. При умножении любой произвольной функции, в том числе периодической, на прямоугольный импульс, сформированный из двух последовательных функций единичного скачка

,					(2.22)

из нее вырезается участок на интервале  , и обнуляются значения функции за пределами этого интервала.

16 Дискретизация непрерывных сигналов. Теорема Котельникова. Частота Найквиста.

Принципы дискретизации

Сущность дискретизации аналоговых сигналов заключается в том, что непрерывная во времени аналоговая функция  заменяется последовательностью коротких импульсов, амплитудные значения которых  определяются с помощью весовых функций, либо непосредственно выборками (отсчетами) мгновенных значений сигнала  в моменты времени . Представление сигнала  на интервале Т совокупностью дискретных значений  записывается в виде:	,где  - оператор дискретизации.

Запись операции восстановления сигнала :     .

Выбор операторов  и  определяется требуемой точностью восстановления сигнала. Наиболее простыми являются линейные операторы. В общем случае:

,	(3.33)   где 	 - система весовых функций.

Отсчеты в выражении (3.33) связаны с операцией интегрирования, что обеспечивает высокую помехоустойчивость дискретизации. Однако в силу сложности технической реализации "взвешенного" интегрирования, последнее используется достаточно редко, при высоких уровнях помех. Более широкое распространение получили методы, при которых сигнал  заменяется совокупностью его мгновенных значений  в моменты времени . Роль весовых функций в этом случае выполняют решетчатые функции. Отрезок времени  между соседними отсчетами называют шагом дискретизации. Дискретизация называется равномерной с частотой , если значение  постоянно по всему диапазону преобразования сигнала. При неравномерной дискретизации значение  между выборками может изменяться по определенной программе или в зависимости от изменения каких-либо параметров сигнала.

Воспроизведение непрерывного сигнала по выборкам может проводиться как на основе ортогональных, так и неортогональных базисных функций. Воспроизводящая функция  соответственно представляется аппроксимирующим полиномом: 	,						(3.34)

где 	 - система базисных функций. Ортогональные базисные функции обеспечивают сходимость ряда к  при . Оптимальными являются методы дискретизации, обеспечивающие минимальный числовой ряд при заданной погрешности воспроизведения сигнала. При неортогональных базисных функциях используются, в основном, степенные алгебраические полиномы вида:	.	                   	(3.35)

Если значения аппроксимирующего полинома совпадают со значениями выборок в моменты их отсчета, то такой полином называют интерполирующим. В качестве интерполирующих полиномов обычно используются многочлены Лагранжа. Для реализации интерполирующих полиномов необходима задержка сигнала на интервал дискретизации, что в системах реального времени требует определенных технических решений. В качестве экстраполирующих полиномов используют, как правило, многочлены Тейлора.

Естественным требованием к выбору частоты дискретизации является внесение минимальных искажений в динамику изменения сигнальных функций. Логично полагать, что искажения информации будут тем меньше, чем выше частота дискретизации  . С другой стороны также очевидно, что чем больше значение , тем большим количеством цифровых данных будут отображаться сигналы, и тем большее время будет затрачиваться на их обработку. В оптимальном варианте значение частоты дискретизации сигнала  должно быть необходимым и достаточным для обработки информационного сигнала с заданной точностью, т.е. обеспечивающим допустимую погрешность восстановления аналоговой формы сигнала (среднеквадратическую в целом по интервалу сигнала, либо по максимальным отклонениям от истинной формы в характерных информационных точках сигналов). Равномерная дискретизация

Спектр дискретного сигнала. Допустим, что для обработки задается  произвольный аналоговый сигнал , имеющий конечный и достаточно компактный фурье-образ . Равномерная дискретизация непрерывного сигнала  с частотой  (шаг ) с математических позиций означает умножение функции  на решетчатую функцию  – непрерывную последовательность импульсов Кронекера:

.		(3.36)

С учетом известного преобразования Фурье решетчатой функции

Фурье-образ дискретной функции :	.

Отсюда, для спектра дискретного сигнала:

.			(3.37)

Из выражения следует, что спектр дискретного сигнала представляет собой непрерывную периодическую функцию с периодом , совпадающую (при определенных условиях конечности спектра непрерывного сигнала) с функцией  непрерывного сигнала  в пределах центрального периода от  до , где . Частоту  (или для круговой частоты ) называют частотой Найквиста. Центральный период функции  называют главным частотным диапазоном.

Интуитивно понятно, что если спектр главного частотного диапазона с точностью до постоянного множителя совпадает со спектром непрерывного сигнала, то по этому спектру может быть восстановлена не только форма дискретного сигнала, но и форма исходного непрерывного сигнала. При этом шаг дискретизации и соответствующее ему значение частоты Найквиста должны иметь определяющее значение.

Как правило, шаг дискретизации сигнала (шаг числовых массивов) условно принимают равным  = 1, при этом главный частотный диапазон занимает интервал , или, в шкале угловых частот соответственно .

Для того чтобы периодическое повторение спектра, вызванное дискретизацией аналогового сигнала, не изменяло спектр в главном частотном диапазоне (по отношению к спектру исходного аналогового сигнала), необходимо и достаточно, чтобы максимальные частотные составляющие в спектре аналогового сигнала не превышали частоты Найквиста . Это означает, что частота дискретизации сигнала должна быть минимум в два раза выше максимальной частотной составляющей в спектре сигнала:	,		(3.38)

что обеспечивает выход спектра на нулевые значения на концах главного диапазона.

Другими словами, на одном периоде колебаний с частотой  должно быть минимум две точки отсчета. Это и понятно – по одной точке отсчета на периоде гармонического сигнала определение трех неизвестных параметров данной гармоники (амплитуда, частота, фаза) невозможно.

Если условие (3.38) нарушается, искажения частотного спектра исходного аналогового сигнала неизбежны.

Характер возникающих искажений во временной области при нарушении условия (3.38) можно наглядно видеть на рисунке 3.5. На рисунке показаны три возможных варианта соотношения частот гармонических сигналов с постоянной частотой их дискретизации.

1. График А – частота гармонического сигнала меньше частоты Найквиста. Дискретным отсчетам может соответствовать только исходная гармоника, амплитуда, частота и фаза которой могут быть однозначно определены по любым трем последовательным точкам (три уравнения, три неизвестных).

2. График В – частота гармонического сигнала равна частоте Найквиста. Это означает периодическое повторение каждой пары последовательных отсчетов, а, следовательно, для решения имеется только два уравнения с тремя неизвестными с возможностью определения только частоты, и то при условии, что начальная фаза сигнала не совпадает с начальной фазой частоты дискретизации (в этом случае все отсчеты нулевые). Амплитуда и фаза сигнала определяются однозначно только при условии совпадения отсчетов с экстремумами гармоники.

Рисунок 3.5 - Дискретизация гармоник с разной частотой

3. График С – частота гармонического сигнала больше частоты Найквиста. Решение трех уравнений по трем последовательным точкам позволяет определить амплитуду гармоники, но дает искаженные значения частоты и фазы колебания (показано пунктиром). Это так называемый эффект появления ложных (кажущихся) частот (aliasing). Частоты гармонических колебаний выше частоты Найквиста как бы зеркально "отражаются" в главный частотный диапазон от его границ (на частоте Найквиста). Этот эффект аналогичен всем известному эффекту обратного вращения колес автомобиля (и любых других быстро вращающихся объектов) на экранах кино и телевизоров, когда скорость их вращения начинает превышать частоту смены кадров.

Интерполяционный ряд Котельникова-Шеннона.  Спектр дискретизированного сигнала (3.37) представляет собой сумму сдвинутых копий исходного аналогового сигнала с шагом сдвига, равным частоте дискретизации. Очевидно, что если спектры копий не перекрываются, то по центральной копии дискретного спектра можно восстановить исходный аналоговый сигнал с абсолютной точностью. Умножая функцию (3.37) на прямоугольную весовую функцию , равную 1 в пределах главного частотного диапазона   и нулю за его пределами, получаем непрерывный спектр в бесконечных по частоте границах, равный спектру  в пределах главного частотного диапазона:		.				         (3.39)

Обратное преобразование Фурье такого спектра должно давать конечный и непрерывный сигнал. Произведем обратное преобразование обеих частей равенства (3.39):

;  ;

.

Дискретизированный сигнал   представляет собой сумму последовательных весовых импульсов Кронекера, сдвинутых на интервал , со значениями веса, равными значениям отсчетов функции  в моменты . При прохождении такого сигнала через систему с импульсным откликом

каждый весовой импульс Кронекера возбудит на выходе соответствующую последовательную серию сдвинутых и масштабированных копий оператора фильтра.  Отсюда, с учетом очевидного равенства

,

выходной сигнал будет представлять собой сумму сдвинутых весовых импульсных откликов системы, где значение веса определяется отсчетами дискретного сигнала:

.			(3.40)

Эта конечная формула носит название интерполяционного ряда Котельникова-Шеннона. Из нее следует, что если наибольшая частота в спектре произвольной непрерывной функции  не превышает частоты ее дискретизации, то она без потери точности может быть представлена в виде числовой последовательности дискретных значений , и однозначно восстановлена по этой последовательности. В этом и состоит сущность теоремы отсчетов Котельникова. В зарубежной литературе она называется также теоремой Шеннона или теоремой дискретизации (sampling teorem).

Дискретизируемые сигналы, как правило, содержат широкополосные шумы, высокочастотные составляющие которых неизбежно перекрываются при периодизации спектра, и увеличивают погрешность восстановления сигналов. Для исключения этого фактора перед проведением дискретизации должно быть обеспечено подавление всех частот выше частоты Найквиста, т.е. выполнена низкочастотная фильтрация сигнала.

Частота Найквиста — в цифровой обработке сигналов частота, равная половине частоты дискретизации. Названа в честь Гарри Найквиста. Из теоремы Котельникова следует, что при дискретизации сигнала полезную информацию будут нести только частоты ниже частоты Найквиста. Частоты выше частоты Найквиста являются зеркальным отображением нижних частот. Если спектр сигнала не имеет составляющих выше частоты Найквиста, то он может быть оцифрован и затем восстановлен без искажений.

К примеру, в аудио компакт-дисках используется частота дискретизации 44100 герц. Частота Найквиста для них — 22050 герц, она ограничивает верхнюю полосу частот, до которой звук может быть воспроизведён без искажений.

17 Линейные системы, инвариантные к сдвигу.

Система называется инвариантной к сдвигу  (инвариантной во времени, а равно и по любым другим аргументам), если сдвиг входного сигнала по аргументам вызывает соответствующий сдвиг выходного сигнала:

;

.

Линейность и инвариантность к сдвигу являются независимыми свойствами систем и не определяют друг друга. Так, например, операция квадратирования сигнала (возведения в квадрат всех значений сигнала) инвариантна к сдвигу, но нелинейна.

В теории анализа и обработки данных основное место занимают системы, линейные и инвариантные к сдвигу (ЛИС - системы). Они обладают достаточно широкими практическими возможностями при относительной простоте математического аппарата. В дальнейшем, если это специально не оговаривается, рассматриваются именно такие системы.

Преимущество, которое отдается ЛИС - системам в методах обработки информации, базируется на возможности разложения входного сигнала любой, сколь угодно сложной формы, на составляющие простейших форм, отклик системы на которые известен и хорошо изучен, с последующим вычислением выходного сигнала в виде суммы откликов на все составляющие входного сигнала. В качестве простейших форм разложения сигналов используются, как правило, единичные импульсы и гармонические составляющие. Первая применяется при представлении сигнала в динамической форме и использует преобразование свертки, вторая - частотное представление сигнала и преобразование Фурье.

Другой важной особенностью ЛИС - систем является то, что любые их комбинации также являются ЛИС - системами, а любую сложную ЛИС - систему можно разложить на комбинации простых систем. Так, например, при последовательном (каскадном) соединении систем, когда выходной сигнал одной системы служит входным сигналом для второй и т.д., образуемая система в целом также является ЛИС - системой, если линейны и инвариантны к сдвигу все системы, в нее входящие, при этом по отношению к общей системной операции преобразования порядок соединения входящих в нее систем значения не имеет.

18 Импульсная характеристика линейных систем. Устойчивость и физическая реализуемость.

Импульсный отклик системы. По определению, импульсными  характеристиками систем (второй широко используемый термин - импульсный отклик систем) называются функции  для аналоговых и  для цифровых систем, которые является реакцией (откликом) систем на единичные входные сигналы: дельта-функцию  для аналоговых и импульс Кронекера  для цифровых систем, поступающие на вход систем соответственно при t=0 и k=0. Эта реакция однозначно определяется оператором преобразования:

;							(3.14)

;						(3.15)

.					(3.16)

Импульсный отклик аналоговой системы, как результат операции над дельта-функцией, в определенной степени представляет собой математическую абстракцию идеального преобразования. С практической точки зрения под импульсным откликом аналоговой системы можно понимать математическое отображение реакции системы на импульсный входной сигнал произвольной формы с площадью, равной 1, если длительность сигнала пренебрежимо мала по сравнению со временем реакции системы или с периодом ее собственных колебаний. Под временем (длиной) реакции системы обычно понимают интервал, на котором значения функции  существенно отличаются от нуля после прекращения действия единичного сигнала на ее входе.

Рисунок 3.5 - Импульсный отклик системы ,

входной сигнал  и выходная реакция системы

Для цифровых систем импульсный отклик однозначно определяется реакцией системы на импульс Кронекера =1 при k=0.

Функцию импульсного отклика называют также весовой функцией системы.

На рисунке 3.5 приведен пример импульсного отклика  интегрирующей RC-цепи. При подаче на вход RC-цепи импульса заряда q емкость С заряжается до напряжения Vо = q/C и начинает разряжаться через сопротивление R, при этом напряжение на ней изменяется по закону v(t) = Voe-t/RC = (q/C)e-t/RC. Отсюда, отклик RC-цепи по выходному напряжению на входной сигнал q = 1:  h(t) = (1/C)e-t/RC. По существу, импульсным откликом системы  определяется доля входного сигнала, которая действует на выходе системы по истечении времени t после поступления сигнала на вход (запаздывающая реакция системы).

Реакция системы на произвольный сигнал. Если функция импульсного отклика системы известна, то, с учетом принципа суперпозиции сигналов в линейной системе, можно выполнить расчет реакции системы в любой произвольный момент времени на любое количество входных сигналов с любыми моментами времени их прихода путем суммирования запаздывающих реакций системы на эти входные сигналы, как это показано на рисунке 3.5 для трех входных импульсов. В общем случае произвольный сигнал на входе системы может быть разложен в линейную последовательность взвешенных единичных импульсов:

.				(3.17)

На основании принципа суперпозиции линейный оператор Т может быть внесен под знак интеграла, так как последний представляет собой предельное значение суммы. При этом операция преобразования действует только по переменной t:

.			(3.18)

Это выражение представляет собой интеграл Дюамеля или свертку входного сигнала с импульсной характеристикой системы. Заменой переменных t-=можно убедиться в том, что эта операция, как и положено свертке, коммутативна:

..

Аналогично, для дискретных и цифровых сигналов:

;			(3.19)

.					(3.20)

В символической форме математического представления:

;

.

В реальных физических системах импульсный отклик  равен нулю при t<0 (реакция на выходе системы не может опережать входной сигнал) и, как правило, отличен от нуля только на определенном интервале r, по которому и ведется интегрирование или суммирование в выражениях свертки. При обработке данных на ЭВМ требований по односторонности импульсного отклика не предъявляется, равно как и по его размерам вперед и назад от нуля по координатам.

Устойчивость систем. Любая практическая система должна быть устойчивой, т.е. для сигналов, конечных по энергии или средней мощности, выходные сигналы также должны быть конечными по этим параметрам. Система называется устойчивой, если при любых начальных условиях реакция системы на любое ограниченное воздействие также ограничена.

Для конечного по энергии входного сигнала, можно записать:

.

Отсюда следует условие, при котором выходной сигнал системы также будет ограниченным:

.				(3.27)

т.е. необходимым и достаточным условием устойчивости системы является абсолютная сходимость ее импульсной характеристики, или, для цифровых систем, абсолютная суммируемость импульсного отклика:

.					(3.28)

Анализ устойчивости может быть проведен по передаточной функции. В устойчивой системе значение H(z) должно быть конечным во всех точках z-плоскости, где |z| ≥ 1, а, следовательно, передаточная функция не должна иметь особых точек (полюсов) при z ≥ 1 (вне единичного круга на z-плоскости). Полюсы определяются корнями многочлена знаменателя передаточной функции H(z).

Приведенный критерий устойчивости относится к несократимой дроби, т.к. в противном случае возможна компенсация полюса нулем передаточной функции и следует проверить наличие однозначных нулей и полюсов.

Проверка на устойчивость требуется только для рекурсивных цифровых фильтров (систем с обратной связью), нерекурсивные системы всегда устойчивы.

19 Ряд Фурье и интегральное преобразование Фурье. Ряд Фурье в комплексной форме.

Применение преобразования Фурье при обработке сигналов

Интегральное преобразование Фурье

Преобразованием Фурье функции  называется следующая пара взаимно однозначных преобразований:

- прямое преобразование

;			(4.1)

- обратное преобразование

,		(4.2)

где	 - оригинал – вещественная или комплексная функция, удовлетворяющая условиям Дирихле: на любом конечном интервале в области задания определена, однозначна, непрерывна или кусочно-непрерывна, имеет конечное число экстремумов и разрывов первого рода;

- фурье-изображение (фурье-образ) функции , результат преобразования Фурье;

;

- частота сигнала;

- время.

Преобразование Фурье справедливо только в области абсолютной сходимости интеграла (4.1)

.

Преобразование Фурье справедливо для более узкого класса сигналов, чем преобразование Лапласа.

Ряд Фурье

Непрерывная периодическая функция  с периодом , удовлетворяющая в пределах периода условиям Дирихле, может быть представлена в виде ряда Фурье

,				(4.3)

где  - период дискретизации по круговой частоте:

;				(4.4)

- коэффициенты Фурье (комплексные числа)

;			(4.5)

- номер коэффициента Фурье, соответствующего частоте .

Аналогично, непрерывная периодическая функция частоты  с периодом , удовлетворяющая в пределах периода условиям Дирихле может быть представлена в виде ряда, симметричного (4.3)

,			(4.6)

где  - период дискретизации по времени:

;			(4.7)

- коэффициенты Фурье (комплексные числа)

;			(4.8)

- номер коэффициента Фурье, соответствующего времени .

На основании приведенных формул можно записать соотношение для периодов функций и периодов дискретизации во временной и частотной областях	.

Преобразованием Фурье дискретной последовательности  называется следующий ряд

,				(4.9)

где	 - оригинал – вещественная или комплексная последовательность;

- фурье-изображение (фурье-образ) последовательности , результат преобразования Фурье.

Преобразование Фурье справедливо только в области абсолютной сходимости ряда (4.9)

.

Фурье-изображение  последовательности  является периодической функцией, поскольку аргумент данной функции  периодичен по частоте  с периодом,  равным частоте дискретизации :     .		(4.10)

Значит, непрерывная периодическая функция частоты  может быть представлена рядом Фурье  при  и

, 		(4.11)

где коэффициенты  вычисляются по формуле

.				(4.12)

Подставляя  в (4.11) и учитывая, что , получаем (4.9)

.

Поэтому формула (4.12) представляет собой обратное преобразование Фурье.

Таким образом, преобразованием Фурье последовательности  называется пара взаимно однозначных преобразований:

- прямое

;				(4.13)

- обратное

.			(4.14)

20 Преобразование Фурье для прямоугольного импульса.

Преобразование Фурье прямоугольного импульса

Прямоугольный импульс определяется выражением:

(4.51)

Рисунок 4.2 – Форма прямоугольного импульса

Прямое преобразование Фурье позволяет получить спектр прямоугольного импульса:

(4.52)

Рисунок 4.3 – Спектр прямоугольного импульса

Обратное преобразование Фурье приводит к восстановлению прямоугольного импульса:

21 Представление периодической последовательности единичных импульсов в частотной области.

Имеется бесконечная периодическая последовательность единичных импульсов с периодом Т.

s(t)

0   T      2T     3T

+NT

t

Рисунок 4.4 – Периодическая последовательность единичных импульсов

Определим её представление в частотной области.

Для этого сначала вычислим спектр ограниченной периодической последовательности единичных импульсов:

Это выражение представляет преобразование Фурье конечной последовательности одиночных импульсов, следующих с периодом T, на интервале от –N до N.

Когда N устремляется к бесконечности, то график стягивается в точки.

– Спектр ограниченной периодической последовательности единичных импульсов

S(f)

1/T

-2/T    -1/T      0        1/T      2/T

– Спектр периодичскй

оследвательнсти единичных импульсов

Для любого N  площадь под каждым лепестком огибающей  равна:

Спектр периодической последовательности одиночных импульсов представляет собой дискретную периодическую последовательность импульсов, каждый из которых охватывает площадь, равную 1/T, где T - период следования единичных импульсов.

Таким образом, последовательности импульсов во временной области соответствует последовательность импульсов в частотной области:

.

23 Быстрое преобразование Фурье. Алгоритм с прореживанием по времени. (цос_материалы_лекций 24-30)

24 Алгоритм двоичной инверсии. Базовая операция БПФ. (26-30)

25 Применение БПФ для обработки действительных последовательностей. (цос_материалы_лекций 29-31)

Общий алгоритм быстрого преобразования Фурье может быть упрощён (уменьшен по количеству выполняемых операций за счёт того, что на нулевой первой и второй ступенях БПФ операция «бабочка» существенно упрощается) Если индекс равен нулю, то она содержит только операции сложения, потому что косинусы станут равными единице, а синусы нулю.

Для бабочки с индексом  косинусы равны нулю, синусы единице.

Если есть последовательность x(n) и y(n) 0÷N-1, то одну последовательность можно загрузить в массив комплексной части.

На БПФ можно обрабатывать одновременно две действительные последовательности.

Рассмотрим как выглядит временное окно в частотной области

t

f

-T

T

График для прямоугольного окна во временной области в частотной области представлен на рисунке.

f

-1/2T

1/2T

Точно также для прямоугольному окну в частотной области соответствует функция такого же вида во временной области.

С математической точки зрения дискретизация – умножение функции на последовательность единичных импульсов.

26 Понятие линейной дискретной системы//метода 8.1

27 Импульсная характеристика линейных систем. Устойчивость и физическая

реализуемость. //метода 8.3

Системы обработки сигналов называют объекты, выполняющие требуемые преобразования входного сигнала в выходной. В общем случае такие системы имеют n входов и m выходов.

Линейная система – система, которая обладает следующими свойствами:

- Аддитивность

- Однородность

Дискретной называют ту систему, которая преобразовывает входной дискретный сигнал в изменённый выходной дискретный сигнал.

Начальные условия могут быть нулевыми или ненулевыми. Признак ненулевых: отсутствие сигнала на выходе, при отсутствии сигнала на входе.

Система называется физически реализуемой если для неё сигнал на выходе зависит от текущего входного воздействия и предшествующих воздействий, но не зависит от последовательности воздействий входных сигналов.

Во временной области основной характеристикой линейной дискретной области системы, также как и аналоговой системы, является импульсная характеристика – реакция системы на цифровой единичный импульс

Импульсная характеристика позволяет определять реакцию системы на любое входное воздействие.

Переходная характеристика – реакция на периодическую последовательность до импульса(ступенчатая последовательность)

Система стационарна – инвариантна ко всему во времени

Соотношение вход/выход

Отображает взаимосвязь между входным и выходным  сигналом. Во временной области соотношение вход/выход описывается линейными уравнениями.

- Формула свёртки

- Разностное уравнение

Устойчивость и физическая реализуемость

Устойчивой системой назовем систему, в которой каждый ограниченный входной сигнал создает ограниченный выходной сигнал. Линейная инвариантная к сдвигу система устойчива тогда и только тогда, когда

(5)

Это можно показать следующим образом. Если (5) справедливо и х ограничено, т. е. |х(n)|<М для всех n, то из (4) следует

Поэтому у ограничено. Доказать обратное можно, показав, что если , то существует ограниченный входной сигнал, который создает неограниченный выходной сигнал. Таким входом является последовательность со значениями

где h*(n) -комплексно-сопряженная к h(n) величина. Ясно, что х(n) ограничена. Значение на выходе при n=0

Поэтому при  выходная последовательность не ограничена.

Физически реализуемая система - это система, у которой изменения на выходе не опережают изменения на входе, т. е. в физически реализуемой системе, если x1(n)=x2(n), n<n0, то y1(n)=y2(n), n<n0,. Линейная инвариантная к сдвигу система физически реализуема тогда и только тогда, когда ее импульсная характеристика равна нулю при n<0. Поэтому иногда удобно называть последовательность, которая равна нулю при n<0 физически реализуемой последовательностью, подразумевая под этим то, что она может быть импульсной характеристикой физически реализуемой системы.

Как пример устойчивости и физической реализуемости рассмотрим линейную инвариантную к сдвигу систему с импульсной характеристикой ; так как эта импульсная характеристика равна нулю при n<0, то система физически реализуема. Чтобы определить устойчивость, мы должны вычислить сумму

Если |а|<1, бесконечная геометрическая прогрессия имеет сумму , но если |а|>1-ряд расходится. Следовательно, система устойчива только при |а|<1.

28. Цифровая свертка сигналов.

Вычисление свертки для длинных сигнальных реализаций

Если длина одной из последовательностей существенно превышает длину другой, линейная свертка вычисляется путем разбиения длинной последовательности на короткие части (секции), вычисления сверток для отдельных частей и объединения полученных частичных результатов, результат объединения и будет искомой линейной сверткой.

Этот случай особенно важен при решении практических задач ЦОС, когда требуется реализовать свертку импульсной характеристики устройства с входным сигналом и получить сигнал на выходе устройства:

.

Пусть длина импульсной характеристики  ограничена  отсчетами, а длина последовательности  не ограничена.

Вычисление свертки с секционированием методом перекрытия

с суммированием

Последовательность  делится на смежные секции  длиной , рекомендуется выбирать длину  близкой по величине к .

Исходная последовательность  представляется в виде суммы секций:

,

и тогда формула свертки принимает вид:

.

Изменив порядок суммирования

,

с учетом того, что длины последовательностей  и  конечны и равны, соответственно)   и ,  бесконечный предел суммы по  конечный:

,

получим -точечную  искомую свертку

в виде суммы секционированных линейных сверток, где каждая секционированная свертка вычисляется по формуле:

,

где .

Смежные -точечные секционированные свертки перекрываются на участке длинной . На участке перекрытия отсчеты отдельных секционированных сверток суммируются.

Соотношение вход/выход

Отображает взаимосвязь между входным и выходным  сигналом. Во временной области соотношение вход/выход описывается линейными уравнениями.

Формула свёртки

29 Линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами.

Важный класс систем описывается линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами

∑ a(k)*y(n-k) = ∑ b(k)*x(n-k)

k=0..p k=0..q

Обычно полагают а(0)=1(это не снижает общности, потому что всегда можно умножить или разделить все коэффициенты на одно и то же число) и иногда уединяют в левой части, получая:

y(n)= ∑ b(k)*x(n-k)- ∑ a(k)*y(n-k)

k=0..q k=1..p

Смысл его достаточно понятен. Этим уравнением утверждается, что выходной параметр y системы в определенный момент времени зависит от значений этого параметра в предыдущие моменты времени (или от скорости его изменения, изменения этой скорости, то есть ускорения и т.п.) и от значений входного параметра x в данный и предыдущие моменты. Зависимость эта притом полагается линейной. Предельная упрощенность такой модели не мешает ей достаточно точно представлять многие важные объекты (от траектории самолета до электроэнцефалограммы и от курса акций до голосового аппарата человека).

30 Z-преобразование: реализация, свойства, применение.

Z-преобразование является удобным методом решения разностных уравнений линейных систем. Применяя z-преобразование к обеим частям равенства (3.13), получаем:

,				(3.23)

где X(z),Y(z)- соответствующие z-образы входного и выходного сигнала. Из этого выражения, полагая ao = 1, получаем в общей форме функцию связи входа и выхода системы - уравнение передаточной функции системы (или системной функции) в z-области:

.				(3.24)

Для нерекурсивных систем при am = 0:

.				(3.25)

При подаче на вход системы единичного импульса Кронекера , имеющего z-образ , сигнал на выходе системы будет представлять собой импульсную реакцию системы y(k) = h(k), при этом:

.				(3.26)

т.е. передаточная функция системы является z-образом ее импульсной реакции. При обратном z-преобразовании передаточной функции соответственно получаем импульсную характеристику системы:

.

Если функция H(z) представлена конечным степенным полиномом, как это обычно имеет место для НЦС, то обратное z-преобразование элементарно. Передаточная функция РЦС также может быть представлена степенным полиномом прямым делением числителя на знаменатель правой части выражения (3.23), однако результат при этом может оказаться как конечным, так и бесконечным, т.е. система может иметь либо конечную, либо бесконечную импульсную характеристику. Системы с бесконечной импульсной характеристикой получили название БИХ-систем, с конечной импульсной характеристикой соответственно КИХ-систем. Нерекурсивные системы всегда имеют конечную импульсную характеристику, т.к. длительность импульсной реакции НЦС определяется окном фильтра.

СВОЙСТВА Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ [2].

Важнейшим свойством z-преобразования является свойство его единственности. Любая последовательность s(k) однозначно определяется z-изображением в области его сходимости, и наоборот, однозначно восстанавливается по z-изображению.

Без углубления в теорию, можно  констатировать, что все свойства ДПФ действительны и для z-преобразования. Отметим некоторые из них.

Линейность: Если s(k) = a·x(k)+b·y(k), то S(z) = aX(z)+bY(z). Соответственно, z-преобразование допустимо только для анализа линейных систем и сигналов, удовлетворяющих принципу суперпозиции.

Задержка на n тактов:  y(k) = x(k-n).

Y(z) =y(k) zk =x(k-n) zk =znx(k-n) zk-n = zn x(m) zm = zn X(z).

Соответственно, умножение z-образа сигнала на множитель zn вызывает сдвиг сигнала на n тактов дискретизации.

Преобразование свертки. При выполнении нерекурсивной цифровой фильтрации односторонними операторами фильтров:

s(k) =h(n) y(k-n),   k = 0, 1, 2, …

Z-преобразование уравнения свертки:

S(z) =h(n) y(k-n) zk =h(n) zn y(k-n) zk-n =

=h(n) zny(k-n) zk-n = H(z) Y(z).

Таким образом, свертка дискретных функций отображается произведением z-образов этих функций. Аналогично, для z-преобразования могут быть доказаны все известные теоремы о свойствах z-образов, что вполне естественно, т.к. при z=exp(-j) эти свойства полностью эквивалентны свойствам спектров функций.

Разложение сигналов на блоки последовательной свертки. Z-преобразование позволяет производить разложение сигналов и функций, например передаточных функций фильтров, на короткие составляющие операции свертки, для чего достаточно приравнять z-полином к нулю, найти его корни ai, и переписать полином в виде произведения двучленов:

S(z) = a0(z-a1)(z-a2)...,

где а0- последний отсчет сигнала (коэффициент при старшей степени z).

Но произведению в z-области соответствует свертка в координатной области, и при обратном преобразовании двучлены (z-ai) превращаются в двухточечные диполи {-ai,1}, а сигнал длиной N представляется сверткой (N-1) диполей:

sk= a0{-a1,1}*{-a2,1}*{-a3,1}* ...

Пример.    sk = {1.4464,  -2.32,  3.37,  -3,  1}.      S(z) = z4-3z3+3.37z2-2.32z+1.4464.     a0 = 1.

Корни полинома S(z):  a1 = 0.8+0.8j,  a2 = 0.8-0.8j,  a3 = 0.7+0.8j,  a4 = 0.7-0.8j,

S(z) = (z-0.8-0.8j)(z-0.8+0.8j)(z-0.7-0.8j)(z-0.7+0.8j).

Корни полинома представлены на z-плоскости на рис. 8.1.1.  Корни полинома комплексные и четыре двучлена в координатной области также будут комплексными. Но они являются сопряженными, и для получения вещественных функций следует перемножить сопряженные двучлены и получить биквадратные блоки:

S(z) = (z2-1.4z+1.13)(z2-1.6z+1.28).

При переходе в координатную область:     sk = {1.13, -1.4, 1} * {1.28, -1.6, 1}.

Таким образом, исходный сигнал разложен на свертку двух трехчленных сигналов (функций).

Дифференцирование. Если имеем s(k)  S(z), то z-образ функции s'(k) можно найти, продифференцировав S(z), что бывает полезно для вычисления обратного z-преобразования функций S(z) с полюсами высокого порядка:

s'(k)  z dS(z)/dz.

ПРИМЕНЕНИЕ Z – ПРЕОБРАЗОВАНИЯ [43].

Описание дискретных систем обработки сигналов с помощью нулей и полюсов - наиболее широкая область использования z-преобразования. Степенной полином передаточной функции системы вида (8.4.1) с нулями ni числителя и полюсами pj знаменателя всегда может быть представлен в виде произведения сомножителей:

H(z) = K(z-ni) /(z-pj),                                 (8.5.1)

где К – коэффициент передачи (усиления) входного сигнала. Полюсы и нули H(z) могут быть действительными и комплексными, при этом для обеспечения действительных значений коэффициентов ai и bj в (8.4.1) комплексные коэффициенты должны быть представлены комплексно сопряженными парами.

Геометрическая оценка АЧХ и ФЧХ системы. Информацию, содержащуюся в H(z), удобно отображать в виде положения нулей (кружками) и полюсов (крестиками) на z-плоскости. Диаграмма нулей и полюсов наглядно отображает свойства системы и ее устойчивость. Для устойчивых систем все полюсы должны находиться за пределами единичной окружности (внутри окружности при символике z-1) или совпадать с нулями на единичной окружности. На положение нулей ограничений не существует.

По известной диаграмме нулей и полюсов может быть выполнена геометрическая оценка частотной характеристики системы. При z=exp(-jt) единичная окружность |z|=1 отображает частотную ось характеристики главного частотного диапазона от  = 0 (при z=1) до 2 (при z=-1). Каждой точке zs = exp(-jst) может быть поставлен в соответствие вектор (zs – ni) на i-нуль, модуль которого Ui = |(zs – ni)| отображает расстояние от zs до i-нуля, а аргумент i = arg(zs – ni) - фазовый угол из zs на i-нуль, а равно и вектор (zs – pj) на j-полюс с соответствующим расстоянием Vj = (zs – pj) и фазовым углом j = arg(zs – pj). При этом амплитудная и фазовая характеристики системы могут быть оценены по выражениям при перемещении точки s по единичной окружности:

|H()| = Ui /Vj,                                    (8.5.2)

arg(H()) = i –j.                                 (8.5.3)

По (8.5.2) нетрудно сделать заключение, что наибольшее влияние на изменение АЧХ по частоте оказывают нули и полюсы, расположенные ближе к единичной окружности. При расположении нуля непосредственно на окружности гармоника s в этой точке полностью обнуляется. И, наоборот, при перемещении s к полюсу, близкому к единичной окружности, происходит резкое нарастание коэффициента усиления системы.

Вычисление частотной характеристики с помощью БПФ. Так как частотная характеристика дискретной системы – это Фурье образ ее импульсной характеристики, то для систем, описанных в общей форме (8.4.1), сначала производится разложение H(z) в степенной ряд (8.4.1'), над коэффициентами которого и выполняется БПФ. Гладкость (разрешение по частоте f = 1/(Nt)) будет определяться количеством коэффициентов степенного ряда и при необходимости может увеличиваться дополнением ряда нулями.

Альтернативный способ – вычисление БПФ непосредственно коэффициентов bn числителя и am знаменателя выражения (8.4.1) с последующим алгебраическим делением B(k)/A(k) результатов БПФ. Количество коэффициентов bn и an в (8.4.1) обычно невелико и для получения достаточно гладких частотных характеристик их продлевают нулями до необходимого значения N = 1/(tf).

Анализ устойчивости систем выполняется для рекурсивных систем с бесконечной импульсной характеристикой  (БИХ-систем). Такие системы описываются либо непосредственно в виде разностного уравнения, либо передаточной функцией в виде z-образа импульсной характеристики или разностного уравнения. Общее условие устойчивости импульсной характеристики системы:

|h(k)| < ∞.

Для рекурсивных систем начальный индекс суммирования равен нулю. Практически это означает, что любой ограниченный входной сигнал в устойчивой системе порождает ограниченный выходной сигнал.

В устойчивой системе все полюсы передаточной функции H(z) должны находиться за границами единичной окружности z=exp(-jt) (внутри окружности при символике z-1). Система с полюсом на единичной окружности считается потенциально неустойчивой, даже если во входном сигнале нет гармоники с частотой, соответствующей положению данного полюса на окружности. Это определяется тем, что в соответствии с (8.5.1) коэффициент усиления системы в точке полюса равен бесконечности и любой бесконечно малый сигнал на этой частоте даст бесконечно большой сигнал на выходе. Для практических систем понятия бесконечности не существует и можно пытаться принять определенные меры для исключения таких критических частот. Так, например, в интегрирующих системах полюс находится на нулевой частоте и из входного сигнала можно исключить постоянную составляющую, но при этом изменяется и характер интегрирования (интегрируются только динамические составляющие входного сигнала). Следует также учитывать, что во входных сигналах обычно всегда присутствует статистический шум, наблюдаются скачки, присутствует шум квантования и т.п. эффекты с непрерывным частотным спектром, которые могут приводить к огромным ошибкам при обработке данных в потенциально неустойчивых системах. Практически осуществимый способ повышения устойчивости систем – компенсировать полюсы на окружности нулями в этих же точках, но это может приводить к существенному изменению частотной характеристики системы.

Оценку устойчивости рекурсивной  системы можно проводить и по виду ее импульсной характеристики (вычислением обратного z-преобразования или подачей импульса Кронекера на вход системы). Если значения коэффициентов увеличиваются по мере роста номеров – система неустойчива. Если они очень медленно уменьшаются – система устойчива минимально, имеет большое время установления рабочего режима, и при определенных условиях может давать большие погрешности в обрабатываемых данных.

Связь разностных уравнений и передаточных функций рекурсивных систем. Стандартная запись разностного уравнения системы (связи входного воздействия x(k) и выходного сигнала y(k) при известных постоянных параметрах нерекурсивной bn и рекурсивной am трансформации сигналов):

y(k) = bn x(k-n) -am y(k-m).                            (8.5.4)

От разностного уравнения с использованием свойства задержки z-преобразования

bn x(k)  bn X(z),

bn x(k-n)  bn zn X(z),

нетрудно перейти к z-образу разностного уравнения системы:

Y(z) = bn X(z) zn  -am Y(z) zm.                           (8.5.5)

Отсюда, передаточная функция системы:

Y(z) (1+am zm) =bn X(z) zn.

H(z) = Y(z) / X(z) = bn zn /(1+am zm).                      (8.5.6)

И, наоборот, при приведении выражения (8.4.1) к виду (8.5.6) (нормировкой на a0) можно без дальнейших преобразований переходить к выражению (8.5.4).

Пример.   Передаточная функция:  H(z) = 2(1-z) / (2+z). Определить алгоритм вычислений.

H(z) = Y(z)/X(z) = (1-z) / (1+0.5z).

Y(z) + 0.5 z Y(z) = X(z) – z X(z).

y(k) + 0.5 y(k-1) = x(k) – x(k-1)

Результат: y(k) = x(k) – x(k-1) - 0.5 y(k-1)

31  Типовые Z-преобразования. Z-преобразование цифрового единичного импульса.							.

Можно взять чуть-чуть теории из 30 вопроса.

К типовым Z-преобразованиям можно отнести следующие Z-преобразования: цифровой единичный импульс, цифровой единичный скачок, убывающая дискретная экспонента, комплексная экспонента, гармоническая функция, степенная функция.

32  Типовые Z-преобразования. Z-преобразование цифрового единичного скачка.

Можно взять чуть-чуть теории из 30 вопроса.

К типовым Z-преобразованиям можно отнести следующие Z-преобразования: цифровой единичный импульс, цифровой единичный скачок, убывающая дискретная экспонента, комплексная экспонента, гармоническая функция, степенная функция.

единичный скачок (рис. 3.7)

33  Типовые Z-преобразования. Z-преобразование убывающей дискретной экспоненты.

Можно взять чуть-чуть теории из 30 вопроса.

К типовым Z-преобразованиям можно отнести следующие Z-преобразования: цифровой единичный импульс, цифровой единичный скачок, убывающая дискретная экспонента, комплексная экспонента, гармоническая функция, степенная функция.

Убывающая дискретная экспонента (рис. 3.8)

34 Обратное Z-преобразование. Способы вычисления.

Методы преобразования.  Обратное z-преобразование позволяет восстанавливать дискретную функцию по ее z-образу. Оно широко используется, например, при определении импульсных характеристик рекурсивных цифровых фильтров. В символической форме:

x(k) = TZ-1[X(z)].

На практике X(z) в процессе расчетов обычно выражается через отношение двух многочленов от z:

X(z) = (b0+b1z+b2z2 + …+ bNzN ) / (a0+a1z+a2z2 + …+ aMzM ) =       (8.4.1)

= x(0) + x(1)z + x(2)z2 + …                              (8.4.1')

Самые распространенные методы обратного преобразования из этой формы X(z):

- Преобразование интегрированием по контуру (метод вычетов).

- Метод разложения на элементарные дроби.

- Метод разложения в степенной ряд.

Метод разложения в степенной ряд наиболее прост и пригоден для выполнения на компьютерах, но он не дает решения в аналитической форме. При задании большого числа точек обратного преобразования требуется также следить за возможным нарастанием числовых ошибок вследствие рекурсии его алгоритма.

Два первых метода позволяют получать результаты в аналитическом виде, но требуют вычисления полюсов функции X(z), что может представлять трудности при высоком порядке функции. При высоких порядках полюсов потребуется также дифференцирование соответствующих порядков.

Преобразование интегрированием по контуру относится к числу математически строгих методов. Оно выполняется интегрированием по произвольному замкнутому контуру C, расположенному в области сходимости и окружающему все особые точки (нули и полюсы) z-образа. Интегрирование удобнее выполнять над полюсами, расположенными внутри контура, включающего центр системы координат, т.е. в символике z-1. В этой символике мы и будем рассматривать данных параграф. Контурный интеграл обратного преобразования:

sk = (1/2j) .                                  (8.4.2)

Согласно теореме Коши о вычетах, интеграл (8.4.2) равен сумме вычетов (Res) подынтегральной функции относительно всех полюсов этой функции, лежащих внутри контура интегрирования. Каждый вычет связан с определенным полюсом pk:

Res[F(z), pk] = [(z-pk) F(z)]   при z=pk.            (8.4.3)

где F(z) = zk-1 S(z),  m – порядок полюса в точке pk. Для простого полюса:

Res[F(z), pk] = (z-pk) F(z) =  (z-pk) zk-1 S(z)  при z=pk.         (8.4.3')

Пример.   Z-образ функции:  X(z) = z2 / (z-0.5)(z-1)2.

x(k) = Res[F(z), p1] + Res[F(z), p2].    F(z) = zk-1 X(z) = zk+1 / (z-0.5)(z-1)2.

Функция F(z) имеет простой полюс p1 = 0.5 и полюс второго порядка p2 = 1.

Res[F(z), 0.5] = (z-0.5) zk+1 / (z-0.5)(z-1)2 = zk+1 / (z-1)2 |z=0.5 = 0.5 (0.5)k / (0.5)2 = 2(0.5)k.

Res[F(z), 1] =[(z-1)2 zk+1 / (z-0.5)(z-1)2] = [(z-0.5)(k+1)zk-zk+1] / (z-0.5)2 |z=1= 2(k-1).

Результат: x(k) = 2[(k-1) + (0.5)k].

Преобразование разложением на дроби. В этом методе z-образ (8.4.1) раскладывается на рациональные простые дроби с последующим почленным обратным преобразованием с помощью таблицы. Наиболее просто это выполняется, если функция S(z) может быть разложена по степеням z в символике z-1, т.е. представлена в следующем виде:

S(z) = s(0) + s(1) z-1+ s(2) z-2 + …

Соответственно, в выражении (8.4.1) отношение многочленов также должно быть в символике z-1. Если полюсы S(z) первого порядка и N = M, то (8.4.1) можно разложить на следующую сумму:

S(z) = B0 + C1/(1-p1z-1) + C2/(1-p2z-2) + … + CM/(1-pMz-M) =

B0 + C1z/(z-p1) + C2z/(z-p2) + … + CMz/(z-pM) = B0 +Ckz/(z-pk).     (8.4.4)

B0 = bN / aN.

где Сk – коэффициенты элементарных дробей, которые являются вычетами функции S(z).

Для вычисления коэффициентов Ck умножим левую и правую стороны выражения (8.4.4) на (z-pk)/z и положим z=pk, при этом  в правой части  за счет множителя (z-pk)=0 при z=pk обнуляются все члены суммы кроме члена с Ck данного полюса, а в левой остается произведение S(z)(z-pk)/z, что позволяет вычислить значения Ck:

Ck = S(z)(z-pk)/z |z=pk                                     (8.4.5)

Если в (8.4.1) N < M, то значение B0 равно нулю. Если функция S(z) в точке z=pk имеет  полюс m-ного порядка, то коэффициент Ck заменяется суммой коэффициентов:

Di /(z-pk)i,                                           (8.4.6)

Di = [ X(z) (z-pk)m/z],   при z=pk.               (8.4.7)

Пример.  Повторим пример преобразования данным способом z-образа функции X(z) = z2 / (z-0.5)(z-1)2, использованного в предыдущем примере. Функция имеет простой полюс p1 = 0.5 и полюс второго порядка p2 = 1.

X(z) = Cz/(z-0.5) + D1z/(z-1) + D2z/(z-1)2.

С = z/(z-1)2 = 0.5/(0.5-1)2 = 2.

D1 = [(z-1)2 X(z)/z] = [z / (z-0.5)] |z=1= -2.

D2 = (z-1)2 X(z)/z = z/(z-0.5) |z=1= 2.

X(z) = 2z/(z-0.5) + D1z/(z-1) + D2z/(z-1)2.

Обратное преобразование каждой простой дроби выполним по таблице 8.2.1.

Результат: x(k) = 2(0.5)k -2 +2k = 2[(k-1) + (0.5)k]. Результат аналогичен методу вычетов.

Если z-изображение имеет вид дробно-рациональной функции, то разложение на простые дроби с последующим применением таблицы соответствий обычно труда не представляет. Так, например:

S(z) = (b0+b1z-1+b2z-2) / (1-az-1) = b0/(1-az-1) + b1z-1/(1-az-1) + b2z-2/(1-az-1).

По таблице соответствия:

X(z) = 1/(1-az-1) → x(k) = ak.

Отсюда, с учетом линейности преобразования и свойства задержки:

x(k) = b0 ak + b1 ak-1 + b2 ak-2.

При преобразовании функций со знаменателями более высоких порядков предварительно следует найти полюса функции. Например, для многочлена второго порядка с полюсами p1 и p2:

S(z) = 1/(1-a1z-1+a2z-2) = 1/[(1-p1z-1)(1-p2z-1).

Представим S(z) в виде суммы дробей с неизвестными коэффициентами b1 и b2:

S(z) = b1/(1-p1z-1)+b2/(1-p2z-1) = (b1- b1p2z-1+b2-b2p1z-1)/[(1-p1z-1)(1-p2z-1).

При равенстве знаменателей в этих двух выражениях должны быть равны и числители:

(b1 + b2) – (b1 p2+b2 p1)z-1 = 1,

а это обеспечивается равенством коэффициентов при одинаковых степенях z. Отсюда получаем систему уравнений:

b1 + b2 = 1.

b1 p2+b2 p1 = 0.

Решая эту систему уравнений, находим значения коэффициентов b1 и b2, подставляем коэффициенты в S(z), выраженное в виде суммы дробей, и по таблице соответствия переводим дроби во временные функции.

Метод степенных рядов. Выражение (8.4.1) можно разложить непосредственно в степенной ряд (8.4.1') путем деления в столбик, для чего числитель и знаменатель функции выражаются предварительно через нарастающий или уменьшающийся показатель степени z. Обратное z-преобразование степенного ряда очевидно.

Пример нарастающей степени z.   X(z) = (1+2z+z2) / (1-z+0.4z2).

1 + 2z + z2                     | 1 – z + 0.4z2

1 –  z  + 0.4z2                   1 + 3z + 3.6z2 + 2.4z3 + 0.96z4 + … Ряд может быть бесконечным.

3z + 0.6z2

3z – 3z2  + 1.2z3

3.6z2 – 1.2z3

3.6z2 – 3.6z3 + 1.44z4

2.4z3 – 1.44z4

2.4z3 – 2.4z4 + 0.96z5

0.96z4 – 0.96z5

0.96z4 – 0.96z5 + 0.384z6, и т.д.

Обратное преобразование выполняется путем идентификации коэффициентов степеней при zk с k-отсчетами функции: x(k) = {1, 3, 3.6, 2.4, 0.96, …}.

Пример уменьшающихся номеров степени z.   X(z) = (1+2z+z2) / (1-z+0.4z2) → (деление на zN числителя и знаменателя полинома) → (z-2+2z-1+1) / (z-2-z-1+0.4).

z-2 + 2z-1 + 1                     | z-2 – z-1  + 0.4

z-2 – z-1   + 0.4                    1 + 3z + 3.6z2 + 2.4z3 + 0.96z4 + … Результат тот же.

3z-1 + 0.6

3z-1 – 3  + 1.2z

3.6 – 1.2z

3.6 – 3.6z + 1.44z2

2.4z – 1.44z2

2.4z – 2.4z2 + 0.96z3

0.96z2 – 0.96z3

0.96z2 – 0.96z3 + 0.384z4, и т.д.

Метод деления полинома (8.4.1) можно выполнять рекурсивно:

x(0) = b0 / a0,

x(1) = (b1 – x(0) a1) / a0,

x(2) = (b2 – x(1) a1 – x(0) a2) / a0,

…

x(n) = (bn –   (x(n-i) ai) /a0,   n = 1, 2, 3, …

35 Передаточная функция линейной дискретной системы. Определение по импульсной характеристике. (См. вопрос)

36 Передаточная функция линейной дискретной системы. Определение по разностному уравнению. Нули и полюсы.

Передаточная функция — один из способов математического описания системы. Выражает связь между входом и выходом линейной системы. Зная входной сигнал системы и передаточную функцию, можно восстановить выходной сигнал. Передаточная функция представляет собой отношение выходного сигнала к входному сигналу при нулевых начальных условиях.

Система в области описывается произведением передаточной функции на входное воздействие.

- передаточная функция

Если система описывается разностным уравнением

Применяя z-преобразование к обеим частям верхнего равенства, получаем:

, где X(z),Y(z)- соответствующие z-образы входного и выходного сигнала. Из этого выражения, полагая ao = 1, получаем в общей форме функцию связи входа и выхода системы - уравнение передаточной функции системы (или системной функции) в z-области:

Таким образом передаточная функция – дробно-рациональная функция.

Сущность ЦОС либо определить  и , или подобрать их, чтобы система выполняла определённые действия.

Нуль-особая точка, в которой числитель принимает нулевое значение(корни числителя).

Полюс – особая точка, при которой знаменатель принимает нулевое значение(корни знаменателя).

Если числитель и знаменатель помножить на  получим положительную степень.

37  Передаточная функция звена первого порядка.

Разностное уравнение и передаточная функция однозначно связаны коэффициентом

Передаточные функции стараются представить в виде комбинационных передаточных функций 1 и 2 порядка, которые называются звеньями 1 и 2 порядка.

звено 1-го порядка.

- разностная функция

- -ый нуль;  - -ый полюс

В общем случае нули и полюсы – комплексно сопряжённые числа.

Звено передаточных функций у которых числитель равен 1называются базовыми.

;

Исследование системы во многом сводится к исследованию базовых звеньев.

Для базового звена 1-го порядка импульсная характеристика

ПРИМЕР:

;

;  ->

38 Передаточная функция звена второго порядка.

Разностное уравнение и передаточная функция однозначно связаны коэффициентом

Передаточные функции стараются представить в виде комбинационных передаточных функций 1 и 2 порядка, которые называются звеньями 1 и 2 порядка.

- звено 2-го порядка

- -ый нуль;  - -ый полюс

В общем случае нули и полюсы – комплексно сопряжённые числа.

Звено передаточных функций у которых числитель равен 1называются базовыми.

;

Исследование системы во многом сводится к исследованию базовых звеньев.

39 Частотная характеристика линейной дискретной системы.

Для линейных систем, принимая в качестве сигнала на входе системы собственную функцию , мы вправе ожидать на выходе системы сигнал . Подставляя эти выражения в разностное уравнение получаем:

Отсюда, частотная  передаточная функция системы (частотная характеристика при нормировке к ао=1):

В общем случае H() является  комплексной функцией, модуль которой R() называется амплитудно-частотной характеристикой системы (АЧХ), а аргумент  - фазочастотной характеристикой (ФЧХ).

;

Физический смысл частотной характеристики системы достаточно прост. Произвольный сигнал на входе системы может рассматриваться в виде суммы гармонических составляющих с различным набором амплитуд и начальных фазовых углов. Амплитудно-частотной характеристикой системы устанавливаются коэффициенты усиления системой (коэффициенты передачи) этих частотных составляющих, а фазочастотной характеристикой - сдвиг фаз этих частотных составляющих  в выходном сигнале относительно начальных фаз во входном сигнале.

40 Расчет АЧХ и ФЧХ по передаточной функции.

Для линейных систем, принимая в качестве сигнала на входе системы собственную функцию , мы вправе ожидать на выходе системы сигнал . Подставляя эти выражения в разностное уравнение получаем:

Отсюда, частотная  передаточная функция системы (частотная характеристика при нормировке к ао=1):

В общем случае H() является  комплексной функцией, модуль которой R() называется амплитудно-частотной характеристикой системы (АЧХ), а аргумент  - фазочастотной характеристикой (ФЧХ).

;

Физический смысл частотной характеристики системы достаточно прост. Произвольный сигнал на входе системы может рассматриваться в виде суммы гармонических составляющих с различным набором амплитуд и начальных фазовых углов. Амплитудно-частотной характеристикой системы устанавливаются коэффициенты усиления системой (коэффициенты передачи) этих частотных составляющих, а фазочастотной характеристикой - сдвиг фаз этих частотных составляющих  в выходном сигнале относительно начальных фаз во входном сигнале.

В общем случае H() является  комплексной функцией, модуль которой R() называется амплитудно-частотной характеристикой системы (АЧХ), а аргумент  - фазочастотной характеристикой (ФЧХ).

;

Физический смысл частотной характеристики системы достаточно прост. Произвольный сигнал на входе системы может рассматриваться в виде суммы гармонических составляющих с различным набором амплитуд и начальных фазовых углов. Амплитудно-частотной характеристикой системы устанавливаются коэффициенты усиления системой (коэффициенты передачи) этих частотных составляющих, а фазочастотной характеристикой - сдвиг фаз этих частотных составляющих  в выходном сигнале относительно начальных фаз во входном сигнале.

ЧХ зависит только от внутренних параметров системы

41 Расчет АЧХ и ФЧХ звена первого порядка.

Для линейных систем, принимая в качестве сигнала на входе системы собственную функцию , мы вправе ожидать на выходе системы сигнал . Подставляя эти выражения в разностное уравнение получаем:

Отсюда, частотная  передаточная функция системы (частотная характеристика при нормировке к ао=1):

В общем случае H() является  комплексной функцией, модуль которой R() называется амплитудно-частотной характеристикой системы (АЧХ), а аргумент  - фазочастотной характеристикой (ФЧХ).

;

Физический смысл частотной характеристики системы достаточно прост. Произвольный сигнал на входе системы может рассматриваться в виде суммы гармонических составляющих с различным набором амплитуд и начальных фазовых углов. Амплитудно-частотной характеристикой системы устанавливаются коэффициенты усиления системой (коэффициенты передачи) этих частотных составляющих, а фазочастотной характеристикой - сдвиг фаз этих частотных составляющих  в выходном сигнале относительно начальных фаз во входном сигнале.

__________________________________________________________

42 Расчет АЧХ и ФЧХ звена второго порядка.

43. Понятие цифрового фильтра.

Цифровым фильтром называется аппаратная или программная реализация алгоритма, на вход которой поступает цифровой сигнал, на выходе, которой также наблюдается цифровой сигнал, форма которого и/или  амплитуда и фазовая характеристики специальным образом модифицированы.

АЦП – преобразование непрерывных сигналов в последовательность цифровых кодов.

Достоинства ЦФ

- С помощью ЦФ можно получить характеристики или реализовать преобразование, которое с помощью аналоговых устройств сделать практически невозможно.

- На характеристики ЦФ не оказывают воздействие внешние факторы(температура)

- На одной аппаратной реализации можно реализовать несколько алгоритмов обработки

- Габариты. Современные устройства малогабаритные, но с множеством функций

- ЦФ могут использоваться при обработке медленно изменяющихся сигналов

Недостатки

- Ограничение по скорости обработки (количество операций с секунду)

- Влияние конечной разрядности. Появление погрешностей во входных данных.

- С экономической точки зрения разработка цифровых фильтров – дорогостоящая операция.

Типы цифровых фильтров

С точки зрения выделения сигналов в определённой частотной полосе различают

1) Фильтры низкой частот (ФНЧ)

2) Фильтры высоких частот (ФВЧ)

3) Полосовые фильтры

4) Заграждающие (режекторные)

На рисунке – идеальные характеристики

С т. зрения реализации

1) С конечной импульсной характеристикой (КИХ; нерекурсивные)

2) С бесконечной импульсной характеристикой (БИХ; рекурсивные)

КИХ реализует преобразование свертки , причём элементов конечно.

- импульсная характеристика;  - входной сигнал,  - выходной сигнал

Для фильтров с БИХ верхний предел бесконечный. Поэтому они реализуются в виде разностного уравнения:

;

Задача синтеза состоит в нахождении  в КИХ и  и  в БИХ

Основные преимущества КИХ фильтров:

- возможность обеспечения линейной фазовой характеристикой. Это значит, что сигнал будет проходить через фильтр без фазовых искажений.

- Всегда устойчив, в силу огромной импульсной характеристики.

Недостатки:

- БИХ фильтры требуют меньше вычислений с точки зрения обеспечения одинаковой АЧХ

- Цифровые БИХ фильтры реализуются на базе аналоговых, которые уже разработаны и просчитаны.

- Синтез КИХ сложнее

- БИХ фильтры более чувствительны к шумам и ограниченности разрядной сетки.

С экономической точки зрения разработка цифровых фильтров – дорогостоящая операция. С точки зрения выделения сигналов в определённой частотной полосе различают: фильтры низких частот (ФНЧ), фильтры высоких частот (ФВЧ), полосовые фильтры, заграждающие фильтры.

С т. зрения реализации

1) С конечной импульсной характеристикой (КИХ; нерекурсивные)

2) С бесконечной импульсной характеристикой (БИХ; рекурсивные)

КИХ реализует преобразование свертки , причём элементов конечно.

- импульсная характеристика;  - входной сигнал,  - выходной сигнал

Для фильтров с БИХ верхний предел бесконечный. Поэтому они реализуются в виде разностного уравнения:

;

Задача синтеза состоит в нахождении  в КИХ и  и  в БИХ.

44 Этапы проектирования цифрового фильтра.

Этапы разработки ЦФ

- Определение требований к фильтру или составление спецификации требований

- Вычисление коэффициента цифрового фильтра

- Представление цифрового фильтра подходящей вычислительной структуры

- Анализ влияния конечной разрядности на работу фильтра

- Реализация ЦФ на программном и/или аппаратном уровне

Определение требований

- Характеристики сигналов – тип входного сигнала, тип выходного сигнала, интерфейс ввода/вывода, интервал дискретизации, ширина частотной полосы входного сигнала, част полоса, представляющая практический интерес.

- Характеристики фильтра – определяются требования к тому, что должен представлять фильтр: АЧХ и ФЧХ, должен ли работать в режиме реального времени или режиме модельного времени

Определение характеристик фильтра

Обычно задаются в част области, причем основное значение имеет АЧХ. С точки зрения ФЧХ может присутствовать требование ее линейности или возможность нелинейной ФЧХ. Они могут задаваться для нормированных или реальных значений частот. Для АЧХ задаётся полоса пропускания, полоса подавления и полоса перехода.

Для полосы пропускания задаются значения для отклонения в полосе пропускания, для полосы подавления – отклонение в полосе подавления. Задаются граничные значения для полосы пропуск и подавления.

Требования к переходной полосе не нормируются. Обычно затухание определяется как параметр затухания в полосе подавления(отклонение от 0 в полосе подавления)

полное подавление

,

Неравномерность в полосе пропускания

- надо чтобы стремилось к 0.

Подавление определяется величиной, которая является минимальной с точки зрения затухания сигнала.

45 Обеспечение линейности ФЧХ цифрового фильтра.

Зададим линейную ФЧХ цифрового фильтра вида:

| , | (4) |
| --- | --- |

где - тангенс угла наклона ФЧХ, а . Согласно определению, ФЧХ можно получить из комплексного коэффициента передачи цифрового фильтра :

|  | (5) |
| --- | --- |

Групповая задержка фильтра при этом будет равна . При отрицательном мы получим положительную групповую задержку, что важно, так как отрицательная задержка соответствует физически нереализуемым фильтрам, когда отклик на воздействие возникает раньше самого воздействия.

Из выражения (5) можно выразить:

|  | (6) |
| --- | --- |

Откуда в свою очередь следует, что:

|  | (7) |
| --- | --- |

Вспомним тригонометрические тождества, тогда (7) можно представить:

|  | (8) |
| --- | --- |

После переноса в одну сторону и упрощения выражения (8) получим:

|  | (9) |
| --- | --- |

Таким образом выражение (9) задает уравнение, которому должна удовлетворять импульсная характеристика цифрового фильтра, чтобы фильтр имел линейную ФЧХ. Уравнение (9) должно выполняться при фиксированных и и для всех .

46 Цифровые фильтры с бесконечной импульсной характеристикой. Метод билинейного Z-преобразования расчета БИХ-фильтров низкой частоты.

47 Цифровые фильтры с бесконечной импульсной характеристикой. Метод билинейного Z-преобразования расчета БИХ-фильтров высокой частоты.

Одним из наиболее распространенных способов получения цифровой передаточной функции фильтра с бесконечной импульсной характеристикой является билинейное преобразование аналоговой передаточной функции.

Если аналоговая передаточная функция имеет вид

, (5.55)

то путем замены

,                                                  	(5.56)

,                                                 	(5.57)

где - частота дискретизации при аналого-цифровом преобразовании;

- частота среза фильтра;

можно получить цифровую передаточную функцию фильтра.

=

, 	(5.58)

где

;   ; ;       	(5.59)

;     ;    ;                	(5.60)

Передаточная функция фильтра нижних частот в общем виде может быть записана как

,                                        	(5.61)

где , , ...  - положительные действительные коэффициенты.

Порядок фильтра определяется максимальной степенью переменной .  Для большего удобства при реализации фильтра полином знаменателя раскладывается на множители:

,        	(5.62)

где ,  - положительные действительные коэффициенты. Для нечетных порядков полинома коэффициент  равен нулю.

Параметры фильтра могут быть оптимизированы по различным критериям. Для удовлетворения каждому из выбранных критериев коэффициенты  и  должны иметь определенные значения. В справочных изданиях приводятся значения коэффициентов  и  для различных модификаций фильтров нижних частот.

От передаточной функции фильтра нижних частот можно перейти к фильтрам других типов (верхних частот, полосовому и т.д.).

Передаточная функция одного звена фильтра низких частот

,                                       	(5.63)

т.е. применительно к выражению (5.55))     .

Для перехода к передаточной функции фильтра высоких частот в выражении (5.63) и  (5.62)  следует заменить на . При этом частота среза остается без изменений.

, (5.64)     (также и 5.62 заменяем на 1/P)

где сопоставляя с выражением (5.55)      .

48 Цифровые фильтры с конечной импульсной характеристикой. Расчет КИХ-фильтров.

Фильтр с конечной импульсной характеристикой (Нерекурсивный фильтр, КИХ-фильтр) или FIR-фильтр (FIR сокр. от finite impulse response — конечная импульсная характеристика) — один из видов линейных цифровых фильтров, характерной особенностью которого является ограниченность по времени его импульсной характеристики (с какого-то момента времени она становится точно равной нулю). Такой фильтр называют ещё нерекурсивным из-за отсутствия обратной связи. Знаменатель передаточной функции такого фильтра — некая константа.

Разностное уравнение, описывающее связь между входным и выходным сигналами фильтра:  где P — порядок фильтра, x(n) — входной сигнал, y(n) — выходной сигнал, а bi — коэффициенты фильтра. Иными словами, значение любого отсчета выходного сигнала определяется суммой масштабированных значений P предыдущих отсчетов. Можно сказать иначе: значение выхода фильтра в любой момент времени есть значение отклика на мгновенное значение входа и сумма всех постепенно затухающих откликов P предыдущих отсчетов сигнала, которые всё ещё оказывают влияние на выход (после P-отсчетов импульсная переходная функция становится равной нулю, как уже было сказано, поэтому все члены после P-го тоже станут равными нулю). Запишем предыдущее уравнение в более ёмком виде:

Для того, чтобы найти ядро фильтра положим

x(n) = δ(n)

где δ(n) — дельта-функция. Тогда импульсная характеристика КИХ-фильтра может быть записана как:

Z-преобразование импульсной характеристики даёт нам передаточную функцию КИХ-фильтра:

]Свойства

КИХ-фильтр обладает рядом полезных свойств, из-за которых он иногда более предпочтителен в использовании, чем БИХ-фильтр. Вот некоторые из них:

- КИХ-фильтры устойчивы.

- КИХ-фильтры при реализации не требуют наличия обратной связи.

- Фаза КИХ-фильтров может быть сделана линейной

Прямая форма КИХ фильтра

КИХ фильтры могут быть реализованы с использованием трех элементов: умножитель, сумматор и блок задержки. Вариант, показанный на рисунке есть прямая реализация КИХ-фильтров типа 1.

Реализация прямой формы КИХ фильтра

Пример программы

Ниже приведен пример программы КИХ-фильтра, написанный на C :

/* КИХ Фильтр на 128 отводов */

float fir_filter(float input)

{

int i;

static float sample[128];

float acc;

float output;

sample[0] = input;

acc = 0.0f;                     /* Аккумулятор */

/* Умножение с накоплением */

for (i = 0; i < 128; i++) {

acc += (h[i] * sample[i]);

}

/* Выход */

output = acc;

/* Смещаем задержаный сигнал */

for (i = 127; i > 0; i--)

sample[i] = sample[i - 1];

return output;

}

49 Сглаживание данных. Скользящее усреднение.

50 Сглаживание данных. Сглаживание параболами.

51 Сглаживание данных. Сглаживание Спенсера.

52  Сглаживание данных. Медианная фильтрация.

Скользящее усреднение, сглаживание пораболами, сглаживание Спенсера, медианная фильтрация

При разработке способов определения параметров физических процессов, медленно изменяющихся во времени, важной задачей является устранения влияния шумовых эффектов или случайных помех, которые накладываются на обрабатываемый сигнал, получаемый на выходе первичного преобразователя.

Для устранения такого эффекта можно применить сглаживание данных. Одним из наиболее простых способов такого сглаживание является арифметическое усреднение. При его применении каждое -ое значение дискретной функции (обрабатываемого массива данных)  вычисляется в соответствии с выражением:

,                                                	(6.1)

где - количество точек для арифметического усреднения (нечетное целое число);

- -ое значение функции до обработки;

.

Известны и другие, достаточно эффективные способы сглаживания, например, параболами второй степени по пяти, семи, девяти и одиннадцати точкам в соответствии с выражениями:

;

;

;

или параболами четвертой степени по семи, девяти, одиннадцати и тринадцати точкам:

;

;

,

.

В практических применениях дают хорошие результаты другие эффективные способы, например, 15-точечное сглаживание Спенсера:

.

Подставив в эти выражения комплексную экспоненту , где , можно определить передаточную функцию  соответствующего преобразования.

Для арифметического усреднения

.		Выражение в скобках представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем , следовательно это выражение можно представить в виде:

.

Эта формула представляет собой передаточную характеристику фильтра низких частот и из нее видно, что, чем больше слагаемых задействованы при усреднении, тем больше подавление шумовых высокочастотных составляющих в сигнале (см. рисунок 6.1).

Однако смысловое понятие частоты при обработке временных трендов отличается от аналогичного понятия при обработке сигналов. Это объясняется тем, что при исследовании временных трендов интерес представляет не их частотный состав, а вид изменения (увеличение, уменьшение, постоянство, цикличность и т.д.).

Также достаточно эффективно для сглаживания данных применение, так называемых, эвристических алгоритмов.

Одним из них является медианная фильтрация. В ходе ее реализации в скользящем временном окне размерностью , где  целое нечетное число, центральный элемент заменяется средним элементом последовательности,  представляющих собой упорядоченные, в порядке возрастания значений, элементы массива данных сглаживаемого сигнала, попавших во временное окно. Достоинством медианной фильтрации является способность удалять импульсные помехи, длительность которых не превышает , практически без искажения плавно изменяющихся сигналов. Данный способ подавления шумов не имеет строгого математического обоснования, однако простота вычислений и эффективность получаемых результатов обусловили широкое его распространение.

Рисунок 6.1 - Графики передаточной характеристики

операции арифметического усреднения для m=5, 7, 9, 11

Другим интересным алгоритмом сглаживания является медианное усреднение. Его сущность состоит в следующем. В скользящем временном окне, размерности  ( - целое нечетное число), элементы массива данных упорядочиваются в порядке возрастания, а затем из упорядоченной последовательности удаляется  по   первых и последних элементов (<). Центральный элемент временного окна из последовательности сглаживаемых данных заменяется значением, вычисляемым как

.

Этот способ позволяет подавить импульсные и радиочастотные помехи, а также достигнуть хорошего сглаживания сигналов.

53 Определение параметров тренда методом наименьших квадратов.

Во многих случаях для выявления характера изменения зашумленного, но, вместе с тем, достаточно медленно изменяющегося сигнала на каком то временном отрезке, можно найти описание этого изменения в виде алгебраического многочлена, причем для практического применения можно ограничиться  первой или второй степенью этого многочлена.

Так как многочлен должен описывать дрейф на всем интервале анализа, то он может быть найден как среднеквадратическое приближение в виде полинома:

.

Значения коэффициентов многочлена наилучшего приближения могут быть найдены как решение системы уравнений:

;

;

;

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

;

Для функции f(x), представленной в дискретном виде со значениями аргумента от 0 до N-1

;                 .

На практике для описания низкочастотного дрейфа целесообразно применять полиномы первой или второй степени.

Для полинома первой степени система уравнений приобретает вид:

;

.

Решая эту систему  получим:

;     ;

Для полинома второй степени система  выглядит следующим образом:

;

;

;

После ввода обозначений :

;       ;        ;

;          ;

Эта система приобретает вид

;

;

;

Для дискретной последовательности аргумента х  значения  коэффициентов определяются следующими выражениями :

;       ;                             ;

;

,

а коэффициенты r рассчитываются по формулам:

;   ;    .

Применив метод определителей для решения системы , можно получить коэффициенты для полинома второй степени:

;       ;       ,

где;

;

;

.

Низкочастотный дрейф  исследуемого сигнала после этого описывается полиномом второй степени

или полиномом первой степени  ,	где  .

Рассмотренный подход выделения информативного сигнала легко реализуется программно и может использоваться при обработке данных.

54 Понятие вейвлет-преобразования, отличие от преобразования Фурье.

Вейвле́ты (от англ. wavelet), всплески (гораздо реже— вэйвле́ты) — это математические функции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты данных. Однако это частное определение — в общем случае анализ сигналов производится в плоскости вейвлет-коэффициентов (масштаб — время — уровень) (Scale-Time-Amplitude). Вейвлет-коэффициенты определяются интегральным преобразованием сигнала. Полученные вейвлет-спектрограммы принципиально отличаются от обычных спектров Фурье тем, что дают четкую привязку спектра различных особенностей сигналов ко времени.

Определения, свойства, виды

Существует несколько подходов к определению вейвлета: через масштабный фильтр, масштабную функцию, и вейвлет-функцию. Вейвлеты могут быть ортогональными, полуортогональными, биортогональными. Вейвлетные функции могут быть симметричными, асимметричными и несимметричными, с компактной областью определения и не имеющие таковой, а также иметь различную степень гладкости.

Вейвлет-преобразования

- Все могут рассматриваться как разновидность временно-частотного представления и, следовательно, относятся к предмету гармонического анализа

- Все рассматривают функцию (взятую будучи функцией от времени) в терминах колебаний, локализованных по времени и частоте.

- В настоящее время приняты на вооружение для огромного числа разнообразных применений, нередко заменяя обычное преобразование Фурье во многих применениях. Эта смена парадигмы наблюдается во многих областях физики, включая молекулярную динамику, вычисления ab initio, астрофизику, локализацию матрицы плотности, сейсмическую геофизику, оптику, турбулентность, квантовую механику, обработку изображений, анализы кровяного давления, пульса и ЭКГ, анализ ДНК, исследования белков, исследования климата, общую обработку сигналов, распознавание речи, компьютерную графику и мульти фрактальный анализ и другие

Вейвлет-анализ применяется для анализа нестационарных медицинских сигналов, в том числе в электрогастроэнтерографии.

Вейвлет-преобразования обычно делят на дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) и непрерывное вейвлет-преобразование(НВП).

Дискретное

Вейвлеты, образующие ДВП, могут рассматриваться как разновидность фильтра конечного импульсного отклика.

Применение: обычно используется для кодирования сигналов (инженерное дело, компьютерные науки)

Непрерывное

Вейвлеты, образующие НВП, подчиняются принципу неопределённости Гейзенберга и соответственно базис дискретного вейвлета также может рассматриваться в контексте других форм принципа неопределённости

Теория вейвлетов

Связана с несколькими другими методиками.

Все вейвлет-преобразования могут рассматриваться как разновидность временно-частотного представления и, следовательно относятся к предмету гармонического анализа.

Дискретное вейвлет-преобразование может рассматриваться как разновидность фильтра конечного импульсного отклика.

Вейвлет-преобразование широко используется для анализа нестационарных процессов. Оно показало свою эффективность для решения широкого класса задач, связанных с подавлением шумов, сжатием больших объемов информации, анализом геофизических полей и сигналов, изучением свойств турбулентных полей, обработкой и синтезом сигналов, например речевых, анализом изображений различной природы, например, изображений радужной оболочки глаза, рентгенограмм почки, спутниковых снимков и т. п., а также для решения многих других задач.

Вейвлет-преобразование, как и преобразование Фурье, состоит в вычислении корреляций между анализируемым временным рядом и базисной функцией преобразования. Так, преобразование Фурье направлено на выявление гармонических составляющих временного ряда. Для этой цели применяется бесконечно-осциллирующая гармоническая функция, которая, по-существу, "накладывается" на анализируемую реализацию процесса. Затем проводится сравнение поведения гармонической функции и изучаемой реализации путем вычисления корреляции. Если в результате сравнения выяснено, что они линейно зависимы, т.е. коррелированы между собой, то это означает, что в составе процесса имеются гармонические составляющие выбранной частоты. Затем частота гармонической функции изменяется и процедура сравнения повторяется. Результатом является спектральная функция, которая отражает исходный процесс из временной области в частотную.

Вейвлет-преобразование временного ряда состоит в разложении ряда по базису, сконструированному из обладающей определенными свойствами функции, называемой вейвлетомП1, посредством ее масштабных изменений и переносов. Каждая вейвлет-функция базиса характеризуется определенным масштабом (частотой) и локализацией во времени. В отличие от преобразования Фурье вейвлет-преобразование дает двумерную развертку одномерного процесса, при этом частота и время рассматриваются как независимые переменные. В результате появляется возможность анализировать свойства процесса одновременно во временной и частотной областях.

В  основе  вейвлет-преобразования   лежит  идея   многомасштабного анализа, которая заключается в последовательном огрублении исходной информации, содержащейся в процессе. Образно говоря, сначала процесс рассматривается под микроскопом, потом -- через лупу, потом -- невооруженным глазом, далее -- с расстояния в несколько шагов. Данный подход позволяет, во-первых, выявлять локальные особенности процесса и классифицировать их по интенсивности, при этом неважно, описывается ли эта особенность степенным рядом или гармонической функцией; во-вторых, отслеживать динамику частотного состава процесса во времени.

55 Математическое описание вейвлетных функций.

56 Расчет дискретных вейвлетов.

Одним из активно применяемых в настоящее время способов исследования сигналов является вейвлет-анализ. Он предоставляет возможность оценить частотно-временные параметры сигналов. Применительно к анализу вибрационных сигналов откликов конструкций при динамическом воздействии этот способ может быть использован для локализации во времени на длинной временной реализации момента динамического воздействия.

Рассмотрим сущность вейвлет-анализа и возможный подход для его численной реализации.

Коэффициенты вейвлет-преобразования функции  вычисляются в соответствии с выражением:

,			(7.1)

где - вейвлет функция или просто вейвлет;

- масштабный коэффициент, определяющий ширину вейвлета, и являющийся аналогом частоты в Фурье-анализе;

- временной сдвиг.

Если предположить, что  изменяется от 0 до , то получим функцию вейвлет-коэффицинента , определенную на отрезке [0;  ].

Широко распространенными являются гауссовы вейвлеты:

- первого порядка (антисимметричная волна):

;					(7.2)

- второго порядка (мексиканская шляпа):

;				(7.3)

- третьего порядка:

;				(7.4)

- четвертого порядка:

,				(7.5)

а также вейвлет Морле:

.			(7.6)

Для примера форма вейвлета ««мексиканская шляпа» показана на рисунке 7.1.

Вейвлеты определены на интервале от - до +, однако его основная часть располагается на отрезке от -4 до +4.

Если провести дискретизацию времени (аргумент ) в предположении, что изменение аргумента вейвлета на отрезке -4 до +4 будет соответствовать изменению дискретного аргумента  от 0 до , то тогда в выражения вейвлетов (7.3)-(7.5) вместо  следует подставить

.				(7.7)

Рисунок 7.1 - Вейвлет «мексиканская шляпа»

Когда ,  и вейвлеты будут  определены выражениями:

,		(7.8)

,				(7.9)

,	(7.10)

(7.11)

,			(7.12)

.

Тогда в дискретном виде вейвлет-преобразование можно представить выражением:

, ,	(7.13)

где , число дискретных отсчетов в анализируемой временной реализации исследуемого сигнала.

Для обеспечения единичного коэффициента передачи на центральной частоте следует нормализовать вейвлет по амплитуде. Это можно реализовать следующим образом:

;			(7.19)

;			(7.20)

;			(7.21)

;		(7.22)

,				(7.23)

.

Нормализованные вейвлеты подставляются в выражение (7.13) для вычисления вейвлет-коэффициентов исследуемого сигнала.

Полученные вейвлет функции не содержат постоянной составляющей, являются более гладкими и удобными для дальнейшей обработки.