Лабораторная работа №7

Анализ точности.

Цель работы: Изучить методы анализа точности, используемые при проектировании ЭВС.

1.Теоретические сведения.

Анализ точности при проектировании ЭВС необходимо проводить с целью оценки пределов изменения параметров проектирования. Погрешности  могут быть оценены либо  расчетно-аналитически, либо статистически, либо экспериментально.

Методы анализа точности, реализуемые в САПР, базируются на анализе чувствительности и уравнении погрешности. При этом должна быть известна аналитическая зависимость выходных параметров от входных, либо должны иметься таблицы этих зависимостей.

Анализ чувствительности.   Заключается в составлении матрицы абсолютных или относительных коэффициентов чувствительности. Данные коэффициенты позволяют оценить силу и направление влияния на выходные параметры входных параметров проектируемого объекта (оценить чувствительность выходного параметра к входным).

Абсолютный коэффициент чувствительности i-го выходного параметра yi  к  j-му входному параметру xj равен

| Aij=∂yi∂xj . | (1) |
| --- | --- |

Расчет по выражению (1) ведется при номинальных значениях входных параметров.  В общем случае абсолютный коэффициент чувствительности имеет размерность.

Относительный коэффициент чувствительности является безразмерным и определяется по выражению

| Bij=Aijxjoyi0 , | (2) |
| --- | --- |

где xj0 и yi0 – номинальные значения входных и выходных параметров.

Знак коэффициента говорит о направлении влияния, абсолютная величина – о силе влияния.

Процедура анализа чувствительности является процедурой многовариантного анализа.

Если зависимость выходного параметра от входных сложна и нельзя взять производные с использованием таблиц производных, либо когда эта зависимость представлена в виде таблицы, то анализ чувствительности в САПР реализуется с помощью численного дифференцирования. В этом случае, например, для определения абсолютного коэффициента чувствительности можно использовать выражение

| Aij=yi−yi0xj−xj0, | (3) |
| --- | --- |

где  xj - xj0  - малое приращение (отклонение) входного j-го параметра относительно его номинального значения xj0, yi – значение выходного i-го параметра при значении входного j-го параметра равного значению xj .

Аналогично может быть определен относительный коэффициент чувствительности.

Рассмотрим пример определения коэффициентов чувствительности.

Пример 1. Рассмотрим параллельное соединение резисторов. Выходным параметром является общее сопротивление, входными – сопротивления каждого из резисторов. Номинальные значения сопротивлений R1=100 Ом, R2=200 Ом.  Функциональная зависимость выходного параметра от входных параметров может быть представлена в следующем виде:

R=R1R2R1+R2

Определим коэффициенты абсолютной чувствительности:

A1=∂R∂R1=R2(R1+R2)−R1R2(R1+R2)2=R22(R1+R2)2=20023002=0,444,

A2=∂R∂R2=R1(R1+R2)−R1R2(R1+R2)2=R12(R1+R2)2=10023002=0,111.

Поскольку выходной и входные параметры имеют одинаковую размерность, то коэффициенты абсолютной чувствительности получились безразмерные.

Определим коэффициенты относительной чувствительности:

B1=R22(R1+R2)2R1(R1+R2)R1R2=R2(R1+R2)=200300=0,667,

B2=R12(R1+R2)2R2(R1+R2)R1R2=R1(R1+R2)=100300=0,333.

Уравнение   погрешностей.   Для  расчета величины погрешности выходного параметра при известных погрешностях входных параметров необходимо иметь уравнение погрешностей, устанавливающее взаимосвязь погрешностей выходных параметров изделия с погрешностями входных параметров. Коэффициентами этого уравнения являются коэффициенты чувствительности.

Составление уравнения погрешностей проводится на основе следующих предпосылок. Выходной параметр проектируемого объекта представляет собой функцию от параметров xj,  входящих в это устройство элементов.

| y=f(x1,x2,...xn) | (4) |
| --- | --- |

Очевидно, что всякие  отклонения y и xj  будут соответственно погрешностями выходного параметра объекта и входящих в него элементов. Будем полагать, что погрешности выходного параметра представляют собой сумму случайных и систематических погрешностей составляющих его элементов, величины  xj  взаимонезависимы и функция  f  непрерывна (т.е. имеет производные при любых  xj). Возьмем полный дифференциал выражения (4) и, перейдя к конечным приращениям, получим

| Δy=∂f∂x1Δx1+∂f∂x2Δx2+...+∂f∂xnΔxn=A1Δx1+A2Δx2+...+AnΔxn | (5) |
| --- | --- |

В этом выражении погрешности являются  размерными величинами, т.е. мы имеем уравнение для абсолютной погрешности изделия. Aj – абсолютные коэффициенты чувствительности. Разными  размерными величинами не всегда удобно оперировать, поэтому переходят к относительным безразмерным величинам. Разделив (5) на (4) получим уравнение  для относительной погрешности:

| Δyy=B1Δx1x1+B2Δx2x2+...+BnΔxnxn | (6) |
| --- | --- |

где  Bj=∂f∂xjxif(x1...xn)0 относительный коэффициент чувствительности  j-го параметра. Он определяет степень влияния погрешностей элементов на погрешность выходного параметра изделия. Индекс 0 означает, что при определении   коэффициента влияния в его выражение подставляются номинальные значения параметров элементов.

Из выражения (6) следует, что повысить точность выходного параметра можно следующими способами:

1) уменьшить погрешность каждого элемента устройства путем снижения допусков  на их параметры;

2) сократить число элементов, входящих в устройство;

3) вариацией коэффициентов влияния.

Метод наихудшего случая анализа точности  Используется для упрощенного расчета погрешности при проектировании ЭВС. Расчет производится для абсолютных  xj=xj - x0;;  y=y - y0    или относительных отклонений выходных параметров ЭВС.

Рассмотрим применение метода на примере анализа абсолютных погрешностей.

После определения коэффициентов чувствительности по соотношениям (1-3) часть из них будет положительна, а часть - отрицательна.

Пусть   Ai0      для        i=1,n1   ;          Ai0      для      i=n1+1,n ,

тогда наихудшие  отклонения выходных параметров с учетом погрешностей входных параметров вычисляются по формулам

| Δymax=i=1n1AiΔximax+i=n1+1nAiΔximin, Δymin=i=1n1AiΔximin+i=n1+1nAiΔximax . | (7) |
| --- | --- |

Аналогичный расчет можно провести и для относительных отклонений.

В случае  симметричных отклонений входных параметров  Δxiпред=Δximax=Δximin предельное отклонение выходного параметра Δyпред=i=1nAiΔxiпред.

Пример 2.  Для примера с определением коэффициентов чувствительности оценим предельную погрешность общего сопротивления двух параллельно соединенных резисторов при условии, что первый резистор имеет допуск  5%, а второй - 1%.

Уравнение относительной погрешности

ΔRR=0,667ΔR1R1+0,333ΔR2R2

Следовательно

ΔRRmax=0,667⋅5%+0,333⋅1%=3,668%, ΔRRmin=0,667⋅(−5%)+0,333⋅(−1%)=−3,668%

Вероятностный метод анализа точности Метод наихудшего случая дает завышенную оценку погрешности выходного параметра для самого худшего случая. В вероятностном методе предполагается, что погрешности параметров являются случайными величинами, имеющими соответствующие законы распределения в пределах поля допуска.

Допуск характеризуется:

- верхним и нижним предельным отклонениями от номинального значения параметра;

- величиной поля допуска, равной разности между верхним и нижним предельными отклонениями;

- серединой поля допуска, равной половине суммы верхнего и нижнего предельных отклонений;

- половиной поля допуска.

Например, резистор 1кОм ± 5% имеет допуск 10%, половину поля допуска 5%, середину поля допуска 0%, верхнее предельное отклонение +5%, нижнее предельное отклонение -5%, номинальное значение 1кОм. В приведенном примере допуск симметричный, Бывают несимметричные и односторонние (одно из предельных отклонений не задается) допуски.

Из центральной предельной теоремы [1] следует, что если некоторый параметр зависит от достаточно большого числа случайных величин, подчиненных любым законам распределения, то он приближенно подчиняется нормальному закону распределения. На практике с достаточной степенью точности для инженерных расчетов можно считать закон распределения погрешности выходного параметра нормальным при числе входных параметров более пяти [2].

В общем случае математическое ожидание закона распределения погрешности входного параметра x/x связано с характеристиками поля допуска следующим выражением:

| M(Dxx)=E(Dxx)+Cd(Dxx) | (8) |
| --- | --- |

где С - коэффициент относительной асимметрии распределения отклонений в поле допуска,  Е(x/x) и (x/x) – соответственно середина и половина поля допуска.

На практике в качестве закона распределения погрешностей входных параметров чаще всего используется нормальный закон, который является симметричным. Для этого случая второй член в уравнении (1) будет равен нулю.

Используя уравнение погрешностей можно записать (с учетом правила суммирования средних значений и случая симметричных законов распределения погрешностей входных и выходного параметров):

| M(Δyy)=i=1nBiM(Δxixi)=i=1nBiE(Δxixi), | (9) |
| --- | --- |

где   Bi  -  относительный коэффициент чувствительности  i-го  параметра.

Определим случайную составляющую относительной погрешности (разброс относительно ее среднего значения). На основе известных соотношений теории вероятностей для дисперсии в предположении отсутствия корреляционной связи между случайными величинами

D(ax)=a2D(х);        D(x1+x2)=D(x1)+D(x2).

Исходя из приведенных соотношений, можно записать следующее выражение для половин поля допуска:

| δ2Δyy=i=1nBi2δ2Δxixi, | (10) |
| --- | --- |

Для упрощения обозначений введем  dDyy=dy;  δΔxixi=δi.

Для сравнения с нормальным законом распределения с полем рассеивания  3  вводят коэффициент относительного влияния  Ki=3sidi. Напомним, что  i - половина поля допуска на i-ый  параметр.

Тогда (10) запишется в виде:

| δy=γi=1nBi2δi2Ki2., | (11) |
| --- | --- |

Коэффициент  1Ky=g называется коэффициентом гарантированной надежности.

Если   i =3i, то для нормального закона в пределах поля допуска содержится 99,73% всех отклонений параметра от номинального значения и только 0,27% выходят за них. Тогда гарантируется надежность (вероятность) Рг=0,9973 соответствия поля  рассеивания погрешности расчетному допуску. Другие значения гарантированной надежности и соответствующие значения   приведены в таблице.

Таблица

| Рг | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,9973 | 0,999 | 0,9999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,548 | 0,653 | 0,725 | 0,857 | 1,00 | 1,1 | 1,300 |

В случае, если изменение погрешности одного параметра влечет за собой изменение распределений погрешностей других параметров, необходимо учитывать корреляционную связь.

Пределы поля рассеивания погрешности выходного параметра для вероятностного метода рассчитываются по следующему соотношению:

| пр=M(y/y) (y/y) . | (12) |
| --- | --- |

Пример 3.  Для примера с определением коэффициентов чувствительности оценим предельную погрешность общего сопротивления двух параллельно соединенных резисторов вероятностным методом при условии, что первый резистор имеет допуск  5%, а второй - 1%.

Уравнение относительной погрешности

ΔRR=0,667ΔR1R1+0,333ΔR2R2

Середина поля допуска для обоих входных параметров равна нулю, следовательно, в соответствии с (9)  M(R/R)=0.

Для коэффициента гарантированной надежности =1 половина поля допуска выходного параметра будет равна

δR=1⋅0,6672⋅52⋅12+0,3332⋅12⋅12=3,352%

Rпр=3,352%

Следовательно, с гарантированной надежностью Рг=0,9973 рассеяние погрешности общего сопротивления не превысит 3,352%.

2. Порядок выполнения работы

2.1. Получить задание у преподавателя.

2.2. Рассчитать коэффициенты чувствительности и построить уравнения абсолютной и относительной погрешностей. При расчете коэффициентов использовать символическое вычисление производной и численное. При численном определении производных малое приращение (отклонение) входного j-го параметра относительно его номинального значения принимать равным (1 – 2)%.

2.3. Рассчитать предельные отклонения выходного параметра методом наихудшего случая и вероятностным методом.

3. Содержание отчета

Титульный лист, название работы, цель работы, исходные данные, полученные результаты, выводы по полученным результатам.

4. Использованные источники

1. Крайников А.В., Кудриков Б.А., Лебедев А.Н. и др. Вероятностные методы в вычислительной технике. – М.: Высш. шк. , 1986.

2. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств. – М.: Радио и связь, 1991.

3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1982.

5. Задания к лабораторной работе [3].

5.1. Частота колебаний транзисторного мультивибратора в автоколебательном режиме

f=2RCln(2−IkoREk+IkoR)−1

Параметры элементов схемы:

Сопротивление в цепи базы R=15кОм±5%, С=2200пФ±20%, напряжения питания Ек=9В±5%. Принять значение Iко= 1 мкА (константа).

5.2. Период колебаний генератора треугольного напряжения на базе интегратора и триггера Шмитта

T=4R1CR2R3

Параметры элементов схемы:

R1=10кОм±5%, С=8200пФ±10%, R2=1кОм±1%, R3=3,9кОм±1%.

5.3. Период колебаний мультивибратора на базе операционного усилителя

T=2R1Cln1+2R2R3

Параметры элементов схемы:

R1=1кОм±5%, С=10000пФ±10%, R2=1,5кОм±1%, R3=2,7кОм±1%.

5.4. Частота выходного напряжения мультивибратора на базе прецизионного триггера Шмитта

f=1(R1+R2)Cln2+R2Cln2

Параметры элементов схемы:

R1=10кОм±5%, С=0,01мкФ±10%, R2=5,1кОм±1%.

5.5. Выходной ток источника тока с заземленной нагрузкой

I=12R2+R2+R32R1R3U

Параметры элементов схемы:

R1=300Ом±5%, R2=10кОм±1%, R3=1,5кОм±1%. Входное напряжение U=5В±1%.

5.6. Выходное напряжение дифференциального усилителя

Uвых=1+R1R21+R3R4R3R4U2−R1R2U1

Параметры элементов схемы:

R1=10кОм±5%, R2=1кОм±1%, R3=15кОм±1%, R4=3кОм±1%,. Входные напряжения U1=5В±1%, U2=3В±2%.

5.7. Выходное напряжение электрометрического вычитателя

Uвых=1+2R2R1U2−U1

Параметры элементов схемы:

R1=15кОм±5%, R2=1кОм±5%. Входные напряжения U1=4В±1%, U2=6В±2%.

5.8. Выходное напряжение схемы измерения тока

Uвых=R11+R2R3I

Параметры элементов схемы:

R1=10кОм±5%, R2=15кОм±5%, R3=5,1кОм±1%,. Измеряемый ток I=100мА±2%.