Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра электроники

Отчёт по лабораторной работе № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Выполнили студенты гр. XXXXXX             	 		Проверил:

Минск 2012

Цель работы:

1. Изучить устройство,  режим работы, принцип действия и схемы включения биполярных транзисторов.

2. Экспериментально исследовать статические ВАХ характеристики транзисторов и определить дифференциальные параметры в заданной рабочей точке.

1. Паспортные данные исследуемых транзисторов:

| Транзистор | Тип | Корпус | h21э | Предельные эксплуатационные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iк.маx, мА | Uкэ.маx, В | Uкб.маx, В | Рк.маx, мВт |
| МП40 | p-n-p | A | 20..40 | 30 | 15 | 15 | 150 |

2. Схема для исследования транзистора  по схеме с общей базой:

3. Результаты экспериментальных исследований в виде таблиц и графиков:

3.1

Iб*=0,22 мА, задающий ток коллектора Iк=10 мА при напряжении коллектор – эмиттер Uкэ=10В

3.2
Семейство входных характеристик Iб=fUбэтранзистора для трех значений напряжения коллектор – эмиттер Uкэ=0; 5; 10В

а). При Uкэ= 0 В

| Iб, мА | 0 | 0,15 | 0,62 | 1 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 0,12 | 0,2 | 0,22 | 0,38 |

б). При Uкэ= 5 В

| Iб, мА | 0 | 0,44 | 0,62 | 0,81 | 1,2 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,58 |

в). При Uкэ= 10 В

| Iб, мА | 0 | 0,44 | 0,74 | 0,96 | 1,4 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 0,38 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,58 |

3.3
Семейство выходных характеристик Iк=fUкэ транзистора для трех значений тока базы Iб=0,3∙Iб*; 0,6∙Iб*; Iб*

а). Iб= 0,22

| Iб, мА | 0 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 |

б). Iб= 0,066

| Iб, мА | 0 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

в). Iб= 0,132

| Iб, мА | 0 | 0,2 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |

3.6
Семейство выходных характеристик Iэ=fUкэ транзистора в инверсном режиме для трех значений тока базы Iб=0,3∙Iб*; 0,6∙Iб*; Iб*

а). Iб= 0,22

| Iб, мА | 0 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |

б). Iб= 0,066

| Iб, мА | 0 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

в). Iб= 0,132

| Iб, мА | 0 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |

3.7  h-параметры .

h11э= ΔUбэΔUб = Uбэ''-Uбэ'Iб''-Iб'

h12э= ΔUбэΔUкэ = Uбэ''-Uбэ'Uкэ''-Uкэ'

h21э= ΔIкΔIб = Iк''-Iк'Iб''-Iб'

h12э= ΔIкΔUкэ = Iк'v-Iкii'Uкэ''-Uкэ'

Вывод:

Мы изучили устройство,  режим работы, принцип действия и схемы включения биполярных транзисторов, экспериментально исследовали статические ВАХ характеристики транзисторов и определили дифференциальные параметры в заданной рабочей точке.