БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа №1

Преобразование Фурье

| Проверила: Лукашевич М.М. | Выполнили: ст. гр. X5050X MRY |
| --- | --- |

Минск 2013

- Цель работы

Изучение преобразования Фурье и его основных свойств, а также методики получения быстрого преобразования Фурье (БПФ).

- Исходные данные

Функция: y = cos(x) + sin(5x);

N = 32, прореживание по частоте.

- Алгоритм работы программы

АЛГОРИТМ БПФ(a, N, dir)

{

- Если длина вектора равна 1, вернуть a.

- Присвоить ωN значение главного комплексного корня N-й степени из единицы ωN=e2πiN=cos2πN+dir⋅isin2πN

- Присвоить ω=1

for( j=0; j < N/2; j++)

{

bj=aj+aj+N2

cj+N/2=aj-aj+N2ω

ω=ω⋅ωN

}

- Рекурсивно вызвать БПФ на каждой из частей

y = БПФ(b)

y = БПФ(c)

- Объединение результатов.

- Вернуть вектор y.

}

- Графики

График исходной функции

Графики для дискретного преобразования

Амплитудный спектр

Фазовый спектр

Обратное преобразование

Графики для быстрого преобразования с прореживанием по частоте

Амплитудный спектр

Фазовый спектр

Обратное преобразование

- Анализ и пояснение полученных результатов

В результате выполнения программы БПФ были получены представленные  графики. Как видно, график обратного преобразования  повторяет график исходной функции. С уменьшением N для БПФ разница между графиками  будет увеличиваться. Количество операций для ДПФ равно N^2=1024, а для БПФ = 160 , что доказывает прирост производительности БПФ перед ДПФ. Эффективность быстрого преобразования была равна 6:1.