Цель работы: изучить принципы организации и трейсы базовой процедуры защиты абонентской линии от несанкционированного доступа сети ISDN.

Домашнее задание:

- Изучить структуру цикла и процедуры активации и деактивации физического уровня.

Структура цикла DSS:

За каждый цикл передается:

- По 2 байта каждого В-канала

- 4 бита Д-канала

- Биты для передачи управляющей информации:

  - F – бит цикловой синхронизации

  - L – бит балансировки по постоянному току

  - T – бит эхо-канала Д

  - Fa – вспомогательный бит цикловой синхронизации

  - N – бит с инверсным значением Fa

  - А – бит, использующийся для активизации канала

  - S – резервный бит

  - М – бит сверхцикловой синхронизации

Интерфейс в точке S перед передачей кадров должен проходить фазу активации. Ее цель в том, чтобы гарантировать синхронизацию приемников на одной стороне интерфейса и передатчиков на другой его стороне, что достигается обменом сигналами, называемыми INFO.

Процедура активации:

- От абонента к станции: (Т = 30 сек)

2)От станции к абоненту:

Процедура деактивации:

- Изучить структуру абонентского интерфейса DSS1, форматы кадров и сообщений канального уровня, а также основные процедуры передачи информации.

Структура абонентского интерфейса DSS1:

Формат кадра:

SAPI – идентификатор пункта доступа к услуге, указывает какой объект сетевого уровня должен анализировать содержимое информационного поля (0 – управление соединением LSDN (КК), 1 – КП по Q.931, 16 – КП Х.25, 63 – управление уровнем 2).

TEI – идентификатор терминала, указывает терминальное оборудование, к которому относится сообщение (0-63 – неавтоматическое назначение, назначает пользователь, 64-126 – автоматическое назначение, назначает сеть, 127  широковещетельный режим)

C/R – бит идентификации команда/ответа

|  | От сети | От терминала |
| --- | --- | --- |
| Командный кадр | 1 | 0 |
| Кадр ответа | 0 | 1 |

EА – бит расширения адресного поля (0 – за этим байтом следует другой байт, 1 – последний байт).

FCS – Frame Check Sequence – 16-битовое поле проверочной комбинации кадра.

I-кадр – передача информации с подтверждением.

S-кадр – передача команд, информации с подтверждением

U-кадр – передача информации с подтверждением

Формат сообщения:

- Изучить алгоритм реализации базовой процедуры защиты абонентской линии DSL.

| Блок-схема алгоритма смены данных в массиве значений ТЕ. | SDL-диаграмма алгоритма предоставления сетью ТЕI с учетом ППМЗ |
| --- | --- |
| SDL-диаграмма адаптированного алгоритма предоставления сетью ТЕI | SDL-диаграмма алгоритма предоставления сетью ТЕI с учетом ППМЗ и групповой проверки всех значений ТЕ |

Примеры процедур контроля звена передачи данных

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра СиУТ

Отчет по лабораторной работе №2

«ЦИФРОВАЯ АБОНЕНТСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ DSS1: ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ TEI»

Выполнила:								Проверил:

студентка гр.263001							Хоменок М.Ю.

Высоцкая В.В.

Минск, 2016