53.  Подс-ма польз-лей моб. сети ст. GSM: МАР

MAP баз-ся на протоколе ТСАР и исп-ся для передачи инф-ии роуминга и др. сигнальной инф-ии из одной сотовой сети в др. Подс-ма MAP обесп-ет не только передачу инф-ии м/у сотовыми с-мами, но и орг-ет активацию тех или иных операций с удал-го конца. К осн-ым процедурам MAP отн-ся: - рег-ция местопол-я аб-нта для сохр-я возм-ти осущ-я исх. приема вх-щих выз-ов в пределах всей сети, что обесп-ет возм-ть роуминга; - перерег-ция и стирание предыдущей инф-ии о местопол-ии аб-нта; - доп-ные виды обслуж-я; - изменение абон-ких данных в регистрах HLR и VLR; - передача инф-ии о тариф-ии и др. Инф-ия о местопол-ии аб-та д. обновл-ся в регистре HLR каждые несколько минут. Для этого MAP с пом-ю сообщ-й ТСАР передает инф-ию в базу данных HLR из базы данных VLR комм-нного узла, в кот. временно нах-ся моб-й аб-нт. Помимо подсистем ТСАР и МТР протокол MAP также исп-ет подс-му упр-я соед-ями сигнал-ии SCCP, причем только не ориентированные на соед-ие классы услуг (классы 0 и 1). Осн-я з-ча SCCP при передаче сообщ-й роуминга заключ-ся в пересчете глобального заголовка (GT) в маршрутную инф-ию, т.е. в коды пунктов сигнал-ии на сети ОКС №7.

55.  Подсистема эксплуатации и технического обслуж-ия: ОМАР. Назн-ие и модель управ-ия.

ОМАР позволяет персоналу техобсл. и экспл. контролировать и управлять оборуд-ем, связанным с сетью сигнал-ии ОКС №7, из центра технич. эксплуатации с пом-ю протокола, обесп-щего средства обмена со всеми др. узлами сети. Для обесп-я передачи инф-ии, не отн-щейся к инф-ционному каналу, м/у пунктом упр-я и узлами, зад-вованными для обесп-я ф-ций технич. обслуж-я и эксплуатации сети, исп-ся подс-ма ТСАР.

Модель упр-я ОКС №7 связана с контролем,

координацией и упр-ем ресурсами, кот. позволяют ОКС №7 осущ-ть осн-ую связь м/у пунктами сигнал-ии. Для достиж-я этих ф-циональных возм-тей исп-ся категории упр-я: с-мами; ур-нем; протоколом.

Упр-е с-мами руководит, контролирует и координирует ресурсы, проходящие ч/з протоколы прикладного ур-ня. Совок-ть этих ф-ций известна как Прикладной сервисный эл-т упр-я и техобсл-я (OMASE): - OMASE вз/д-ет с подс-мой ОМАР ч/з

интерфейс с-много упр-я услугами (SMSI).

Ф-ции упр-я ур-нями ОКС №7 вып-ся соотв-щим средством упр-я ур-ня (LME) с исп-нием спец. интерфейса упр-я ур-нем (LMI). Упр-е протоколом связано с единичным примером связи внутри

определенного уровня. Вз/д-е подс-мы ОМАР с польз-лями др. подс-м ОКС №7 (TUP, ISUP, MAP и др.) осущ-ся ч/з нестандартизированный прикладной интерфейс упр-я (AMI). ОМАР исп-ет для упр-я объектами сети модель упр-я, кот. хранится в базе упр-щей инф-ии (MIB).

Подс-ма ОМАР отн-ся к 3 нижним ур-ням TMN: 3) управление сетью; 4) упр-е сетевыми эл-тами; 5) сетевые эл-ты, кот. подлежат упр-ю.

В то же время ОМАР вз/д-ет с др. частями TMN для обесп-я упр-я услугами.

56.  Принципы построения сети ОКС№7. Структура сети и режимы сигнализации.

Компоненты: Сеть связи, обслуживаемая ОКС, состоит из узлов коммутации и обработки, соединенных звеньями передачи. Узлы сети связи, исп-щие ОКС, рассм-ся как пункты сигнал-ии (ПС). Два ПС, для кот. сущ-ет возм-ть связи м/у их соотв-щими ф-циями подс-м польз-лей, наз-ся пунктами, имеющими сигнальное отношение. Два ПС, непосредственно соединенные пучком звеньев сигнал-ии, наз-ся смежными пунктами сигнал-ии.

Режим сигнал-ии - это связь м/у путём, по кот. проходит сигнальное сообщ-е в сети сигнал-ии, и сигнальным отн-нием, к кот. отн-ся это сообщ-е. Пункты сигнал-ии в сети м. работать в след. реж-х: 1) В связанном, при кот. сообщ-е, отн-щееся к данному сигнальному отн-ю м/у 2 смежными ПС, перед-ся по пучку звеньев, кот. непосредственно соединяет эти два ПС. 2) В несвязанном, при кот. сигнальное сообщ-е, отн-щееся к данному сигнальному соотн-ию, перед-ся по 2 и более пучкам звеньев, послед-но проходя 1 или неск-ко звеньев сигнал-ии, исключая исходный пункт и пункт назнач-я. 3) В квазисвязанном - частный случай несвяз., при котором путь прохожд-я сообщ-я в сети сигнал-ии заранее опр-н и в каждый данный момент зафикс-н. ОКС №7 предназначен для использования при связанном и квазисвязанном режимах

52.  Подсистема польз-ля интеллектуальной сети IN. Прикладной протокол INAP.

Интеллектуальная сеть - это архитектурная концепция предоставл-я новых услуг связи, обладающих след. осн-ми хар-ками: - широкое использ-е современных методов обраб-ки инф-ии; - эфф-ное использ-е сетевых ресурсов; - модульность и многоцелевое назнач-е сетевых ф-ций; - интегрир-ые возм-ти разработки и внедрения услуг средствами модульных и многоцелевых сетевых ф-ций; - стандартизованное вз/д-е сетевых ф-ций посредством независимых от услуг сетевых интерфейсов; - возм-ть упр-я некоторыми атрибутами услуг со стороны аб-тов и польз-лей; - стандартизованное упр-е логикой услуг.

Основополагающим требованием к архитектуре интеллектуальной сети явл-ся отдел-е ф-ций предоставления услуг от ф-ций коммутации и распред-е их по различным ф-циональным подс-мам.

Вз/д-е м/у ф-циями коммутации и упр-я услугами осущ-ся посредством прикладного протокола

интеллектуальной сети INAP. Упр-е созданием и внедрением услуг осущ-ся ч/з прикладной программный интерфейс API. Т.о., стандартизованные интерфейсы IN делают сеть открытой для независимых изменений, как в интеллектуальной надстройке, так и в базовой сети.

Вз/д-е сетевых функций и узлов IN, кот. м.б. разделены м/у собой как логически, так и физически, осущ-ся по спец. протоколу INAP.

Протокол INAP явл-ся протоколом верхнего ур-ня в с-ме сигнал-ии ОКС № 7 и обеспеч-ет вз/д-е м/у 2 основными объектами телефонной сети, построенной по принципам IN, а именно м/у узлом коммутации услуг SSP и узлом упр-я услугами SCP

Архитектура прикладного протокола INAP определена в рекомендации Q.1218, где рассм-ся два его основных варианта. Вариант А ориентирован на организацию множественных взаимно координируемых вз/д-й м/у прикладными процессами, а вариант В - на единичное

вз/д-е прикладного процесса с другими процессами.

55.  Реал-ция процедур аутоидент-ции, обновл-я данных о местопол-и и устан-я соед-я в GSM.

Цифр. сотовые сети подвижной связи стандарта GSM содержат след. эл-ты: 1)комм-нный центр подвижн. связи MSC – вып-ет ф-ции устан-я соед-й как м/у подвижн. абон-ми сети СПС, так и м/у абон-ми сети СПС и ТфОП; 2)базовая станция BS – реализ-т радиоинтерфейс с подвижным абон-м; 3)контроллер базовых станций BSC – обесп-т упр-е базовыми станциями и связь с комм-нным центром; 4)осн-ой или домашн. регистр местопол-я HLR - содержит базу данных об абон-х, зарег-ных в данном комм-нном центре; 5)гостевой регистр местопол-я VLR - содержит базу данных об абон-х, посетивших зону обслуж-я данного комм-нного центра; 6)центр аутент-ции AC – обеспеч-ет проверку полномочия подвижного абонента и осущ-я его доступа к сети связи; 7)регистр идентиф-ции оборуд-я EIR  - содержит базу данных, необх-ых для упр-я идентификацией оборудования.

57.Особенности построения сети ОКС№7 на ГТС.

При организации сети ОКС на ГТС необх. учитывать: - АТСЭ внедряется методом наложенной сети в пределах зоны д-я АТСЭ; - цифр. АТС внутри отдельного узлового района связываются м/у собой цифр. первичными трактами напрямую; - цифр. АТС разных узловых районов связ-ся м/у собой или напрямую, или ч/з УИВС.

При построении сети ОКС на ГТС следует придерж-ся след. принципов:- нагрузка звена сигнал-ии м/у пунктами сигнал-ии (SP) не д. б. в нормальных усл-ях > 0,2 эрл; - если нагрузка звена сигнал-ии > 0,2 эрл, необх-мо орг-ть параллельные звенья сигнал-ии; - при невозм-ти создания альтернативных маршрутов орг-ся параллельные звенья сигнал-ии; - для обесп-я надежности каждая АТС д. иметь связь по ОКС не менее, чем с 2 транзитными пунктами сигнал-ии; - на ГТС без узлообразования связь м/у пунктами сигнал-ии (SP) осущ-ся, как правило, по принципу "каждый с каждым"; - на ГТС с узлообразованием внутри узлового района м/у АТСЭ м. б. организованы прямые звенья ОКС; - на узловые станции, д. б. возложены ф-ции транзитных пунктов сигнал-ии; - связь с АМТС д. б. орг-на в осн-ом связанном режиме, квазисвязанный режим предусм-ся для пучков с малым кол-вом разговорных каналов или как альтернативный. Примеры без и с узлообразованием